- ÎNDRUMAR

- PRIVIND MENTENANŢA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE AFLATE ÎN EXPLOATARE, PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII

C U P R I N S

- Cap.1. Generalităţi ……...…………………………………...…….……...……… 3

Cap.2. Cerinţe de capabilitate tehnologică pentru echipamente tehnologice aflate în exploatare, specializate pe categorii de lucrări de construcţii .....................…….6

- Cap.3. Mentenanţa echipamentelor tehnologice pentru construcţii aflate în exploatare în corelaţie cu cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor/ lucrărilor de construcţii ..…………………………………………….......…….....38

- Cap.4. Politicile de mentenanţă specifice pentru restabilirea resursei tehnice iniţiale .................................................................................................................…43

- Cap.5. Analiza nivelului de încredere a capabilităţii operaţionale. Baza sistemului de management al mentenanţei ………………………………...……….......…….47

- Cap.6. Nivelul stării tehnice operaţionale şi potenţiale………….………….……50

- Cap.7. Cerinţele de securitate, siguranţă şi de mediu pentru asigurarea condiţiilor de capabilitate tehnologică  …………………………………..…......……………52

- Cap.8. Nivelul tehnic de capabilitate al echipamentelor tehnologice aflate în exploatare ...……………….....…............................................................................54

- Cap.9. Prevederi finale ...........................................................................................55

Anexa 1 – Referinţe legislative şi tehnice  ……………………………….…........56

Anexa 2 – Standarde  …………………….…………………………….…........57

Lista tabelelor :

Tabelul nr.1-Lucrări de terasamente. Valori de prag ale capabilităţii echipamentelor.

Tabelul nr.2 - Lucrări de procesare a materialelor componente pentru beton. Valori de prag ale echipamentelor tehnologice în exploatare.

Tabelul nr.3 - Lucrări de preparare şi punere în operă a betoanelor şi mortarelor. Valori de prag ale echipamentelor tehnologice în exploatare.

Tabelul nr.4-Lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri, poduri, viaducte şi consolidări de versanţi şi sisteme construite. Valori de prag ale echipamentelor tehnologice în exploatare.

- Tabelul nr.5-Lucrări de ridicare-manipulare-montaj (macarale, nacele) şi echipamentele de faţadă (schele de faţadă fixe, ancorate sau mobile).

- Tabelul nr.6-Lucrări pentru echiparea, întreţinerea, semnalizarea şi marcarea căilor rutiere

- Tabelul nr.7-Codificarea familiilor de echipamente tehnologice aflate în exploatare conform STAS 4184-85

- Lista figurilor:

Fig.1 - Schema structurală şi procesuală a activităţii de mentenanţă

Fig.2 - Schema operaţională de capabilitate tehnică

Fig.3 - Disponibilitatea funcţională în procesul tehnologic

- CAPITOLUL 1

- GENERALITĂŢI

Art.1. Consideraţii generale

(1) Îndrumarul se constituie ca un document tehnic de referinţă, cu rol de ghidare, în vederea asigurării cerinţelor de calitate la realizarea mecanizată a lucrărilor de construcţii.

Obiectul îndrumarului constă, în principal, în evidenţierea condiţiilor tehnice pentru realizarea şi menţinerea mentenabilităţii echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, denumite în continuare echipamente, necesară pentru asigurarea capabilităţii tehnologice de realizare a lucrărilor la nivelul de calitate impus prin documentaţiile de referinţă, la punerea în operă a produselor pentru construcţii.

În acest scop, echipamentele trebuie să îndeplinească, pe lângă cerinţele esenţiale de securitate şi sănătate specifice prevăzute de legislaţia privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, şi cerinţele parametrice specifice pentru realizarea de lucrări de construcţii la nivelul de calitate necesar asigurării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor, prevăzute de Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Lucrarea este structurată pe baza următoarelor abordări conceptuale:

- asigurarea performanţelor tehnologice în frontul de lucru, pe durate determinate, în condiţii parametrice uniforme şi stabile. Această cerinţă este satisfacută de echipamente cu niveluri parametrice de lucru, a căror variabilitate şi siguranţă în exploatare trebuie să fie consecinţa unui sistem de mentenanţă sigur şi stabil;

- stabilirea cerinţelor tehnologice, funcţionale şi de exploatare pe baza “nivelurilor de prag” minime sau maxime, exprimate prin abateri admisibile, astfel încât capabilitatea tehnică să asigure nivelul necesar de calitate a lucrărilor de construcţii;

- evaluarea nivelului tehnic de capabilitate, pe baza unor politici de mentenanţă menite să permită stabilirea gradului de menţinere a capabilităţii funcţionale şi tehnologice pentru realizarea lucrărilor de calitate la nivelul impus de reglementările tehnice din domeniu şi stabilit prin documentaţiile tehnice aferente.

(3) Îndrumarul este conceput ca o reglementare unitară, în scopul atingerii obiectivelor principale, fiind structurat pe activităţi algoritmice menite să cuantifice parametrii tehnologici, nivelul tehnic rezidual, în corelaţie directă cu asigurarea parametrilor tehnologici de capabilitate, securitate, sănătate şi mediu.

(4) Îndrumarul cuprinde principalele categorii de lucrări de construcţii determinante pentru asigurarea nivelului de calitate a construcţiei finalizate. În corelare cu aceste categorii, sunt stabilite familiile de echipamente cu “niveluri de prag”ale performanţelor, astfel încât, după aplicarea politicilor specifice de mentenanţă de către deţinătorul echipamentelor, să se asigure refacerea resursei tehnice iniţiale.

(5) Îndrumarul cuprinde, de asemenea,  un sistem de evaluare a capabilităţii echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, necesare realizării lucrărilor de construcţii, care se poate aplica de către deţinătorii de echipamente tehnologice de construcţii aflate în exploatare.

- Art. 2. Definiţii şi terminologie

- În sensul prezentului îndumar, termenii şi sintagmele utilizate au următoarele semnificaţii:

- şantierul de construcţii se defineşte ca o entitate complexă, cu activităţi multiple, cu caracter unitar, cu resurse umane, materiale şi de mecanizare adecvate necesare pentru realizarea de lucrări de construcţii sau de inginerie civilă. Acestea trebuie să asigure parametrii tehnologici pentru lucrări de calitate, precum şi parametrii de securitate, sănătate şi mediu, potrivit prevederilor actelor normative în domeniu;

- mentenabilitate – proprietatea unui echipament tehnologic de a fi întreţinut şi reparat cu uşurinţă, respectiv menţinut sau readus la o stare tehnică ce permite realizarea funcţiei de lucru în condiţii precizate, utilizând procedurile şi normele specifice;

- mentenanţă - ansamblul tuturor acţiunilor tehnice, administrative şi de management aplicate pe durata de viaţă a unui echipament, pentru întreţinerea şi repararea, respectiv menţinerea sau restabilirea stării tehnice a echipamentului, la un nivel la care acesta poate asigura resursa tehnică;

# echipamente tehnologice aflate în exploatare- maşini, utilaje, aparate, scule şi dispozitive, ce lucrează efectiv, cu ajutorul cărora se realizează lucrările de construcţii şi/sau se asigură cerinţele de securitate, sănătate şi mediu a proceselor tehnologice pe şantier;

- disponibilitate – proprietate a unui echipament tehnologic de a fi în măsură să îndeplinească o cerinţă în condiţii date, la un moment dat, sau pe durata unui interval de timp dat, în ipoteza realizării aprovizionării corespunzătoare cu mijloacele necesare;

- disponibilitate operaţională – probabilitatea ca un echipament tehnologic să fie în stare de bună funcţionare la un moment dat; disponibilitatea se cuantifică printr-un coeficient de disponibilitate operaţională “A” care se defineşte prin raportul dintre durata totală a timpului de bună funcţionare şi suma dintre aceasta şi duratele de timp necesare pentru mentenanţa preventivă şi corectivă;

- fiabilitate – totalitatea calităţilor unui echipament tehnologic care determină capacitatea acestuia de a funcţiona/îndeplini o cerinţă, fără intervenţii tehnice, într-un interval de timp şi în anumite condiţii date; fiabilitatea este dată în primul rând de parametrii de construcţie, impunându-se ca echipamentul tehnologic să fie utilizat exact pentru ceea ce a fost proiectat;

- conformitate – îndeplinirea de către un echipament tehnologic a cerinţelor de capabilitate, securitate, sănătate şi mediu pentru realizarea unui proces/serviciu specific pentru executarea lucrărilor de construcţii, conform proiectului tehnic;

- operator economic cu activitate în domeniul mentenanţei echipamentelor tehnologice de construcţii:

- entitate deţinătoare de echipamente tehnologice în proprietate, care are atelier de întreţinere/reparaţii pentru echipamentele proprii;

- entitate specializată în efectuarea activităţilor de mentenanţă în sistem “service”.

- deţinător de echipamente tehnologice de construcţii - persoană fizică sau juridică ce deţine cu orice titlu o/un instalaţie/echipament tehnologic în construcţii, aflată/aflat în exploatare.

- nivel de performantă de prag – nivel minim de performanţă necesar pentru  realizarea calităţii produsului final, cu echipamente tehnologice de construcţii aflate în exploatare;

- prag limită – valoarea limită a parametrilor de lucru ai echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare, exprimat prin valori absolute, relative sau abateri procentuale;

- valoare de înlocuire–totalitatea cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea/construirea unui echipament tehnologic nou, identic cu cel existent, actualizate la nivelul preţurilor din perioada în care se determină.

CAPITOLUL 2

CERINŢE DE CAPABILITATE TEHNOLOGICĂ PENTRU ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE AFLATE ÎN EXPLOATARE, SPECIALIZATE PE CATEGORII DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

- Art.3. Cerinţe de capabilitate tehnologică ale echipamentelor tehnologice aflate în exploatare

(1) Capabilitatea tehnologică a echipamentelor specializate pe categorii de lucrări, implică asigurarea parametrilor funcţionali ai echipamentului, a cărui resursă tehnică trebuie restabilită după fiecare ciclu de mentenanţă.

(2) În condiţiile Legii nr.10/1995 cu modificările ulterioare, calitatea construcţiilor/lucrărilor de construcţii reprezintă rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a exigenţelor utilizatorilor şi colectivităţilor, obiectiv fundamental a cărui realizare impune asigurarea tuturor condiţiilor necesare realizării nivelului  tehnologic, de calitate şi capabilitate a echipamentelor specializate pe categorii de lucrări, prin activităţi operaţionale de asigurare a calităţii tehnologice a acestora.

(3) Lucrările de construcţii cu impact major pentru asigurarea calităţii construcţiilor şi care trebuie să fie realizate cu echipamente specializate, verificate în sistemul de inspecţie tehnică de terţă parte, sunt următoarele:

- lucrări de terasamente (săpare, nivelare, manipulare-transport, finisare, profilare terenuri naturale);

- lucrări de procesare a materialelor componente ale betonului;

- lucrări de preparare şi punere în operă a betoanelor şi mortarelor;

- lucrări de construcţii şi reparaţii de drumuri, poduri, viaducte şi consolidări de versanţi naturali şi sisteme construite;

- lucrări de ridicare-manipulare-montaj şi asigurarea activităţii la poziţii şi cote date, în condiţii tehnice de precizie (abateri dimensionale, abateri de sarcină, microviteze şi altele de această natură), precum şi de calitate a montajului-pozării; în aceasta categorie sunt cuprinse toate maşinile de ridicare-montare (macarale, nacele) şi echipamentele de faţadă, pentru poziţionare şi acces a materialelor şi personalului de lucru (schele de faţadă fixe, ancorate sau mobile);

- lucrări pentru echiparea, întreţinerea, semnalizarea şi marcarea căilor rutiere;

- lucrări de execuţie şi procesare a produselor pentru construcţii în sistem de producţie industrială (limitată şi localizată) cu caracter punctual şi temporar;

- lucrări de execuţie a produselor pentru construcţii în sistem de producţie stabilă, continuă şi cu caracter de prefabricare.

(4) În tabelele nr. 1- 6, sunt prezentate valorile de prag ale caracteristicilor tehnice şi funcţionale ce trebuie menţinute în procesul tehnologic, stabilite pentru fiecare categorie de lucrări, în funcţie de specificul lucrării şi echipamentele specializate necesare realizării lucrărilor de construcţii. Aceste valori de prag trebuie asigurate atât înainte, cât şi după restabilirea resursei tehnice a echipamentelor specializate, prin operaţiile de mentenanţă.

| Cerinţe de capabilitate - Lucrări de terasamente. Valori de prag ale capabilităţii echipamentelor Tabelul nr.1 | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |
|  | Parametri | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Săpare – excavare - excavatoare | Adâncimea de săpare | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. | Adâncimea maximă de excavare | măsurări: -adâncime excavare | Conform diagramei de deplasare a cupei | Componentele echipamentului de lucru (braţele) |
|  |  |  | Adâncimea maximă a săpăturii pentru fund plat | - adâncime - forma geometrică a fundului plat | Conform diagramei de deplasare a cupei |  |
|  |  |  | Adâncimea maximă a săpăturii pentru perete vertical | - adâncime - forma geometrică a peretelui | Conform diagramei de deplasare a cupei |  |
|  |  |  | Diagrama de săpare efectivă | - măsurare | Conform diagramei de săpare ±5% |  |
|  |  |  | Viteze de lucru | - măsurare | Conform diagramei de săpare ±10% |  |
|  |  |  | Presiuni maxime | - măsurare | Conform diagramei de săpare ±10% |  |
|  | Raza maximă de săpare |  | Raza maximă la dinţii cupei | măsurare raza de deschidere max. | Conform diagramei de deplasare a cupei | Componentele echipamentului de lucru (braţele) |
|  | Raza maximă de descărcare |  | Raza de descărcare măsurată faţă de centrul de greutate al cupei în poziţia de descărcare | măsurare raza de lucru | Conform diagramei de deplasare a cupei | Componentele echipamentului de lucru (braţele) |
|  | Înălţimea de descărcare |  | Înălţimea fundului cupei în poziţia de descărcare | măsurarea cu laser | Conform diagramei de deplasare a cupei | Componentele echipamentului de lucru (braţele) |
|  | Lăţimea de săpare la şanţuri |  | Lăţimea cupei | măsurarea cu laser | Conform proiect executie | Cupa |
|  | Productivitatea |  | Duratele ciclului standard: - săpare - ridicare cu cupa plină - rotire cu cupa plină - descărcare - rotire cu cupa goală - coborâre cu cupa goală | măsurare durate de timp | Conform cărţii tehnice | - Dinţii cupei - Componentele sistemului hidraulic de acţionare - Motorul - Mecanismul de rotire - Mecanismul de deplasare |
|  |  |  | Starea tehnică şi capacitatea cupei | măsurări: - capacitatea cupei - uzura dinţilor | conform cărţii tehnice | - Cupa - Dinţii cupei |
| 2. Săpare – nivelare - buldozere | Adâncimea de săpare |  | Adâncimea de înfigere a tăişului cuţitului | măsurare adincime medie | Conform cărţii tehnice şi specificaţii normative | - Componentele sistemului hidraulic de acţionare - Componentele echipamentului de lucru |
|  | Lăţimea de lucru |  | Lungimile lamei şi ale cuţitului | măsurare: -dimensiuni geometrice - forma geometrică | Conform cărţii tehnice | - Lama - Cuţitul lamei |
|  | Productivitatea |  | - viteza de deplasare la săpare | cronometrare | Mărimea stabilită conform cărţii tehnice | - Motorul - Transmisia - Mecanismul de deplasare |
|  |  |  | Starea tehnică a cuţitului şi a lamei | - verificare vizuală - determinarea uzurii cuţitului | Conform cărţii tehnice | - Lama - Cuţitul lamei |
| - scarificatoare | Adâncimea de scarificare |  | Adâncimea de înfigere a dinţilor | măsurare: - media adâncimii realizate | Mărimea corespunzătoare cărţii tehnice | - Componentele sistemului hidraulic de acţionare - Componentele echipamentului de lucru |
|  |  |  | Forţa de tracţiune | măsurare | Măsurare | - Motorul - Mecanismul de deplasare |
|  | Lăţimea de lucru |  | Integritatea echipamentului | inspectarea vizuală | Numărul de dinţi conform cărţii tehnice | -Echipamentul de scarificare |
|  | Productivitatea |  | Viteza de deplasare la scarificare | măsurare durata deplasare | Mărimea stabilită conform cărţii tehnice | - Motorul - Transmisia - Mecanismul de deplasare |
|  |  |  | Starea tehnică a dinţilor | uzura dinţilor | Lungimea şi grosimea dinţilor conform cărţii tehnice | - Dinţii de scarificare |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |

| Cerinţe de capabilitate | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |
|  | Denumire |  | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) | Motor termic | Grup pompare | Comp. hidraulice | Transmisie | Fisuri, rupturi, etc | Organ de lucru (pneu,,lamă, dinte) |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3. Profilare –taluzare (gredere) | Realizarea profilului terasamentului |  | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. | Viteza min./max. de deplasare | calcul v=d/t | Conform cărţii tehnice ±5% | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  | Forţa de tracţiune | măsurare | Conform cărţii tehnice ±5% | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  | Unghiul de direcţie | măsurare | Conform cărţii tehnice ±2% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Unghiul de rotire al lamei în plan orizontal | măsurare | Conform cărţii tehnice ±3% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Unghiul de înclinare al roţilor faţă | măsurare | Conform cărţii tehnice ±2% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Unghiul de tăiere al lamei | măsurare | Conform cărţii tehnice ±5% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Lungimea lamei de nivelare | măsurare | Conform cărţii tehnice ±10% |  |  |  |  | X | X |
|  |  |  |  | Distanţa maximă de glisare a lamei în lateral | măsurare | Conform cărţii tehnice ±10% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Adancimea de săpare | măsurare | Conform cărţii tehnice ±10% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Raze de întoarcere | măsurare | Conform cărţii tehnice ±15% |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Numărul dinţilor pentru scarificare | vizual | - |  |  |  |  | X | X |
|  |  |  |  | Adâncimea maximă de scarificare | măsurare | Conform cărţii tehnice ±10% |  | X | X |  | X | X |
|  |  |  |  | Lăţimea de profilare | măsurare | Conform cărţii tehnice ±10% |  |  |  |  | X | X |
|  |  |  |  | Cinematica echipamentului de scarificare | probă | - |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Cinematica echipamentului de greder | probă | - |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Presiunea de lucru | măsurare | Conform cărţii tehnice ±10% | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Viteza min./max. de deplasare | calcul v=d/t | Conform cărţii tehnice ±5% | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  | Forţa de tracţiune | măsurare | Conform cărţii tehnice ± 5% | X | X | X | X |  | X |
| 4. Transport încărcare – descărcare (încărcătoare frontale, screpere) | Productivitate |  |  | Viteza lanţului cu racleţi (la screpere cu elevator) | calcul v=d/t | Conform cărţii tehnice ±5% |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Unghiul de înclinare al elevatorului (la screpere cu elevator) | măsurare | Conform cărţii tehnice ±3% |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Viteza de deplasare a peretelui posterior mobil (screpere cu descărcare forţată) | calcul v=d/t | Conform cărţii tehnice ±5% |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  |  | Starea racleţilor (la screpere cu elevator) | vizual | - |  |  |  |  | X | X |
|  |  |  |  | Cinematica mecanismului de descărcare a cupei | probă | - |  | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Cinematica mecanismului de acţionare a oblonului (la screpere cu oblon) | probă | - |  | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  | Capacitatea de încărcare | măsurare | Conform cărţii tehnice±10% | X | X | X |  | X | X |
|  |  |  |  | Adâncimea de săpare | măsurare | Conform cărţii tehnice±10% |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Înăltimea de descărcare (încărcătoare) | măsurare | Conform cărţii tehnice±10% |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Raze de întoarcere | măsurare | Conform cărţii tehnice±15% |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Presiunea de lucru | măsurare | Conform cărţii tehnice±10% | X | X | X |  |  |  |
|  |  |  |  | Cinematica echip.de lucru | probă | - |  | X | X | X | X |  |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cerinţe de capabilitate | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |
|  | Parametri | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 5.Compactoare - compactoare statice tractate sau autopropulsate - compactoare vibratoare tractate sau autopropulsate | Grad de compactare | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. |  |  |  | motor | masa de operare | organ de lucru | vibrator | disp.siguranţă |
|  |  |  | Lăţimea de compactare | măsurare | Conform carte tehnică±10% |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Lăţimea de compactare la mers în crab | măsurare | Conform carte tehnică±10% |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Diametrul cilindrului (roţii) | măsurare | Conform carte tehnică±2% |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Încărcare liniară statică | măsurare | Conform carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Amplitudinea | măsurare | Conform carte tehnică±3% | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Frecvenţa vibraţiilor | măsurare | Conform carte tehnică±2% | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Protecţie | probă | - |  |  |  |  | X |
|  |  |  | Viteza de lucru | determinare | Conform carte tehnică±5% | X |  |  |  |  |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lucrări de procesare a materialelor componente pentru beton. Valori de prag ale echipamentelor tehnologice     Tabelul nr.2

| Cerinţe de capabilitate |  | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  |  |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  |  |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  | Parametri |  | Nivel de prag şi abateri |  | Denumire |  | Modul de verificare |  | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Concasoare (cu fălci, cu ciocane, conice, cu valţuri) |  | Granulozitate la ieşire |  | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. |  |  |  |  |  |  |  | motor |  |  | transmisie |  |  |  | organ sfărâmare |  | blindaje |  | disp. siguranţă |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Dimensiunea gurii de alimentare |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Deschiderea minimă la ieşire |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±3% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grad de concasare i |  |  |  | Turaţia |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±5% |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Capacitate de sfărâmare |  | probă |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Protecţie la suprasarcini |  | probă |  | Conform carte tehnică±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 2.Ciururi vibrante |  | Granulozitate agregate |  |  |  |  |  |  |  |  |  | motor |  |  | transmisie |  |  |  | excentrici |  | arcuri |  | site |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Amplitudinea vibraţiilor A (mm) |  | calcul: A=m0r/m*3 |  | 3 – 4,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Momentul static al excentricilor ms |  | calcul ms = m0r |  | Cerinţa de a se obtine amplitudinea indicată |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Turaţia arborelui cu excentrici în (rot/min) |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Frecvenţa f(Hz) |  | f=n/60 |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pulsaţia vibraţiilor forţate (rad/s) |  | ω=πn/30 |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pulsaţia proprie p (s-1) |  | a)calcul p=kmk-rigiditatea arcurilor m-masa ciurului cu material |  | ω/p = 4…6 (funcţio-nare în regim de postrezonanţă) Conform carte tehnică±15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Unghiul de înclinare a sitelor α |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Coeficientul de aruncare |  | calcul: C=Aω2/gcosα |  | 2,8 – 3,3 Conform carte tehnică±1% |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suprafaţa sitelor (m2) |  | S=BL B-lăţime L-lungime |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Suprafaţa activă de cernere s (%) |  | calcul: l-latura ochiului sitei l1 –pasul sârmelor |  | s=51% (site 4;8mm) s=64% (sită 16 mm) s=4% (sită 31 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 3.Instalaţii spălare agregate |  | Conţinut de impurităţi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | pompă |  |  | duze |  |  |  | motor |  | transmisie |  | organ spălare |  |  |  |  |
| a) duze montate deasupra sitelor ciurului |  |  |  |  |  | Debit apă |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Presiune apă |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Numărul, poziţionarea liniară ţi unghiulară a diuzelor |  | examinare |  | Conform carte tehnică±2% |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b)clasor cu şnec |  |  |  |  |  | Debit apă |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Diametru |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lungime |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Turaţie |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±3% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
| c) roată cu cupe |  |  |  |  |  | Debit apă |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Turaţie |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Număr cupe/ capacitate |  | examinare/ măsurare |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Diam./Lăţime |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| d) tambur rotativ |  |  |  |  |  | Debit |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Diametru |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Turaţie |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lungime |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Număr palete |  | examinare |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 4. Benzi transportoare |  | Productivitate (m3/h) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | motor |  |  | transmisie |  |  |  | bandă |  | role |  | dispozitiv întindere |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lăţimea benzii |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Viteza benzii |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±2% |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Înclinare faţă de orizontală |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Lungimea transportorului |  | măsurare |  | Conform schemei tehnologice ±5% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şicompletările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lucrări de preparare şi punere în operă a betoanelor şi mortarelor. Tabelul nr.3 Valori de prag ale echipamentelor tehnologice aflate în exploatare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerinţe de capabilitate | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  |  |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  |  |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Parametri |  | Nivel de prag şi abateri |  | Denumire |  | Modul de verificare |  | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Centrale de betoane | Consistenţa Conţinut de ciment Raport apă/ciment Continut de aer Rezistenta la compresiune Rezistenţa la tracţiune Rezistenţa la penetrarea apei Temperatura betonului proaspăt |  | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. |  |  |  |  |  |  |  | Dozatoare |  |  | Umidimetru |  |  | Instalaţie pneumatică |  |  | Clapete, ventile |  |  |  | Sistem comandă şi monitorizare |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Precizia de dozare |  | calculul erorilor de dozare e% |  | Agregate, ciment, apă e = ±3%; Aditivi e=± 5% |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | motor |  |  | trans-misie |  |  | palete |  |  | Cuvă (tobă) |  |  |  | mecanism descărcare |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Omogenitatea betonului |  | verificarea duratei de malaxare |  | Conform reţetei ± 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | verificarea încărcării malaxorului |  | Conform carte tehnică±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | verificarea turaţiei |  | Conform carte tehnică±5% |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | verificarea paletelor |  | - |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Centrale de betoane |  |  |  |  | Omogenitatea betonului |  | verificarea cuvei (tobei) |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | verificarea descărcării betonului |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | verificarea omogenităţii prin încercarea mai multor probe din aceeaşi şarjă |  | Valorile indicate în documentele normative |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | buncăre |  |  | silozuri |  |  | transportoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | motor |  |  | transmisie |  |  | organ transport |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Starea şi capacitatea echipamentelor pentru depozitare şi transport |  | estimare |  | Cartea tehnică |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dozatoare |  |  | malaxor |  |  | sist. comandă |  |  | transportoare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Productivitate tehnică Q(m3/h) |  | calcul Q=3600q/T |  | Cartea tehnică |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Autobetoniere | Caracteristicile betonului la descărcare pe şantier |  |  |  |  |  |  |  |  |  | motor |  | inst. hidraulică |  |  | reductor |  | tobă + palete |  |  |  | inst. spălare |  |  | aparate de măsură |  |  |
|  |  |  |  |  | Turaţia tobei (posibilitate de reglare) |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±5% |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  | Starea paletelor |  | examinare vizuala |  | Max.±20% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Durata de malaxare (în cazul preparării betonului sau adăugării aditivului la şantier) |  | măsurare |  | Reţetă beton ±10% |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  | Durata de descărcare la turaţia maximă |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  | Înălţimea la pâlnia de încărcare |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±15% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Înălţimea maximă la pâlnia de descărcare |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±15% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Omogenitatea betonului (la şantier) |  | verificarea omogenităţii prin încercarea mai multor probe din aceeaşi şarjă |  | Valorile indicate în documentele normative |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Pompe şi autopompe de beton | Transportul betonului la locul de turnare fără segregarea betonului |  |  |  |  |  |  |  |  |  | motor + transmisie |  | instalaţie hidraulică |  |  | sistem pomp. beton |  | conducte beton |  |  |  | braţ distribuitor |  |  | aparate de măsură |  |  |
|  |  |  |  |  | Distanţa maximă de pompare pe orizontală şi pe verticală |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  | X |  |  | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Diametrul interior al conductei de beton |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Presiunea în instalaţia hidraulică a sistemului de pompare ph |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±5% |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  | Presiunea de refulare a pompei de beton |  | calcul |  | Conform carte tehnică±5% |  |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  | Debitul pompei de beton |  | calcul |  | Conform carte tehnică±10% |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  |  |  | Turaţia rotorului (la pompele cu rotor) |  | măsurare |  | Conform carte tehnică±5% |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 4

Lucrări de constructii şi reparaţii drumuri, poduri, viaducte şi consolidări de versanti si sisteme construite.

Valori de prag ale echipamentelor tehnologice în exploatare

| Cerinţe de capabilitate | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Parametri | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Instalaţie pentru preparat mixturi asfaltice | Precizia de dozare Omogenitatea mixturii Temperaturi Turaţii Timp malaxare Durată ciclu de malaxare | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. |  |  |  | Dozatoare |  |  | Instalaţie pneumatică |  |  | Clapete, ventile |  |  |  | Sistem comandă |  |  | Malaxor |  |  |
|  |  |  | Precizia de dozare | calculul erorilor de dozare,e%; e=100(Cd-Cr)/Cr | Abateri admise fată de dozaj indicate în documentele normative | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Omogenita- tea mixturii | determina-rea caracte- risticilor fizico- mecanice (3 probe pe şarjă) | Anrobarea completă şi uniformă a agregatelor şi filerului cu liantul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| 1. Instalaţie pentru preparat mixturi asfaltice |  |  |  |  |  | Dozatoare | Instalaţie pneumatică |  |  | Clapete, ventile |  |  | Sistem comandă |  | Malaxor |  |  | Buncăr stocare mixtură |  |  | Tambur pentru uscarea agregatelor |
|  |  |  | Temperaturile agregatelor, bitmului, mixturii la ieşire din malaxor şi la livrarea din buncărul de stocare | măsurare | Valorile indicate în documentele normative |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Turaţia tamburului pentru uscarea agregatelor | măsurare | Carte tehnică ±5% |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
|  |  |  | Timp de malaxare | măsurare | Reţetă ±10% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Durată ciclu de malaxare | calcul | Carte tehnică Reţetă | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Productivi- tatea tehnică Q (m3/h) | calcul 3600q/T | Carte tehnică ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Repartizator pentru mixturi asfaltice | Caracteristicile geometrice ale căii de rulare; Lăţimea minimă şi maximă a grinzii; Grosimea maximă de aşternere; Viteza maximă de deplasare |  |  |  |  | Motor | Inst. hidraulică |  |  | Sistem transport mixtură la grindă |  |  | Mecanism de repartizare mixtură |  | Sistem de batere şi vibrare (grindă) |  |  | Sistem de extensie grindă |  |  | Sistem de comandă şi control poziţie grindă |
|  |  |  | Grosimea minimă a stratului aşternut | măsurare | Carte tehnică ±10% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Lăţimea părţii carosabile | măsurare | Carte tehnică ±15% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Profilul transversal | măsurare | Proiect execuţie ±10% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  | Caracteristicile geometrice ale căii de rulare; |  | Profilul longitudinal al drumului | măsurare | Proiect execuţie Obiectiv ±10% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Lăţimea minimă şi maximă a grinzii | măsurare | Carte tehnică ±15% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Grosimea maximă de aşternere | măsurare | Carte tehnică ±5% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Viteza maximă de deplasare | măsurare | Carte tehnică ±10% | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
|  |  |  | Productivi-tate tehnică | calcul | Qs = 60vB (m2/h); Qm = 60vBhρ (t/h); | X | X |  |  | X |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 3. Maşini pentru frezat (asfalt, beton) | Caracteristicile suprafeţei frezate; |  |  |  |  | Motor |  | Inst. hidraulică |  |  | Sistem transport mixtură frezată |  |  | Mecanism de antrenare tambur de frezare |  |  | Tambur de frezare |  |  | Sistem de comandă şi control poziţie tambur. |  |
|  |  |  | Lăţimea maximă de frezare | măsurare | Carte tehnică ±10% | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Număr dinţi frezare | observare vizuala | Cartea tehnică | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Adâncime maximă de frezare | măsurare | Carte tehnică ±10% | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de lucru la adâncimea de frezare prevăzută în proiectul de execuţie | măsurare | Carte tehnică ±10% Proiect execuţie Obiectiv | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
|  | Caracteristicile suprafeţei frezate; |  |  |  |  | Motor |  | Inst. hidraulică |  |  | Sistem transport mixtură frezată |  |  | Mecanism de antrenare tambur de frezare |  |  | Tambur de frezare |  |  | Sistem de comandă şi control poziţie tambur. |  |
|  |  |  | Productivitate tehnică | calcul | Qs = 60vB(m2/h); Qv = 60vBh (m3/h); Qm = 60vBhρ (t/h); | X |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |
| 4. Maşini de forat pentru ancore de rezistentă şi sisteme de drenare a apei |  |  |  |  |  | Motor |  | Inst. hidraulică |  |  | Echipament foreză |  |  | Mecanism de orientare |  |  | Caroteză |  |  | Sistem de comandă şi control |  |
|  |  |  | Lungimea echipamentu-lui de foraj | măsurare | Carte tehnică ±10% |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | Unghiul de lucru | măsurare | Carte tehnică ±5% |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Adâncimea de forare | măsurare | Carte tehnică ±10% | X |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de avans | măsurare | Carte tehnică ±10% | X |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Unghiul de deviere a direcţiei de forare | măsurare | Carte tehnică ±5% |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabelul nr. 5

- Lucrări de ridicare-manipulare-montaj (macarale, nacele)

- şi echipamentele de faţadă, (schele de faţadă fixe, ancorate sau mobile)

| Cerinţe de capabilitate | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Performanţe (cerinte) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Denumire | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) | Motor | Comp. hidr. | Grup pompare comp. hidraulice | Fisuri, rupturi, etc | Echip. electric | Organ de lucru (pneu, lamă, dinte) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. Macarale turn | Funcţionarea tuturor mecanismelor şi echipamentelor prevăzute în componenţa macaralei | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. | Durata unui ciclu complet de lucru | durata în timp | Carte tehnică±10% | X | X |  | X | X |  |
|  |  |  | Verificarea demarajului - la rotire - la ridicare sarcina |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificarea frânării - la rotire - la ridicare–coborîre sarcina |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a structurii portante a macaralei, scări, mijloace de acces, cabine, platforme |  | Platformă fixă | -uzura mecanismului de rotaţie -uzura mecanismului. de ridicare -săgeata barţului sub sarcină |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Platformă rotitoare (inclusiv sistemul de rezemare şi rotire) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Braţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contrabraţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cabina de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a echipamentelor din componenta macaralei |  | Cârlig sarcină |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Muflă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dispozitive speciale de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrii constructivi, tehnici, tehnologici |  | Deschiderea la sarcina maximă | măsurare | Carte tehnică ±5% | X |  |  | X | X |  |
|  |  |  | Raza maximă de lucru | măsurare | Carte tehnică ±5% | X |  |  | X | X |  |
|  |  |  | Înălţimea de ridicare maximă | măsurare | Carte tehnică ±5% | X |  |  | X | X |  |
|  | Parametrii cinematici – pentru regimul de funcţionare şi pentru pozare-montaj tehnologic |  | Viteza de ridicare-coborâre-asigurarea microvitezei | măsurare | Carte tehnică ±3% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de rotire-asigurarea microvitezei |  | Carte tehnică ±2% | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de translaţie cărucior-asigurarea microvitezei |  | Carte tehnică ±2% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Timpul de basculare |  | Carte tehnică ±20% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de deplasare macara |  | Carte tehnică ±10% | X |  |  |  | X |  |
|  | Funcţionare limitatoare şi alte dispozitive de siguranţă |  | Limitator de moment | verificări funcţionale |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de sarcină |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator cursă cărucior |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă muflă |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă la rotire |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Disp.de sig. pt. demarajul şi frânarea mecanismelor |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Dispozitive de sig. hidraulice |  |  | X | X | X |  | X |  |
| 2. Macarale mobile pe pneuri sau pe şenile | Funcţionarea tuturor mecanismelor şi echipamentelor prevăzute în componenţa macaralei |  | Durata unui ciclu complet de lucru | durata în timp | Carte tehnică±10% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificarea demarajului - la rotire - la ridicare sarcină |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificarea frânării - la rotire - la ridicare–coborîre sarcina |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a structurii portante a macaralei, scări, mijloace de acces, cabine, platforme |  | Platformă fixă | -uzura mecanismului de rotaţie -uzura mecanismului de ridicare - săgeata barţului sub sarcină |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Platformă rotitoare (inclusiv sistemul de rezemare şi rotire) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Braţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contrabraţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cabina de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a echipamentelor din componenţa macaralei |  | Cârlig sarcină |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Muflă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dispozitive speciale de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrii constructivi, tehnici, tehnologici |  | Deschiderea la sarcina maximă | măsurare | Carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Raza maximă de lucru |  | Carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Înălţimea de ridicare maximă |  | Carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |  |
|  | Parametrii cinematici – pentru regimul de funcţionare şi pentru pozare-montaj tehnologic |  | Viteza de ridicare-coborâre-asigurarea microvitezei | măsurare | Carte tehnică±3% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de rotire-asigurarea microvitezei |  | Carte tehnică±2% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de translaţie cărucior-asigurarea microvitezei |  | Carte tehnică±2% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Timpul de basculare |  | Carte tehnică | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de deplasare macara |  | Carte tehnică±10% | X |  |  |  | X |  |
|  | Funcţionare limitatoare şi alte dispozitive de siguranţă |  | Limitator de moment | verificări funcţionale |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de sarcină |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator cursă cărucior |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă muflă |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă la rotire |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Disp.de sig.pt.demarajul şi frânarea mecanismelor |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Dispozitive de sig. hidraulice |  |  | X | X | X |  | X |  |
| 3. Automacarale | Funcţionarea tuturor mecanismelor şi echipamentelor prevăzute în componenţa macaralei |  | Durata unui ciclu complet de lucru | durata în timp | Carte tehnică±10% | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Verificarea demarajului - la rotire - la ridicare sarcină |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificarea frânării - la rotire - la ridicare–coborîre sarcină |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a structurii portante a macaralei, scări, mijloace de acces, cabine, platforme |  | Platformă fixă | -uzura mecanismului de rotaţie -uzura mecanismului de ridicare - săgeata braţului sub sarcină |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Platformă rotitoare (inclusiv sistemul de rezemare şi rotire) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Braţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contrabraţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cabina de comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a echipamentelor din componenţa macaralei |  | Cârlig sarcină |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Muflă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dispozitive speciale de ridicat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrii constructivi, tehnici, tehnologici |  | Deschiderea la sarcina maximă | măsurare | Carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Raza maximă de lucru |  | Carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |  |
|  |  |  | Înălţimea de ridicare maximă |  | Carte tehnică±5% | X | X | X | X | X |  |
|  | Parametrii cinematici – pentru regimuri de funcţionare şi pentru pozare-montaj tehnologic |  | Viteza de ridicare-conorâre-asigurarea microvitezei | măsurare | Carte tehnică±3% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de rotire-asigurarea microvitezei |  | Carte tehnică±2% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de translaţie cărucior-asigurarea microvitezei |  | Carte tehnică±2% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Timpul de basculare |  | Carte tehnică | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de deplasare macara |  | Carte tehnică±10% | X |  |  |  | X |  |
|  | Functionare limitatoare şi alte dispozitive de siguranţă |  | Limitator de moment | verificări funcţionale |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de sarcină |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator cursă cărucior |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă -muflă |  |  | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă la rotire |  |  | X | X |  |  | X |  |
|  |  |  | Disp.de sig.pt.demarajul şi frânarea mecanismelor |  |  | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Dispozitive de sig. Hidraulice |  |  | X | X | X |  | X |  |
| 4. Ascensoare de materiale şi ascensoare de materiale şi persoane | Functionarea tuturor mecanismelor şi echipamentelor prevăzute în componenţa macaralei |  | Durata unui ciclu complet de lucru | durata în timp | Carte tehnică±10% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Verificarea demarajului - la ridicare sarcină |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificarea frânării - la ridicare–coborîre sarcina |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrii constructivi, tehnici, tehnologici |  | Viteza de ridicare a cabinei (platformei) | măsurare | ±5% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de coborâre a cabinei (platformei) |  | ±5% | X |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Lăţimea minimă de acces |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Funcţionare limitatoare şi alte dispozitive de sigurantă |  | Limitator de sarcină | verificări funcţionale |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Limitator de cursă |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Sistem blocare uşă acces |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 5. Schele fixe | Starea tehnică a structurii portante a schelei, scări, de acces, cabine, platforme |  | Grinzi longitudinale, laterale, montanţi, diagonale, balustrade, picioare de sprijin |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Platforme |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Scări de acces |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrii constructivi, tehnici, tehnologici |  | Laţime schelă | măsurare | ±4mm |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Lungime schelă |  | ±4mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lăţime platformă |  | ±2mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lăţime minimă de acces |  | ±5mm |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Săgeata platformei (podinei) |  | ±1/100 din deschidere (max.25mm) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Clasa de încărcare a schelei |  | SREN 12811-1:2004 |  |  |  |  |  |  |
|  | Funcţionare limitatoare şi alte dispozitive de siguranţă |  | Limitator de sarcină | verificări vizuale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limitator de cursă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistem blocare poziţie de lucru |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Nacele, platforme şi schele autoridicătoare | Funcţionarea tuturor mecanismelor şi echipamentelor prevăzute în componenţa nacelei |  | Durata unui ciclu complet de lucru | durata în timp | Carte tehnică±10% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Verificarea demarajului - la ridicare sarcină |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Verificarea frânării - la ridicare–coborîre sarcină |  | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a structurii portante a platformei (nacelei), scări, mijloace de acces, post comandă, platforme |  | Sistem susţinere platformă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Platformă (nacela) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Şasiu şi capotaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistem de rotire platformă sup. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Braţ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Post comandă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parametrii constructivi, tehnici, tehnologici |  | Viteza de ridicare a platformei (nacelei) | măsurare | ±5% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Viteza de conorâre a platformei (nacelei) |  | ±5% | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Raza max. de acţiune |  | ±30 mm | X | X | X |  | X |  |
|  |  |  | Unghiul de rotire al platformei rotitoare |  | ±2 grd | X | X | X |  | X |  |
|  | Funcţionare limitatoare şi alte dispozitive de siguranţă |  | Limitator de sarcină | verificări funcţionale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limitator de cursă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Limitator de viteză |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Dispozitiv de control orizontalitate platformă |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Senzori de proximitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sistem blocare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Tabelul nr. 6

- Lucrări pentru echiparea, întreţinerea, semnalizarea şi marcarea căilor rutiere

| Cerinţe de capabilitate | A.Capabilitatea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare | Denumire | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) | Motor | Comp. hidr. | Grup pompare Comp. hidraulice | Fisuri, rupturi, etc | Echip. electric | Organ de lucru (duze de stropire) |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1. Maşini pentru marcarea căilor rutiere | Funcţionarea tuturor mecanismelor şi echipamentelor prevăzute în componenţa maşinii | Valorile vor fi stabilite în proiectul de execuţie a lucrării de construcţii, atât ca un centralizator al parametrilor de calitate, cât şi ca urmare a aplicării prevederilor impuse de normativele specifice. | Presiunea în instalaţia hidraulică şi pneumatică a sistemului de pulverizare | măsurată | Carte tehnică±10% | X | X |  | X | X |  |
|  |  |  | Capacitatea de stropire | măsurată | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Laţimea benzii de marcaj aplicate | măsurată | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Capacitate tanc substanţă de lucru | măsurată | Carte tehnică±5% |  |  |  |  |  |  |
|  | Starea tehnică a structurii portante, scări, mijloace de acces, cabine, platforme |  | Mecanism stropire | uzura mecanism de ridicare-coborîre cap stropire | Vizual şi funcţional | X | X | X | X | X | X |
| Se recomandă: - Verificarea de ansamblu a calităţii procesului tehnologic prin verificarea documentaţiei operatorului economic şi/sau existenţa unui raportului de inspecţie ; - Verificarea îndeplinirii cerinţelor esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr.1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare - Verificarea îndeplinirii cerinţelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabelul nr. 7

Codificarea familiilor de echipamente tehnologice aflate în exploatare conform STAS 4184-85

| Codificare | Denumirea utilajelor | Caracterisitici principale | UM |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| Lucrări de terasamente |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Excavator | Putere Capacitate cupă standard | kW (CP) m3 |
| 2.1.2.1 | Buldozer | Putere Lungime lamă | kW (CP) mm |
| 2.1.1.1 | Scarificator | Putere Dimensiuni de scarificare (lăţime x lungime) | kW (CP) m x m |
| 2.1.2.6 | Autogreder | Putere Lungime lamă | kW (CP) mm |
| 2.1.4.1 | Incărcător frontal | Putere Capacitate cupă | kW (CP) m3 |
| 2.1.2.3 | Screper autopropulsat | Putere Capacitate cupă | kW (CP) m3 |
| 2.1.6.4 | Compactor autopropulsat | Masă constructivă Putere | kg kW (CP) |
| Lucrări procesare materiale pentru preparare beton |  |  |  |
| 2.4.1.1; 2.4.1.2; 2.4.1.3; 2.4.1.4 | Concasor | Productivitate Putere | m3/h kW (CP) |
| 2.4.2.2 | Ciur vibrant | Suprafaţă activă | m2 |
| 2.4.2.7; 2.4.2.8 | Instalaţii de spălare agregate | Productivitate | m3/h |
| 2.3.4.2 | Benzi transportoare | Lungime Capacitate orară de transport | m m3/h sau t/h |
| Lucrări de preparare şi punere în operă a betoanelor şi mortarelor |  |  |  |
| 2.5.2.5 | Centrale de betoane | Productivitate | m3/h |
| 2.5.1.8 | Autobetoniere | Capacitatea tobei | m3 |
| 2.5.5.2 | Pompe si autopompe de beton | Productivitate Presiunea de lucru Distanţa de transport Înălţimea de transport | m3/h bar m m |
| Lucrări de construcţii şi reparaţii drumuri, poduri, viaducte şi consolidări de versanţi şi sisteme construite |  |  |  |
| 2.9.2.9 | Instalaţie pentru preparat mixturi asfaltice | Productivitate Capcitate | t/h dm3 sau l |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2.9.3.1 | Repartizator pentru mixturi asfaltice | Lăţimea de lucru Productivitatea | m m3/h |
| 2.9.1.3 | Maşini pentru frezat (asfalt, beton) | Lăţimea x adâncime de lucru Productivitatea | m x m m3/h |
| 2.2.5.1 2.2.5.5 | Maşini de forat pentru ancore de rezistentă şi sisteme de drenare a apei | Diametrul găurii Lungimea coloanei | mm m |
| 2.5.5.5 | Echipamente pentru injectare beton şi tensiune toroane-sistem de ancore - pompă beton - presă tensiune | Productivitate Presiunea de lucru Distanţa de transport Înălţimea de transport | m3/h bar m m |
| Lucrări de ridicare-manipulare-montaj (macarale, nacele) şi echipamentele de faţadă, (schele de faţadă fixe, ancorate sau mobile) |  |  |  |
| 2.6.3.9; 2.6.3.10 | Macarale turn | Moment de ridicare | tm |
| 2.6.3.5 | Macarale mobile pe pneuri sau pe şenile | Moment de ridicare | tm |
| 2.6.3.13 | Automacarale | Capacitate de ridicare Lungimea braţului | t m |
| 2.6.2.1, 2.6.2.2; 2.6.2.3 | Ascensoare de materiale şi ascensoare de materiale şi persoane | Capacitate de ridicare Înălţime de ridicare | t m |
| 2.7.4.6 | Schele | Lungimea schelei | m |
| 2.3.1.8 | Nacele, platforme şi schele autoridicătoare | Capacitate de ridicare Înălţime de ridicare | t m |
| Lucrări pentru echiparea, întreţinerea, semnalizarea şi marcarea căilor rutiere |  |  |  |
| 2.9.5.4 | Maşini pentru marcarea căilor rutiere | Capacitatea rezervorului Putere | dm3 sau l kW (CP) |

- CAPITOLUL 3

- mentenanŢA echipamentelor tehnologice AFLATE în exploatare În corelaŢie cu CERINŢELE FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCŢIILOR/ lucrĂrilor de construcŢii

- Art.4. Controlul mentenanţei echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, în corelaţie cu natura şi nivelul de calitate al lucrărilor de construcţii. Cerinţe necesare şi obligatorii:

(1) Cerinţele necesare şi obligatorii pentru sistemul intern de control al mentenanţei echipamentelor se stabilesc în concordanţă cu prevederile legale, normative şi reglementative  în domeniu.

(2) Pentru un control eficient al activităţii de mentenanţă se va stabili mai întîi calea de realizare a controlului şi anume :

a) controlul mentenanţei să se realizeze în mod obiectiv;

b) controlul să se realizeze în timpul funcţionării echipamentului tehnologic; oprirea echipamentului în timpul controlului de mentenanţă se va realiza numai în cazuri speciale.

(3) Controlul mentenanţei, în funcţie de complexitatea echipamentelor, poate fi realizat de către următoarele entităţi, după caz:

a) operatorul echipamentului;

b) serviciul de mentenanţă al atelierului specializat (unde există) al deţinătorului de echipamente tehnologice de construcţii;

c) serviciul de mentenanţă al companiei (unde există) deţinătorului de echipamente tehnologice de construcţii;

d) organism independent extern, abilitat în condiţiile legii.

(4) Controlul activităţii de mentenanţă va începe cu identificarea componentelor echipamentului asupra cărora s-a intervenit prin diverse operaţii de mentenanţă (înlocuiri, reparaţii, reabilitări, etc.). Se vor verifica apoi documentele însoţitoare ale oricărei activităti de mentenanţă (programare, coordonare, reponsabilităţi), măsurile de identificare, de evaluare şi de corectare, care au fost luate în fiecare caz specificat, de intervenţie asupra echipamentului tehnologic. Nu în ultimul rând, vor fi identificaţi indicatorii şi criteriile de apreciere a rezultatelor activităţii de mentenanţă, ca urmare a intervenţiilor asupra echipamentului.

(5) Controlul activităţii de mentenanţă se va face de către entităţile enumerate mai sus, cu ajutorul experţilor specializaţi în evaluarea echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare, ţinând seama de expertiza acestora pe categorii de echipamente sau pe categorii de lucrări de construcţii.

- Art.5. Condiţiile de mentenanţă a echipamentelor tehnologice (pe întreaga lor durată de viaţă)

(1) Condiţiile pentru sistemul de control intern al mentenanţei includ, după caz, următoarele activităţi:

- organizare şi resurse;

- controlul documentaţiei;

- controlul calităţii componentelor vitale şi a pieselor de schimb;

- controlul calităţii activităţilor de mentenanţă;

- inspecţia calităţii operaţiilor corective şi preventive ale mentenanţei de restabilire a resursei tehnice;

- controlul sistemelor de verificare, diagnosticare şi inspecţie;

- verificarea sistemului de dotare.

(2) Organizare şi resurse:

- Operatorul economic deţinător de echipamente tehnologice trebuie să identifice şi să asigure resursele adecvate, respectiv facilităţi, echipamente de lucru, de verificare, diagnosticare şi inspecţie, personal instruit şi calificat pentru activitaţile de mentenanţă a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, precum şi tehnicile şi metodele de lucru aferente.

- Operatorul economic deţinător de echipamente tehnologice trebuie să prevadă, în cadrul Manualului Calităţii, un capitol de mentenanţă, metrologie şi stare tehnică a echipamentului tehnologic.

- Operatorul economic deţinător de echipamente tehnologice trebuie să facă dovada existenţei unui plan de mentenantă care să conţină următoarele:

- proceduri operaţionale privind asigurarea mentenanţei, diagnosticării tehnice, capabilitatea, securităţii şi siguranţa în  exploatare pentru  echipamentele tehnologice din dotarea operatorului economic;

- proceduri operaţionale privind dispozitivele de măsurare şi monitorizare, care va cuprinde elemente  privind aparatura de măsurare şi control specifică asigurării regimului de mentenanţă adecvat;

- proceduri operaţionale pentru resursele umane ce desfaşoară activităţi cuprinse în mentenanţa echipamentelor;

- procedura de sistem pentru auditurile interne ale calităţii pentru activitaţile mai sus menţionate;

- procedura de sistem pentru controlul înregistrărilor.

- În condiţiile în care operatorul economic închiriază utilajele va trebui să aibă sistemul complet de asigurare a calităţii pentru menţinerea sub control al mentenanţei, capabilităţii şi siguranţei echipamentului.

- (3) Operatorul economic deţinător de utilaje va asigura materialele necesare funcţionării utilajelor din dotare, conform normelor tehnice de consum rezultate din prevederile normelor în vigoare.

(4) Controlul documentaţiei:

  - Pentru desfăşurarea activităţii de mentenanţă, operatorul economic trebuie să deţină un exemplar din documentaţia tehnică a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, redactată/tradusă în limba română.

  - Echipamentul tehnologic trebuie se identifică atît pe baza “Dosarului de identificare a echipamentului” care conţine documente furnizate de producător (importator), precum şi documente elaborate de utilizator. Documentele livrate de furnizor (producător, importator etc.) cuprind de regulă:

- cartea tehnică a maşinii

- lista de piese de schimb;

- certificatul de conformitate.

- declaraţia de conformitate;

- instrucţiunile specifice de utilizare, protecţia muncii, protecţia mediului, situaţii de urgenţă, etc;

- (5) Utilizatorul va elabora un document în care se vor insera următoarele :

  - producător, an fabricaţie, serie fabricaţie;

  - data punerii în funcţiune, durata normală de utilizare conform H.G. nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

  - raport de inspecţie, atunci când durata normală de utilizare a fost depăşită, Hotărârea Guvernului nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;

  - autorizaţia de construire, în conformitate cu Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, pentru echipamentele tehnologice staţionare (ex.: staţii de sortare, centrale de betoane, staţii pentru prepararea mixturilor asfaltice, etc.);

  - documentaţia tehnică de execuţie a echipamentului care va conţine cel puţin ansamblul general, subansamblurile principale, schemele generale ale instalaţiilor hidraulice, pneumatice şi electrice, caietul de sarcini sau standardul intern de fabricaţie;

  - raport de încercări, intern, cu rezultatele probelor privind caracteristicile tehnice şi funcţionale ale echipamentului;

  - actul de certificare a calităţii în condiţiile prevăzute de standardele SR EN ISO 9000:2006;

  - elemente privind condiţiile şi durata de exploatare, evidenţiindu-se următoarele:

- lucrările la care s-a utilizat echipamentul;

- regimul de lucru;

- particularităţile mediului (poluare, radioactivitate);

- (6) În şantier, echipamentele tehnologice aflate în exploatare, vor fi verificate în ceea ce priveşte starea tehnică, urmărindu-se integritatea acestora în conformitate cu documentaţia de execuţie, acordându-se atenţie unor elemente, după caz, după cum urmează:

- existenţa pierderilor de combustibil şi lubrifiant;

- integritatea instalaţiei electrice, a instalaţiei de semnalizare acustică şi optică;

- prezenţa apărătorilor la elementele în mişcare etc.

(7) Sunt supuse inspecţiei tehnice toate maşinile şi echipamentele tehnologice de construcţii aflate în exploatare, în conformitate cu legislaţia în vigoare, folosite la realizarea mecanizată a lucrărilor de construcţii:

- lucrări de terasamente (săpare, nivelare, manipulare-transport, finisare, profilare terenuri naturale);

- lucrări de procesare a materialelor componente ale betonului,

- lucrări de preparare şi punere în operă a betoanelor şi mortarelor;

- lucrări de construcţii şi reparaţii de drumuri, poduri, viaducte şi consolidări de versanţi naturali şi sisteme construite;

- lucrări de ridicare-manipulare-montaj şi asigurarea activităţii la poziţii şi cote date, în condiţii tehnice de precizie (abateri dimensionale, abateri de sarcină, microviteze, etc.) şi calitate de montaj-pozare; în această categorie sunt cuprinse toate maşinile de ridicare-montare (macarale, nacele) şi echipamentele de faţadă, pentru poziţionare şi acces a materialelor şi personalului de lucru (schele de faţadă fixe, ancorate sau mobile);

- (8) Controlul mentenanţei echipamentelor  tehnologice de construcţii aflate în exploatare:

Operatorul economic trebuie să se asigure că operaţiile de mentenanţă se desfăşoară în condiţii controlate, care trebuie să conţină următoarele:

- program de întreţinere şi reparaţii a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare;

- program de asigurare cu piesele de schimb necesare activităţii de mentenanţă;

- instrucţiuni de lucru documentate, care definesc modul de întreţinere, diagnoză şi reparaţie a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, precum şi dispozitivele şi sculele necesare;

- planificarea şi realizarea mentenanţei pentru asigurarea capabilităţii tehnologice permanente a lucrărilor efectuate, în condiţii de calitate şi securitate potrivit documentelor de referinţă;

- calificarea corespunzătoare a personalului care poate fi realizată prin cursuri de formare, specializare şi perfecţionare, pe niveluri de pregătire (mediu, superior) de asociaţiile profesionale de profil sau unităţi de învăţământ.

(9) Inspecţia calităţii

Sistemul de asigurare a calităţii va cuprinde:

- numirea prin decizie a reprezentatului managementului calităţii operatorului economic, cu atribuţiile corespunzătoare, precum şi a metrologului;

- stabilirea şi aplicarea procedurilor sau metodelor adecvate pentru efectuarea inspecţiilor şi verificărilor pe tot parcursul lucrărilor de mentenanţă;

- asigurarea personalului instruit, condiţiilor de mediu şi echipamentelor adecvate pentru inspecţiile şi verificările lucrărilor de mentenanţă efectuate;

- registru de neconformităţi.

(10)  Operatorul economic trebuie să menţină înregistrările care fac dovada că echipamentul tehnologic la care s-au efectuat lucrările de mentenanţă a fost admis la inspecţiile şi verificările efectuate în conformitate cu reglementările în vigoare şi cu prevederile constructorului de maşini pentru construcţii.

(11) Controlul capabilităţii tehnice şi a mentenanţei echipamentelor tehnologice aflate în exploatare poate fi făcut de către organe competente şi abilitate, cu atribuţii legale în domeniul reglementat al lucrărilor de construcţii.

- (12) Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.

- Operatorul economic trebuie să dispună de dispozitive de măsurare şi monitorizare adecvate pentru efectuarea inspecţiilor necesare.

- Toate dispozitivele utilizate pentru măsurare şi monitorizare trebuie verificate, etalonate şi ajustate la intervale prestabilite sau înainte de utilizare, în raport cu echipamente care au trasabilitate, la etaloane recunoscute.

- Operatorul economic trebuie să asigure condiţiile de mediu necesare utilizării dispozitivelor în condiţiile specificate de fabricantul acestora.

- Operatorul economic trebuie să menţină înregistrările referitoare la etalonarea şi verificarea echipamentelor de măsurare şi monitorizare  ( E.M.M.).

- Documentele şi înregistrările specifice vor fi elaborate în conformitate cu standardele de management al calităţii – seria ISO 9001.

CAPITOLUL 4

- POLITICILE DE MENTENANŢĂ SPECIFICE

- PENTRU RESTABILIREA RESURSEI TEHNICE INIŢIALE

Politica de mentenanţă este obiectivul fundamental de evaluare, diagnoză şi monitorizare a stării tehnice, pentru menţinerea performanţelor de capabilitate este adoptată de deţinătorii de echipamente, pe baza politicilor stabilite, astfel încât să fie definite clar şi eficient etapele de reabilitare a echipamentelor.

Art.6. Politici şi strategii de mentenanţă. Menţinerea resursei tehnice

(1) Deţinătorii echipamentelor tehnologice aflate în exploatare trebuie să elaboreze următoarele documente de politică şi strategie a mentenanţei:

- fişa tehnică de exploatare, de comportare în lucru a echipamentului (durata de lucru efectiv, imobilizări, defecţiuni, componente şi piese defectate, parametrii de durabilitate şi fiabilitate);

- programul – graficul de mentenanţă;

- fişa tehnică de mentenanţă, unde vor fi precizate: operaţiile de întreţinere, reparaţii, reabilitate, cât şi verificarea parametrilor funcţionali şi tehnologici;

- programul şi fişa tehnică de realizare a parametrilor de prag din prezentul îndrumar.

(2) Realizarea mentenanţei preventive şi corective trebuie să fie astfel condusă şi finalizată, de către operatori economici, astfel încât să fie asiguraţi parametrii din prezentul îndrumar, la nivelul abaterilor admise din prezentul îndrumar.

(3) Inspecţiile tehnice de terţă parte trebuie să confirme prin Rapoartele de Inspecţie modul în care echipamentele tehnologice ce se află în exploatare asigură parametrii.

(4) Activitatea de mentenanţă poate fi planificată şi urmărită după caz, potrivit schemei structurale şi procesuale din fig.1.

Mentenanţă

Mentenanţă

preventivă

Mentenanţă

corectivă

Mentenanţă

condiţionată

Mentenanţă

sistematică

Conform registrului de evidenţă a defectelor aleatorii sau a cerinţelor exprese

Conform registrului de evidenţă a defectelor preconizate stabilite

Prestabilită

De urgenţă

Fig.1

Schema din fig.1 este informativă şi se aplică de fiecare deţinator de echipamente tehnologice de construcţii, în funcţie de dotările sale tehnice şi de intensitatea de exploatare a acestora.

(5) Starea tehnică pentru un anumit interval de timp, ca durată funcţională de exploatare, poate fi reprezentată prin schema operaţională de capabilitate tehnică menită să reflecte stările funcţionale ale unui echipament tehnologic.

Stare de

indisponibilitate

Stare de

disponibilitate

Stare

vacantă

Stare de

aşteptare

Stare de

funcţionare

Stare de

incapacitate externă

Timp

prevăzut

Timp neprevăzut

Timp

prevăzut

Timp

neprevăzut

Fig.2

(6) Disponibilitatea funcţională în procesul tehnologic, este condiţionată de toate duratele temporale ce alcătuiesc perioada de timp în frontul de lucru, a unui echipament, pentru o anumită categorie de proces tehnologic (fig.2).

Defectare

Defectare

Interval de timp între defectări

Zile lucrătoare

TI

TD

TMC

TMP

TL

TA

TFID

TIE

TNe

TN

TN

TNe

TN

TID

Fig.3

Legenda notaţiilor din figura 3 este următoarea:

| Abreviere | Semnificaţie |
| --- | --- |
| TID | Timp între defectări |
| TI | Timp de indisponibilitate |
| TD | Timp de disponibilitate |
| TMC | Timp de mentenanţă corectivă |
| TMP | Timp de mentenanţă preventivă |
| TL | Timp liber |
| TA | Timp de aşteptare |
| TFID | Timp de funcţionare între defectări |
| TIE | Timp de incapacitate externă |
| TNe | Timp necesar |
| TN | Timp nefolosit |

(7) Activitatea de mentenanţă pentru echipamentele tehnologice de construcţii se împarte în următoarele activităţi:

- Mentenanţa preventivă este totalitatea activităţilor tehnice ce se execută la intervale de timp predeterminate sau după criterii tehnice, în scopul reducerii probabilităţii de defectare sau degradare a echipamentului.

- Mentenanţă programată, cu caracter preventiv, este alcătuită din totalitatea acţiunilor preventive realizate după un calendar prestabilit, sau după nivelul de importanţă al uzurii.

- Mentenanţă sistematică se execută în mod preventiv la intervale de timp prestabilite după nivelul şi importanţa uzurii, fără controlul prealabil al stării echipamentului.

- Mentenanţă condiţională se realizează în mod preventiv pe baza procesului de supraveghere a funcţionării echipamentului şi/sau a parametrilor semnificativi funcţionali, împreună cu activităţile specifice.

- Art.7. Activităţi specifice de mentenanţă

Activităţile specifice de mentenanţă a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare, sunt următoarele:

- Inspecţia constă în activitatea de control realizată prin măsurare, obsevare, testare sau calibrare a caracteristicilor principale (de prag) ale echipamentului. Inspecţia se efectuează după finalizarea activităţilor de mentenanţă.

- Supravegherea funcţionării echipamentului (monitorizare) constă în observarea, evaluarea sau verificarea măsurabilă a stării reale de funcţionare a echipamentului. Această activitate se distinge de cea de inspecţie prin faptul că evaluează parametrii echipamentului în intervale determinate de timp. Monitorizarea poate avea un caracter continuu pe un interval de timp sau poate fi făcută după un anumit număr de operaţii de mentenanţă.

- Încercările de conformitate se efectuează de laboratoare specializate acreditate, cu scopul de a demonstra măsura în care parametrii funcţionali se menţin în limita admisă a valorilor de prag, după finalizarea operaţiilor de mentenanţă.

- Art.8. Indicatori tehnico - economici

- Costul ciclului de viaţă reprezintă totalitatea costurilor primare, necesare realizării exploatării, în timpul ciclului de viaţă al echipamentului tehnologic. Pentru utilizator sau deţinător acest cost poate include costurile de achiziţie, de exploatare, de mentenanţă sau de casare.

- Eficacitatea mentenanţei este raportul dintre parametrul programat (aşteptat) de exploatare şi parametrul efectiv de exploatare până la prima acţiune de mentenanţă. Parametrul de exploatare poate fi durata temporală sau producţia realizată.

- Randamentul mentenanţei este raportul dintre cuantumul resurselor planificate şi cuantumul resurselor utilizate în mod efectiv la finalul operaţiei de reabilitare. Resursele pot fi de natură financiară, exprimate în sume valorice sau de natură materială, exprimate în unităţi ale componentelor vitale şi secundare ale echipamentului.

- CAPITOLUL 5

- Analiza nivelulULUI de Încredere al capabilitĂŢii operaŢionale. Baza sistemului de management al mentenanŢei.

Art.9. Analiza nivelulului de încredere al capabilităţii operaţionale

La elaborarea analizei diagnostic se vor parcurge următoarele etape:

- stabilirea sistemului de diagnoză;

- executarea analizei diagnostic prin metoda mixtă, care constă în realizarea analizei directe tehnice a echipamentelor (măsurători, diagnoza instrumentală, urmărire funcţională, consumuri, productivitate) cât şi a analizei economice (costuri de mentenanţă şi pierderi cauzate de lipsa disponibilităţii).

- stabilirea diagnosticului cu recomandări, ce va cuprinde următoarele:

- eficienţa sistemului de mentenanţă;

- recomandări concrete pentru îmbunătăţirea sistemului;

- programul de implementare a recomandărilor.

- Art.10.Analiza mentenanţei echipamentelor tehnologice aflate în exploatare

- (1) Pentru echipamentele tehnologice de construcţii, nivelul de încredere al capabilităţii poate fi influenţat de următoarele activităţi:

- analiza stării tehnice şi a disponibilităţii operaţionale a echipamentelor;

- analiza sistemului de mentenanţă aplicat;

- managementul mentenanţei.

(2) Analiza tehnico-economică a stării tehnice şi a disponibilităţii operaţionale a echipamentelor, din parcul activ, poate evidenţia eficienţa sistemului de mentenanţă cu caracter predictiv şi anume:

  - prevenirea defectelor accidentale;

  - predicţia defecţiunilor şi remedierea, în avans, înainte de „căderea” funcţională.

(3) Aprecierea eficienţei economice a sistemului de mentenanţă utilizat se va face pe baza cheltuielilor de mentenanţă înregistrate (C*m), în raport cu cele recomandate (Cm), pe baza baremului:

| C*m  Cm | - sistem eficient |
| --- | --- |
| C*m = (1,01...1,20) Cm | - sistem satisfăcător |
| C*m > 1,20 Cm | - sistem nesatisfăcător |

(4) Pentru stabilirea diagnosticului sistemului de mentenanţă se recomandă utilizarea unei metode mixte care ţine seama de următoarele:

- analiza directă a echipamentelor prin examinare, măsurări, diagnoză instrumentală şi urmărire în funcţionare pentru determinarea coeficientului de disponibilitate, a consumurilor (de combustibil, de ulei), a vitezelor şi a productivităţii, cu:

- analiza economică a costurilor de mentenanţă şi a pierderilor datorită lipsei de disponibilitate a echipamentelor, pe baza evidenţelor tehnice, contabile şi statistice.

- Art.11. Coeficientul de disponibilitate operaţională a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare

(1) Se determină prin urmărirea, în exploatare şi realizare a tehnologiilor specifice, pentru o anumită perioadă de timp, a familiilor de echipamente specializate pe categorii de lucări de construcţii.

(2) Relaţia de calcul poate fi exprimată sub forma:

A=TT+Tp+Tc

unde:

A este disponibilitatea operaţionala a echipamentelor;

T – durata temporală totală pentru funcţionare a echipamentului respectiv, în perioada analizată, ore;

Tp - durata temporală totală pentru executarea lucrărilor de mentenanţă preventivă la echipamentul respectiv, în perioada analizată, ore;

Tc – durata temporală necesară pentru executarea lucrărilor de mentenanţă corectivă la echipamentul respectiv, în perioada analizată, ore.

- Art.12. Nivelul disponibilităţii operaţionale la echipamentele tehnologice aflate în exploatare

- (1) Nivelul disponibilităţii operaţionale se apreciază pe baza coeficientului de disponibilitate operaţională. Astfel, pentru echipamentele tehnologice de construcţii, nivelul de performanţă şi durabilitate poate fi clasificat astfel:

| - nivel foarte bun | A > 0,90 |
| --- | --- |
| - nivel bun | A = 0,70...0,90 |
| - nivel satisfăcător | A = 0,60...0,70 |
| - nivel nesatisfăcător | A < 0,6 |

(2) La valori ale coeficientului de disponibilitate operaţională A < 0,60 trebuie executată imediat revizia tehnică, şi diagnoza instrumentală, pentru stabilirea unui diagnostic corect a stării tehnice a echipamentului tehnologic, cât şi intervenţiile de mentenanţă necesare.

- Art.13 Nivelul de performanţă minim pentru echipamentele destinate lucrărilor de construcţii din sistemul public de licitaţii

(1) Nivelul de performanţă şi complexitate

Pentru categoriile de lucrări cu precizarea menţinerii “pragurilor limită” se efectuează analiza comparativă a nivelului de performanţă real al echipamentului cu încadrarea sa în pragurile limită de performanţă din matricea de performanţă.

- (2) Evaluarea echipamentelor tehnologice aflate în exploatare

Calitatea lucrărilor de constructii, sub aspectul cerinţelor formulate în Legea nr.10/1995, care prevede ca obiectul final al lucrărilor cu caracter tehnologic de punere în operă este construcţia în sine, cât şi elementele componente ale acesteia, este condiţionată de starea tehnică şi tehnologică a echipamentelor ca părţi componente şi determinante ale fluxului tehnologic. Echipamentul tehnologic, ca factor determinant în asigurarea parametrilor de calitate a lucrărilor executate, trebuie să realizeze parametrii funcţionali semnificativi pentru satisfacerea cerinţelor cu impact tehnologic, după cum urmează:

- capabilitatea tehnologică defineşte starea potenţială iniţială prin nivelul tehnic compatibil cu parametrii tehnologici necesari. Aceasta cerinţă este utilă proiectanţilor tehnologiilor de punere in operă.

- capacitatea operaţională, cu menţinerea parametrilor tehnici, ergonomici, de siguranţă în funcţionare, mediu. Aceasta se exprimă printr-o succesiune de stări operaţionale, astfel încât să fie asigurată în timp real, resursa tehnică la un nivel predictibil.

- nivelul de încredere ridicat pentru asigurarea lucrărilor, în intervale de timp precizate, pe baza estimării parametrilor de siguranţă în funcţionare.

- nivelul de performanţă operaţională stabilit pe baza inspecţiei tehnice, se reflectă în conţinutul raportului de inspecţie. Acest document conţine ansamblul caracteristicilor şi parametrilor funcţionali ce asigură capabilitatea tehnologică în raport cu nivelul valorilor de prag şi reprezintă garanţia că echipamentul poate fi utilizat în frontul de lucru la realizarea lucrărilor de construcţii cu nivel de performanţă impus.

(3) Nivelul de performanţă minim, evaluat de către organisme acreditate, pentru echipamentele de construcţii, trebuie să reprezinte valorile parametrice, pe categorii de lucrări, potrivit datelor tehnice şi abaterilor admise în matricea de performanţă din tabelele 1...6, ca urmare a evaluării de specialitate în domeniul reglementat.

CAPITOLUL 6

- NIVELUL stĂrii tehnice OPERAŢIONALE ŞI POTENŢIALE

Operatorul economic deţinător de maşini şi echipamente tehnologice de construcţii va elabora documentele privind evidenţa stării tehnice a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare din dotare.

Documentele de evidenţă a stării tehnice a echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare au menirea să evidentieze starea tehnică efectivă până la prima actiune de mentenantă. Pe de altă parte, după reparaţii se estimează starea tehnică potenţială.

Art.14. Starea tehnică operaţională a echipamentului în exploatare

- (1) Parametrii de fiabilitate şi disponibilitate definesc starea tehnică operaţională, în care evidenţa se realizează prin Fişa tehnică. Fişa de evidenţă a parametrilor de mentenanţă ai echipamentului, corespunzători intervalului  de timp sau a duratelor de exploatare, cuprinde totalitatea defecţiunilor, clasificarea acestora şi parametrii de fiabilitate. Această fişă conţine toate intervenţiile preventive şi corective efectuate, asupra echipamentului, în vederea menţinerii în stare de funcţionare şi asigurarea capabilităţii tehnologice.

- Art.15. Sistem de diagnoză şi mentenanţă

(1) Starea tehnică se evidenţiază prin sistemul de diagnoză instrumentală, informatică sau experimentală. Pentru echipamentele cu acţionare şi comandă hidraulică, electrică, automatizată sau informatizată - se aplică metodele de analiză experimentală dedicate, cât şi metodele de analiză instrumentală sau de analiză numerică (digitalizată) – pentru sistemele mecatronice din dotarea echipamentelor de construcţii, cu funcţii robotizate şi/sau automaizate.

(2) Programul de mentenanţă/verificări echipamente se elaborează şi se întocmeşte pentru toate echipamentele din dotare, pe o perioadă de timp stabilită, de regulă anual, pentru a se realiza o mentenanţă optimă a echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare.

- Art.16. Starea tehnică potenţială a parametrilor funcţionali şi de capabilitate

- (1) Finalizarea acţiunilor de reabilitare prin operaţii de mentenanţă conduce la restabilirea resursei tehnice la parametrii iniţiali.

- (2) În noua situaţie, echipamentul poate fi definit printr-o stare potenţială evaluată la nivelul parametrilor de fiabilitate şi disponibilitate predictibilă.

- (3) Evidenţa modificărilor, reparaţiilor, reînnoirilor şi a duratelor de funcţionare este conţinută şi înregistrată, adecvat, în fişa tehnică.

- (4) Fişa tehnică de evidenţă a parametrilor tehnici şi de capabilitate ai maşinii sau echipamentului tehnologic este documentul premergător urmăririi echipamentului tehnologic aflat în exploatare, după reparaţii. Echipamentele tehnologice aflate în exploatare, reparate, sunt evidenţiate, prin parametrii specifici, pe categorii de lucrări, care trebuie să fie confirmați pe baza unei evaluări de specialitate, făcută de organisme acreditate.

- CAPITOLUL 7

- CERINŢELE DE SECURITATE, SIGURANŢĂ ŞI DE MEDIU PENTRU ASIGURAREA CONDIŢIILOR DE CAPABILITATE TEHNOLOGICĂ

Art.17. Cerinţele de securitate, siguranţă şi de mediu

(1) Hotararea Guvernului nr.1029/2008 prevede ca cerinţă fundamentală, obligativitatea inexistenţei pericolelor în funcţionarea echipamentelor. Deoarece din punct de vedere tehnic “riscul zero” nu există în realitate se urmăreşte obţinerea un risc acceptabil. De exemplu, dacă securitatea depinde de sistemul de comandă al echipamentului, obiectivul general este de a concepe acest sistem în aşa fel încât probabilitatea de a apărea erori funcţionale să fie suficient de redusă. Dacă acest lucru este imposibil, erorile eventuale care se vor produce nu trebuie să conducă la pierderea funcţiei de securitate a echipamentului.

Art.18. După efectuarea şi aplicarea acţiunilor de mentenanţă, pentru echipamentele tehnologice aflate în exploatare, reabilitate, se respectă prevederile legislației specifice, în scopul evaluării pericolelor şi confirmării compatibilităţii cu cerinţele de securitate şi capabilitate.

(1) Pentru componentele echipamentelor reabilitate după mentenanţă, trebuie cunoscute următoarele caracteristici:

- categoria – exigenţă structurală

- nivelul de performanţă

- timp mediu de înaintea defectării periculoase

- număr de cicluri necesar pentru ca 10% din elementele de uzură eşantionate să prezinte un defect periculos.

(2) Etapele ce trebuie respectate pentru evitarea riscurilor şi asigurarea unei securităţi necesare:

- definirea limitelor de utilizare ale echipamentului

- identificarea fenomenelor periculoase si situaţiilor periculoase

- estimarea riscului pentru fiecare fenomen periculos şi pentru fiecare situaţie periculoasă identificată

- evaluarea riscului şi luarea deciziilor pentru reducerea acestuia.

(3) Scopul este de a realiza o reducere semnificativă a riscurilor, ţinând seama de factori diferiţi, procesul iterativ putându-se repeta pentru reducerea totală a riscurilor. Trebuie respectată o anumită ordine:

- securitatea maşinilor în diferite faze ale duratei lor de viaţă

- capacitatea maşinii de a efectua sarcina pentru care a fost concepută

- uşurintă în utilizare.

(4) Analiza riscului şi procesul de reducere a acestuia se bazează pe faptul că fenomenele periculoase sunt eliminate sau reduse intr-o anumită ordine de lucru :

- reducerea riscurilor cu ajutorul dispozitivelor de protecţie sau a măsurilor preventive complementare

- reducerea riscurilor prin informarea utilizatorului de existenţa riscului rezidual.

(5) Activitatea de mentenanţă trebuie să respecte prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Mediul ambiant este supus unei serii de poluanţi, proveniţi de la utilizarea, în conditii de şantier a echipamentelor tehnologice aflate în exploatare. Aceşti poluanţi îşi exercită influenţa asupra mediului natural şi asupra mediului construit. Astfel, poluanţii se pot grupa după mediul asupra căruia acţionează, în poluanţi ai solului, apei, aerului.

(7) Pentru aer, poluanţii principali produşi de echipamentele tehnologice de construcţii sunt noxele gazoase, pulberile, zgomotul.

(8) Pentru apă, poluanţii sunt de natură chimică (produse petroliere, etc), iar pentru sol de asemenea de natură chimică sau datoraţi lucrărilor sau echipamentelor neconforme.

(9) Asupra mediului construit şi implicit asupra omului ce locuieşte în vecinătatea zonelor deactivitate de şantier, actionează în mare măsură aceleaşi surse de poluare la care se adaugă pe lângă zgomot şi vibraţiile datorate funcţionării echipamentelor tehnologice aflate în exploatare.

(10) Pentru a nu interactiona negativ cu mediul propriu-zis şi cu cel construit, echipamentele tehnologice trebuie astfel să-şi păstreze parametrii limită referitori la poluare, vibraţii şi zgomot şi după ce au fost supuse activităţilor de mentenanţă de orice fel.

(11) După reparaţii, ca urmare a mentenanţei de reabilitare, resursa tehnică realizată trebuie să asigure parametrii funcţionali la nivelul de performanţă pentru o poluare redusă la limite admise pentru mediu şi om.

CAPITOLUL 8

NIVELUL TEHNIC DE CAPABILITATE AL ECHIPAMENTELOR

TEHNOLOGICE AFLATE ÎN EXPLOATARE

- Art.20. Nivelul tehnic de capabilitate

- (1) Pentru echipamentele tehnologice aflate în exploatare, resursa tehnică efectivă este dată de parametrii funcţionali şi de capabilitatea tehnologică.

- (2) Ca urmare a proceselor de uzură, defectare, dereglare şi exploatare neconformă, nivelul parametrilor de capabilitate poate scădea sub valorile de prag din prezentul îndrumar.

- (3) În acest caz, neconformităţile funcţionale şi constructive implică neconformităţi tehnologice cu abateri de la nivelul de calitate de execuţie a lucrărilor, cât şi abateri ale valorilor parametrilor de securitate şi mediu.

- (4) Controlul periodic pentru verificarea menţinerii nivelului de performanţă în limitele valorilor de prag pentru echipamente tehnologice şi categorii de lucrări de construcţii, se pot realiza la cererea beneficiarului.

- CAPITOLUL 9

- PREVEDERI FINALE

Art.21. Prezentul îndrumar se constituie ca document tehnic de referinţă, cu rol de ghidare, pentru evidenţíerea condiţiilor tehnice de menţinere a mentenabilităţii echipamentelor tehnologice în exploatare în vederea asigurării capabilităţii tehnologice la nivelul de  calitate impus realizării lucrărilor de construcţii.

Art.22. Prevederile acestui îndrumar sunt necesare pentru asigurarea cerinţelor de capabilitate a lucrărilor de construcţii, pe baza evaluării echipamentelor tehnologice aflate în exploatare.

Art.23. Se recomandă ca evaluarea conformităţii de capabilitate să se efectueze la echipamentele tehnologice de construcţii aflate în exploatare, cu durata de la prima punere în funcţiune mai mare de un an.

Art.24.  (1) Se recomandă ca prevederile prezentului îndrumar să fie urmărite de următoarele entităţi implicate în activitatea de asigurare a calităţii lucrărilor de construcţii:

- Operatori economici, deţinători de echipamente tehnologice în exploatare, cu atribuţii de punere în operă şi de execuţie a lucrărilor de construcţii;

- Entităţi de proiectare, cu atribuţii şi răspunderi specifice privind aplicarea reglementărilor legislative şi tehnice în vigoare pentru lucrări de construcţii;

- Organisme acreditate în domeniul evaluărilor tehnice a echipamentelor tehnologice utilizate la realizarea mecanizată a lucrărilor de construcţii şi al monitorizării comportării acestora în frontul de lucru, pe şantierele de construcţii.

ANEXA 1

Referinţe legislative şi tehnice

Notă:

1. Referinţele datate au fost luate în considerare la data elaborării prezentei reglementări tehnice.

2. La data utilizării reglementării tehnice se va consulta ultima formă în vigoare a referinţelor legislative şi  tehnice.

| Nr. crt. | Denumirea actului normativ | Publicaţia |
| --- | --- | --- |
|  | Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr.12 din 24 ianuarie 1995 |
|  | Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr.487 din 31 mai 2004 |
|  | Hotărârea Guvernului nr.1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr.674 din 30 septembrie 2008 |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr.46 din 13 ianuarie 2005 |
|  | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr.1196 din 30 decembrie 2005 |
|  | Legea nr.319/2006 securităţii şşi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006 |
|  | Hotărârea Guvernului nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 352 din 10 decembrie 1997 |
|  | Hotărârea Guvernului nr.203/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, precum şi a Normelor metodologice privind criteriile şi modul de alocare a sumelor necesare unor lucrări de intervenţie în primă urgenţă la construcţii vulnerabile şi care prezintă pericol public, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr.139 din 04 martie 2003 |
|  | Hotărârea Guvernului nr.2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr.46 din 13 ianuarie 2005 |
|  | Hotărârea Guvernului nr.1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă | Monitorul Oficial nr.815 din 03 octombrie 2006 |
|  | Hotărârea Guvernului nr.439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr.322 din 13 mai 2003 |

- Anexa 2

- Standarde

| Nr. crt. | Standard | Titlul |
| --- | --- | --- |
|  | SR EN 60300-3-14:2004 | Managementul dependabilităţii. Partea 3-14: Ghid de aplicare. Mentenanţă şi suport de mentenanţă |
|  | SR EN ISO 9000:2006 | Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular |
|  | STAS 4184-85 | Utilaje tehnologice pentru lucrări de construcţii. Clasificare |
|  | SR EN 12811-1:2004 | Echipamente pentru lucrări temporare. Partea 1: Eşafodaje. Cerinţe de performanţă şi proiectare generală |