PROCEDURĂ PENTRU INSPECŢIA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR PENTRU PRODUCEREA (PROCESAREA) AGREGATELOR MINERALE PENTRU BETOANE ŞI LUCRĂRI DE DRUMURI

CUPRINS

|  |  | CAPITOLUL I Obiect, conţinut, domeniu de aplicare, documente de referinţă, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I |  | OBIECTUL FUNDAMENTAL AL PROCEDURII |  |
| I.1 |  | OBIECTIVELE PROCEDURII | 4 |
| I.2 |  | CONŢINUTUL PROCEDURII | 4 |
| I.3 |  | DOMENIUL DE APLICARE | 4 |
| I.4 |  | DOCUMENTE DE REFERINŢĂ | 4 |
| I.5 |  | DEFINIŢII | 5 |
| I.6 |  | DOCUMENTE REZULTATE ÎN PROCESUL DE INSPECŢIE | 5 |
|  |  | CAPITOLUL II Concept procedural, organizarea inspecţiei tehnice | 6 |
| II.1 |  | CONCEPTUL PROCEDURAL AL INSPECŢIEI TEHNICE | 6 |
| II.2 |  | ORGANIZAREA INSPECŢIEI TEHNICE | 6 |
|  |  | CAPITOLUL III Verificarea stării tehnice a instalației, Măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi/sau tehnologici, Verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi mediu, Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică | 7 |
| III.1 |  | INSPECȚIA STĂRII TEHNICE A INSTALAȚIILOR PENTRU PRODUCEREA (PROCESAREA) AGREGATELOR MINERALE | 7 |
| III.2 |  | ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ A INSTALAȚIEI PENTRU PRODUCEREA (PROCESAREA) AGREGATELOR MINERALE PENTRU BETOANE ȘI LUCRĂRI DE DRUMURI | 8 |
|  | III.2.1 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică privind starea tehnică a instalației pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri | 8 |
|  | III.2.2 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a structurii metalice de susţinere a utilajelor componente | 9 |
|  | III.2.3 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a buncărelor de material | 9 |
|  | III.2.4 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a alimentatoarelor | 9 |
|  | III.2.5 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a concasoarelor | 10 |
|  | III.2.6 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a ciururilor | 10 |
|  | III.2.7 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a utilajelor de spălare a agregatelor | 10 |
|  | III.2.8 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a benzilor transportoare | 11 |
|  | III.2.9 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a depozitelor de produse finite | 11 |
|  | III.2.10 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a grupului de pompare a apei | 11 |
|  | III.2.11 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a decantoarelor de ape uzate | 11 |
|  | III.2.12 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a instalaţiei de umectare | 12 |
|  | III.2.13 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a platformelor, pasarelelor, scărilor | 12 |
|  | III.2.14 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a instalaţiei electrice | 12 |
|  | III.2.15 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a cabinei şi a postului de comandă | 12 |
|  | III.2.16 | Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică privind parametrii tehnico-funcţionali – Măsurarea şi determinarea parametrilor principali | 13 |
|  |  | REZULTATELE INSPECŢIEI TEHNICE | 14 |
|  |  | CAPITOLUL IV Anexe, bibliografie | 14 |
|  | IV.1 | ANEXE | 14 |
|  | IV.2 | BIBLIOGRAFIE | 14 |
|  |  | Anexa 1 Raport de inspecţie tehnică (model) | 16 |
|  |  | Anexa 2 Anexa la Raport de inspecţie tehnică (conţinut) | 17 |
|  |  | Anexa 3 Parametri tehnico-funcţionali | 19 |
|  |  | Anexa 4 Cerinţe de securitate şi protecţia mediului | 22 |
|  |  | Anexa 5 Acte normative şi reglementări tehnice | 26 |
|  |  | Anexa 6 Standarde | 27 |

CAPITOLUL I

Obiect, conţinut, domeniu de aplicare,

documente de referinţă, definiţii,

documente rezultate în urma procesului de inspecţie

I. OBIECTUL FUNDAMENTAL AL PROCEDURII

Obiectul lucrării constă în elaborarea unei proceduri pentru inspecţia tehnică a instalaţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri, care să stabilească verificările și evaluările ce trebuie efectuate, având în vedere factorii semnificativi care influenţează calitatea agregatelor minerale în producerea betonului și la lucrările de drumuri. În esenţă, se va urmări elaborarea cerinţelor de atingere a parametrilor tehnico-funcționali și de capabilitate a instalației.

I.1. OBIECTIVELE PROCEDURII.

I.1.1. Elaborarea unei proceduri operaţionale de evaluare a capabilităţii tehnologice a instalațiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri..

I.1.2. Stabilirea unor ,,valori de prag” pentru instalațiile de producere (procesare)  a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri, astfel încât să existe garanţia realizării unor agregate minerale pentru betoane şi lucrări de  drumuri, la un nivel de calitate predictibil şi acceptat. ,,Valorile de prag” stabilite în procedură sunt în concordanţă cu tehnologiile  de producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri precizate în documentele de referinţă ca de exemplu: caracteristici geometrice şi caracteristici fizice.

I.1.3 Asigurarea menţinerii parametrilor de lucru ai instalaţiilor de producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri, la “niveluri de prag” pe întreaga durată de viaţă a acestora, printr-un sistem de mentenanţă special implementat.

I.2. CONŢINUTUL PROCEDURII

Procedura de inspecţie tehnică conţine metode de analiză şi evaluare, privind:

- capabilitatea funcţională şi tehnologică a instalaţiilor de producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri, la nivelul de calitate impus;

- sistemul de mentenanţă care asigură menţinerea performanţelor tehnologice ale  instalaţiilor de producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri în general și ale elementelor (subansamblurilor) componente în special (buncăr de material, alimentatoare, concasoare, ciururi, instalație de spălare a agregatelor, benzi transportoare, grup pompare apă, etc.);

- nivelurile de prag minime sau maxime pentru principalii parametri care influenţează direct calitatea lucrărilor şi compararea acestora cu valorile determinate în cadrul inspecţiei tehnice;

- respectarea cerinţelor de bază privind securitatea şi protecţia mediului pentru instalaţiile de producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri.

I.3. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedura de inspecţie tehnică se referă la instalaţiile de producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri având ca scop efectuarea unitară a inspecţiilor de evaluare a stării tehnice şi a capabilităţii acestora de a produce agregate.

Procedura de inspecţie tehnică conţine  reguli operaţionale de analiză şi evaluare cu finalizare printr-un document denumit Raport de inspecţie tehnică

I.4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ sunt prezentate  în anexele 5 şi 6.

I.5. DEFINIŢII

◙ Inspecţia tehnică  - un proces complex în care se realizează examinarea unui proiect al unui produs, examinarea unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau al unei fabrici şi stabilirea conformităţii lor cu cerinţele specifice sau, pe baza unei judecăţi profesionale, cu cerinţele generale.

◙ Inspecţia operatională - proces de evaluare a conformităţii prin observare şi judecare, însoţite după caz, de măsurare, de încercare, sau de comparare cu un calibru.

◙ Valoarea de prag - valoarea maximă sau minimă a unei mărimi asociate unei caracteristici tehnice sau tehnologice a unui echipament (determinată după un anumit procedeu de măsurare), permiţând compararea mărimii cu altele de aceeaşi natură şi peste, sau sub care, nu se poate trece. Valoarile de prag se pot exprima prin valori absolute şi relative. Valorile de prag pot fi cu sau fără abateri.

◙ Nivel tehnic de capabilitate  –însușirea a unui echipament de a fi capabil să execute operaţii tehnologice la un nivel de performanţă stabilit, cu respectarea cerinţelor de calitate şi a cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate în muncă care îi sunt aplicabile.

◙ Nivel parametric de prag – valoarea maximă sau minimă a unui parametru peste, sau sub care, nivelul tehnic de capabilitate al unui echipament tehnologic este necorespunzător.

◙ Agregat – material granular utilizat în construcții. Un agregat poate fi natural, artificial sau reciclat.

◙ Instalație  de producere (procesare) a agregatelor - orice unitate care produce și livrează agregate minerale (indiferent de proveniență: cariere/balastiere), fiind dotată, după caz, cu echipamente tehnologice pentru concasarea, sortarea, spălarea, uscarea și transportul interfazic al agregatelor minerale.

◙ Agregat natural – agregat de origine minerală care nu a suferit decât o prelucrare mecanică.

◙ Amestec de agregate – agregat constând dintr-un amestec de agregat grosier și agregat fin.

◙ Agregat artificial – agregat de origine minerală rezultat printr-un proces industrial, care a suferit transformări termice sau de altă natură.

◙ Agregat reciclat – agregat rezultat prin prelucrarea materialului anorganic utilizat anterior în construcții.

◙ Clasă de granulozitate – clasificarea agregatelor în raport cu dimensiunea inferioară (d) și superioară (D) a sitelor de cernere, exprimată prin d/D.

◙ Granulozitate – distribuție după dimensiuni a granulelor exprimată în procente de masă care au trecut printr-un ansamblu de site.

I.6. DOCUMENTE REZULTATE ÎN PROCESUL DE INSPECŢIE

În urma procesului de inspecţie tehnică se întocmeşte un dosar care cuprinde următoarele documente:

◙ Documentul prin care se solicită inspecţia tehnică (cerere, notă de comandă, etc.);

◙ Documentele de referinţă:

- documentaţia tehnică a instalaţiei (caracteristici tehnice şi tehnologice, componente şi măsuri de sănătate şi securitate, mentenanţa instalaţiei);

- standarde/norme/specificaţii tehnice pentru produs, standarde/norme/specificaţii tehnice pentru proces;

- procedura operaţională a organismului de inspecţie tehnică etc;

◙ Înregistrările realizate în procesul de inspecţie tehnică (înscrisuri ale inspectorilor, vibrograme, fotografii, etc);

◙ Documentul final: Raport de inspecţie tehnică rezultat în urma procesului de inspecţie tehnică şi care se elaborează în două exemplare, dintre care unul va fi înaintat beneficiarului, iar celălalt va fi arhivat la organismul de inspectie pentru un interval de timp (ani) stabilit prin procedurile sistemului calității. Datele obligatorii înscrise în Raportul de inspecţie tehnică sunt prezentate în ANEXA 1 și ANEXA 2 la prezenta procedură.

CAPITOLUL II

Concept procedural, organizarea inspecţiei

II.1. CONCEPTUL PROCEDURAL AL INSPECŢIEI TEHNICE

Procedura de inspecţie tehnică este concepută astfel încât să poată fi verificate următoarele aspecte:

a) Starea tehnică a instalaţiei:

Inspecţia stării tehnice cuprinde:

- examinarea vizuală a instalaţiei în staţionare;

- examinarea vizuală a instalaţiei la funcţionarea în gol;

- examinarea vizuală a instalaţiei la funcţionarea în sarcină.

Inspecția vizuală a instalaţiei care presupune examinarea şi stabilirea conformității constă în efectuarea următoarele activităţi:

- inspecţia tehnică a şasiului şi a capotajelor;

- inspecţia tehnică a grupului de acţionare (motor diesel, motor electric);

- inspecţia tehnică a transmisiei;

- inspecţia tehnică a instalaţiei hidraulice;

- inspecţia tehnică a sistemului de deplasare (în cazul instalațiilor mobile);

-  inspecţia tehnică a echipamentului de lucru;

- inspecţia tehnică  a postului de conducere.

b) Parametrii tehnico-funcţionali

Măsurarea şi determinarea principalilor parametri, stabilirea valorilor de prag, stabilirea abaterilor parametrilor  tehnici şi tehnologici.

c) Îndeplinirea cerinţelor de securitate şi mediu

d) Stabilirea rezultatelor inspecţiei tehnice

Îndeplinirea cerințelor din procedura de inspecţie tehnică stabilite pentru instalație în vederea demonstrării capabilităţii  acesteia de a răspunde cerinţelor tehnice şi tehnologice pentru realizarea de lucrări de calitate care să conducă la realizarea cerinţelor esenţiale prevăzute în directive, standarde, normative, specificaţii tehnice, etc.

e) Domeniul de utilizare

Dacă cerinţele prevăzute în procedură nu sunt îndeplinite în totalitate, în urma evaluării făcute, echipa de inspecţie tehnică poate restrânge domeniul de utilizare în construcţii. Domeniul de utilizare precizat în formularul de raport de inspecţie tehnică poate fi restrâns sau extins prin completarea de către echipa de inspecţie.

II.2. ORGANIZAREA INSPECŢIEI TEHNICE

Inspecţia tehnică cuprinde următoarele etape:

a. Prezentarea echipei de inspecţie conducerii societăţii solicitante sau reprezentantului acesteia, în calitate de beneficiar al inspecţiei tehnice, ce deţine instalaţia pentru producere (procesare) a agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri.

b. Efectuarea instructajului introductiv general echipei de inspecţie tehnică, de către persoana desemnată de beneficiar, conform dispoziţiilor Legii 319/2006.

c. Desfăşurarea inspecţiei tehnice în prezenţa persoanei împuternicite de conducerea societăţii solicitante (beneficiar).

d. Semnarea angajamentul deontologic de către membrii echipei de inspecţie, înaintea  începerii inspecţiei tehnice propriu-zise, în prezenţa persoanei împuternicite de către beneficiar. Verificarea dosarului de produs referitor la  documentele depuse de beneficiar (cerere, chestionar de autoevaluare şi documentaţia tehnică - în limba română). Verificarea îndeplinirii condiţiilor contractuale (contract semnat, avans plătit etc.).

e. Informarea în manieră succintă a beneficiarului de către şeful echipei de inspecţie tehnică cu privire la modalitatea de desfăşurare a inspecţiei tehnice, a obiectivele urmărite în cadrul inspecţiei şi prezentarea  conţinutului Raportului de inspecţie tehnică.

f. Consemnarea în raportul de inspecţie tehnică, pe parcursul sau la sfârşitul activităţii de inspecţie, a rezultatelor constatate  de către echipă, prin notare cu conformitate  şi/sau neconformitate.

g. Completarea cu rezultatele măsurărilor și cu valorile determinate prin calcul efectuate de către echipa de inspecţie în Raportul de inspecţie tehnică.

h. Prezentarea concluziilor inspecţiei tehnice şi semnarea Raportului de inspecţie tehnică de către membrii echipei de inspecţie.

CAPITOLUL III

Verificarea stării tehnice a instalației,

Măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi/sau tehnologici,

Verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi mediu,

Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică

III.1. INSPECȚIA STĂRII TEHNICE A INSTALAȚIEI PENTRU PRODUCEREA (PROCESAREA) AGREGATELOR MINERALE

Pentru verificarea stării tehnice a instalaţiei, aceasta trebuie să fie complet echipată conform documentaţiei tehnice.

Instalaţia pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri trebuie să aibă  în compunere toate echipamentele necesare realizării fluxului tehnologic.

O instalație complexă poate fi alcătuită din următoarele echipamente:

- structură metalică de susținere a utilajelor componente;

- buncăre de alimentare cu materie primă;

- alimentatoare;

- concasoare;

- ciururi;

- utilaje de spălare agregate (clasoare, roți desecătoare, benzi desecătoare);

- benzi transportoare;

- depozit de produse finite;

- grup de pompare apă;

- decantoare de ape uzate;

- instalație de umectare;

- platforme;

- instalație electrică;

- cabina şi post de conducere cu aparatura de control, monitorizare a procesului de lucru (acolo unde este cazul), monitorizarea parametrilor funcţionali ai instalației şi sistem de semnalizare.

Pentru inspecția tehnică a instalaţiei pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri se desfăşoară următoarele activităţi:

a. evaluarea funcţională prin examinarea vizuală a instalației pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri în staționare a subansamblurilor principale funcţionale şi tehnologice, cum sunt:

- grupuri de acţionare, transmisii, instalaţia hidraulică și instalația electrică;

- echipamentul de lucru (structura metalică de susținere a utilajelor componente, buncărele de alimentare cu materie primă, alimentatoarele, concasoarele, ciururile, utilajele de spălare agregate,  benzile transportoare, depozitul de produse finite, grupul de pompare apă, decantoarele de ape uzate, instalația de umectare, platformele);

- postul de conducere cu aparatura de comandă şi monitorizarea procesului tehnologic.

b.  verificarea funcţională şi tehnologică a întregii instalaţii la funţionarea în gol şi în sarcină.

-  verificarea capabilităţii tehnologice a instalaţiei în  procesul de producere (procesare) a agregatelor şi a atingerii parametrilor de prag.

- măsurarea / determinarea principalilor parametri şi evaluarea acestora în raport cu valorile din cartea tehnică şi “valorile de prag” stabilite, pentru:

¤ numărul de site ale ciurului primar/secundar/terţiar;

¤ suprafața ciurului primar/secundar/terţiar;

¤ unghiul de înclinare a ciurului primar/secundar/terţiar;

¤ dimensiunea maximă a agregatelor la intrarea în concasorul primar/secundar;

¤ dimensiunea maximă a agregatelor la ieșire din concasorul primar/secundar.

c. verificările privind mentenanţa instalației (documente de evidenţă a stării tehnice)

Programul de mentenanţă cuprinde:

¤ graficul anual al lucrărilor de diagnoză și mentenanță preventivă, precum și al reviziilor tehnice periodice (conform instrucțiunilor producătorului);

¤ măsurile operaţionale de înlocuire rapidă a componentelor defecte;

¤ operaţiile de mentenanţă adoptate, în mod special, pentru asigurarea conservării parametrilor funcţionali iniţiali, ce determină direct capabilitatea tehnologică de lucru.

¤ înregistrările privind operaţiile de mentenanţă efectuate (fişa de evidenţă).

d. verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate a muncii şi a mediului

¤ cerinţe de securitate (a se vedea Anexa 4) privind:

| * | sistemul de iluminare; |
| --- | --- |
| * | sistemele speciale de prindere pentru încărcare şi transport; |
| * | organele de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi); |
| * | verificarea protectorilor (apărători, capace, limitatori, integritate sistem electric,etc.); |
| * | verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului, protecţia la incendiu, protecţia la temperaturi ridicate; |
| * | verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor; |
| * | măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă. |

¤ cerinţe de mediu privind:

| * | inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic; |
| --- | --- |
| * | existența și funcționarea corectă a decantoarelor de apă uzată; |
| * | existența și funcționarea instalațiilor de umectare la instalaţiile de producere agregate de carieră; |
| * | existența carcaselor de închidere a benzilor transportoare la instalaţiile de producere agregate de carieră. |

III.2. ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ A INSTALAȚIEI PENTRU PRODUCEREA (PROCESAREA) AGREGATELOR MINERALE PENTRU BETOANE ȘI LUCRĂRI DE DRUMURI

III.2.1. Activităţile operaţionale la inspecţia privind starea tehnică a instalației pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri

Activitatea de inspecţie privind starea tehnică  cuprinde următoarele etape:

- examinarea vizuală a instalației în staţionare;

- examinarea vizuală a funcţionării instalației în gol;

- examinarea vizuală a funcţionării instalației în sarcină.

La funcţionarea în gol şi în sarcină a instalației, aceasta va fi comandată numai de operatorul titular, iar inspectorii se vor situa în cabină sau în afara razei de acţiune a acesteia.

La subansamblele/piesele instalaţiei supuse inspecţiei, prezentate în formularul de Raport de inspecţie tehnică se examinează starea şi funcţionalitatea numai acolo unde este cazul.

Când subansamblul inspectat tehnic din cadrul instalaţiei este conform, în formularul Raport de inspecţie tehnică, rezultatul final este conformitate,

Dacă la un subansamblu din cadrul instalaţiei se inspectează, atât starea tehnică, cât şi funcţionalitatea şi una dintre acestea este neconformă, rezultatul final este neconformitate în formularul de Raport de inspecţie tehnică. Se poate preciza, în funcţie de caz, “starea neconformă” sau “funcţionalitate neconformă”.

Ca documente de referinţă se vor utiliza: cartea tehnică.

III.2.2. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a structurii metalice de susținere a utilajelor componente ale instalației

Structura metalică trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- profilele metalice sau structura în ansamblu nu trebuie să prezinte deformații vizibile, modificări, deteriorări sau uzuri pronunțate;

- cordoanele de sudură să nu prezinte crăpături;

- articulațiile de asamblare a tronsoanelor benzilor transportoare să nu prezinte jocuri;

- bolțurile de asamblare să aibă elementele de siguranță care împiedică ieșirea acestora;

- elementele de fixare la fundația de beton trebuie să fie complete, necorodate și neacoperite de pământ sau nisip;

- elementele de fixare a tronsoanelor metalice să fie complete, fără  șuruburi lipsă;

- să nu prezinte pete de rugină.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.3. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a buncărelor de material

Buncărele de alimentare cu materie primă, precum și cele cu produse intermediare sau cu produse finite trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- sudurile și pereții să nu prezinte crăpături;

- elementele de fixare la structura metalică să fie complete și nedeformate;

- grătarul situat la partea superioară să fie complet, fără bare lipsă sau excesiv uzate;

- șibărele, clapetele de golire să fie complete, fără uzuri pronunțate și să funcționeze ușor, fără blocare;

- să fie vopsite suprafețele care nu vin în contact cu materialul.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.4. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a alimentatoarelor

Alimentatoarele cu bare, cu jgheab vibrant, cu plăci, cu racleți sau bandă extractoare trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- sudurile să nu prezinte crăpături;

- elementele de fixare la buncăr sau la fundație să fie complete și fără jocuri;

- barele alimentatorului să fie complete și neuzate excesiv;

- jgheabul să nu prezinte spărturi, iar arcurile să fie complete, nerupte și nedeformate;

- vibratorul să fie complet, bine fixat de alimentator și masele excentrice reglate corespunzător volumului de material ce trebuie transportat;

- plăcile sau racleții să fie complete/compleți, fără uzuri excesive, fără deformații care conduc la blocarea în funcționare și bine articulate/articulaţi de lanțurile de transport;

- lanțurile să fie complete, bine întinse și fără uzuri mari;

- roțile de lanț să nu fie uzate excesiv;

- banda de cauciuc să nu fie uzată până la inserție și să nu prezinte rupturi pe margini;

- tamburul cu mecanismul de întindere a benzii să fie complet și ușor de acționat;

- tamburul cu mecanismul de antrenare a benzii să fie complet (capace, apărători etc.) și să nu prezinte pierderi de lubrifiant;

- să fie vopsite suprafețele metalice care nu vin în contact cu materialul.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

În cazul în care în instalație există mai multe alimentatoare, în formularul Raport de inspecţie tehnică se va indica poziția alimentatorului la care s-a constatat neconformitatea.

În rubricile raportului în care întâlnim elemente ce aparțin unor tipuri de alimentatoare ce nu se regăsesc în componența instalației se marchează câte o liniuță.

III.2.5. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a concasoarelor

Concasoarele cu fălci, cu ciocane, cu con sau cu impact trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- sudurile să nu prezinte crăpături;

- elementele de fixare la fundație sau structura metalică trebuie să fie complete și fără jocuri;

- carcasele să nu prezinte spărturi ori uzuri exagerate;

- blindajele și ciocănelele să nu prezinte rupturi ori spărturi și să nu fie uzate excesiv;

- elementele de comandă și control ale sistemului de reglare a mărimii materialului concasat trebuie să fie complete și ușor de acționat;

- mecanismele de antrenare (grupul motor – reductor ori grupul hidraulic) trebuie să fie complete (cu capace și apărători) să funcționeze fără blocaje și să nu prezinte pierderi de ulei care pot contamina produsul finit;

- transmisiile să fie complete având toate curelele și apărătorile respective;

- exteriorul concasoarelor să fie protejat la coroziune prin vopsire.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

În cazul în care în instalație există mai multe concasoare, în formularul Raport de inspecţie tehnică se va indica poziția concasorului la care s-a constatat neconformitatea.

III.2.6. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a ciururilor

Ciururile trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- elementele de fixare a șasiului la structură trebuie să fie complete (cu elemente de

siguranță) și bine strânse;

- sudurile să nu prezinte crăpături (se va acorda atenție la rama portsite);

- sitele să nu prezinte rupturi, să nu fie înfundate și să fie bine întinse;

- elementele de fixare pe ramă să fie complete, strânse și asigurate;

- vibratorul să funcționeze fără zgomote anormale și fără pierderi de lubrifianți;

- apărătorile maselor excentrice să fie complete și bine fixate (fără șuruburi lipsă);

- mecanismul de antrenare vibrator să fie complet, cu capace, apărători și curele de

transmisie;

- arcurile să fie complete, nerupte și netasate;

- registrele de spălare să nu prezinte spărturi, duze înfundate ori robineți nefuncționali;

- echipamentul de recuperare a apei de spălare să fie complet, să nu permit scurgerea apei în afara pâlniei de sub ciur;

- suprafețele ciurului care nu vin în contact cu materialul să fie protejate prin vopsire.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.7. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a utilajelor de spălare a agregatelor

Utilajele de spălare a agregatelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- cuva să nu prezinte spărturi care să permită pierderi de apă și material;

- sudurile să nu prezinte fisuri;

- mecanismul de antrenare a șnecului, roții desecătoare ori a arborelui cu palete, elice și cupe să fie complet, cu capace și apărători, bine fixat și să nu prezinte scurgeri de lubrifianți;

- elicea de transport material să fie completă, fără uzuri excesive și rupturi pe marginea exterioară;

- elementele de fixare la fundație să fie complete, strânse și neacoperite de steril;

- să nu prezinte pete de rugină pe suprafețele vopsite.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.8. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a benzilor transportoare

Benzile transportoare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- șasiul să nu prezinte deformații vizibile ori suduri crăpate;

- tamburul de antrenare și mecanismul acestuia să fie complet, să funcționeze fără jocuri și fără pierderi de ulei;

- tamburul de întindere să se rotească cu ușurință, banda să fie centrată pe el și sistemul de întindere a benzii să fie în stare de funcționare;

- rolele de rezemare a benzii să fie complete și să se rotească cu ușurință;

- dispozitivul de oprire de urgență a benzii să fie complet și să răspundă prompt la acționare.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.9. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a depozitelor de produse finite

Depozitele de produse finite trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- platforma trebuie balastată și compactată ori betonată în așa fel încât să asigure scurgerea apelor în afara depozitului;

- pereții despărțitori trebuie să existe acolo unde materialele așezate în formă de con se întrepătrund, iar aceștia trebuie să fie etanși pentru a nu permite amestecarea sorturilor;

- sorturile trebuie să fie ușor identificabile prin plăcuțe inscripționate și afișate la fiecare depozit.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.10. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a grupului de pompare a apei

Grupul de pompare a apei trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- sorbul să nu permită preluarea unor corpuri ce pot provoca înfundarea duzelor de spălare;

- pompa să funcționeze fără zgomote anormale, pierderi importante de apă și fără pierderi de lubrifiant;

- conductele să nu prezinte fisuri și scăpări de apă;

- robineții să fie compleți și funcționali, să permită oprirea completă a apei pe poziția „închis”.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.11. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a decantoarelor de ape uzate

Decantoarele de ape uzate trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- conductele și canalele colectoare trebuie să asigure transportul apelor uzate la decantor fără revărsarea acestora pe platformele de acces și de depozitare materiale;

- compartimentele decantoarelor trebuie să aibă praguri (care să permită scurgerea apei pe măsură ce aceasta scapă de o parte din particulele în suspensie) și să nu fie pline de sedimente;

- să fie împrejmuite cu balustradă de protecție.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.12. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a instalației de umectare

Instalațiile de umectare din fluxul  de procesare a agregatelor trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- rezervoarele de apă să asigure funcționarea instalației cel puțin pe durata unui schimb de lucru; rezervoarele să fie acoperite și prevăzute cu filtre la ieșire pentru a nu permite pătrunderea unor materiale care pot duce la înfundarea duzelor de stropire;

- pompele să asigure presiunea necesară realizării „pânzei” de apă pentru umectare;

- duzele să nu fie înfundate și să fie corect orientate.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.13. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a platformelor, pasarelelor, scărilor

Platformele suspendate pe care sunt montate utilajele, pasarelele pentru acces la montaj și pentru efectuarea lucrărilor de mentenanță precum și scările de acces la platforme sau la cabina de comandă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- pardoseala platformelor și pasarelelor să nu prezinte goluri neprotejate, spărturi, deformații vizibile sau praguri;

- treptele scărilor trebuie să fie antiderapante și cu suprafața orizontală;

- balustradele trebuie să fie poziționate corespunzător la platforme, pe ambele laturi ale scărilor trebuie să fie pasarele, iar acestea  trebuie să nu prezinte praguri, colțuri sau muchii vii;

- sudurile acestora să nu prezinte crăpături;

- să fie protejate anticoroziv prin vopsire.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.14. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a instalației electrice

Tablourile electrice trebuie să fie complete, etanșe, cu încuietori, cutiile de borne să fie cu capace, conductorii să fie fără înnădituri, protejați și fixați pe trasee bine alese, iar structurile metalice să fie conectate la centura de împământare.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.15. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică a cabinei și a postului de comandă

Cabina și postul  de comandă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- scările de acces să fie complete și corect poziționate;

- ușile și ferestrele să fie complete, cu garnituri de etanșare, permanent curățate și dotate cu închizători standard;

- scaunul cu spătar să poată fi reglat pe verticală și pe orizontală;

- sistemul de încălzire și ventilare să fie în stare de funcţionare;

- sistemul de iluminat să fie în stare de funcționare;

- pe pupitrul de comandă să poată fi identificate toate aparatele de măsurare și butoanele de comandă pentru a se asigura realizarea sorturilor prevăzute;

- sistemul manual sau automat de comandă trebuie să poată fi utilizat permanent (după cum a fost prevăzut);

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

III.2.16. Activităţile operaţionale la inspecţia tehnică privind parametrii tehnico-funcţionali - Măsurarea şi determinarea parametrilor principali

Pentru a constata dacă instalația pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrărilor de drumuri şi-a păstrat capabilitatea tehnologică, se măsoară şi se determină, parametrii prevăzuți în tabelul din Anexa 3. Valorile măsurate şi incertitudinile de măsurare se consemnează în Raportul de inspecție tehnică. În cazul în care “valoarea măsurată + incertitudinea de măsurare” depăşeşte valorile de prag, responsabilitatea utilizării instalaţiei revine beneficiarului. Evaluarea se face având ca document de referinţă cartea tehnică (proiectul) sau alte acte normative.

Utilajele principale determinante în atingerea productivităţii maxime la instalațiile pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrărilor de drumuri sunt ciurul şi concasorul.

Măsurarea şi determinarea parametrilor principali la ciururi:

a. Numărul de site la ciurul primar/secundar/terțiar

Se determină prin numărarea sitelor ciurului primar/secundar/terţiar.  Dacă numărul acestora diferă de cel prevăzut în cartea tehnică se consemnează neconformitate.

b. Suprafața ciurul primar/secundar/terţiar

Se determină suprafața ciurului ca produsul dintre valorile celor două dimensiuni. Dacă valoarea determinată variază de cea din cartea tehnică cu peste  ± 5% (exclusiv) se acordă neconformitate.

c. Unghiul de înclinare a sitelor ciurului primar/secundar/terţiar

Se măsoară unghiul făcut de rama sitei cu planul orizontal folosind un aparat de măsură. Dacă valoarea unghiului variază cu peste ± 3 grade (exclusiv) față de valoarea din cartea tehnică, ținând seama și de incertitudinea de măsurare, se consemnează neconformitate.

Măsurarea şi determinarea parametrilor principali la concasoare:

d. Dimensiunea maximă a agregatelor la intrarea/ieșirea în concasorul primar

Se măsoară, folosind ruleta, gura de intrare/ieșire în concasor pe latura cea mai mare.

Dacă valoarea variază față de cea din cartea tehnică cu peste ±10 mm (exclusiv), ținând seama și de incertitudinea de măsurare, se consideră neconformitate.

e. Dimensiunea maximă a agregatelor la intrarea/ieșirea în concasorul secundar

Se măsoară, folosind ruleta, gura de intrare/ieșire în concasor pe latura cea mai mare.

Dacă valoarea variază față de cea din cartea tehnică cu peste ± 10 mm (exclusiv), ținând seama și de incertitudinea de măsurare, se consideră neconformitate.

f. Măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă

Măsurarea se efectuează utilizând dozimetrul de zgomot, astfel:

- microfonul se amplasează pe înălțime la nivelul urechii operatorului, acesta stând, după caz, pe scaun sau în picioare, în fața pupitrului de comandă;

- se fac câte trei măsurări de o parte și de alta a operatorului;

- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent stânga “Lech.s” ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea stângă;

- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent dreapta “Lech.d” ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea dreaptă.

În ANEXA 2 se menţionează valoarea zgomotului mediu echivalent “Lmediu.echiv”obținut cu relația:

Lmediu.echiv=Lechiv.s+Lechiv.d2, în dB(A).

REZULTATELE INSPECŢIEI TEHNICE

În urma activităţilor operaţionale la inspecţia tehnică se precizează dacă cerinţele din procedura de inspecţie sunt îndeplinite.

Dacă cerinţele prevăzute în procedură nu sunt îndeplinite în totalitate, în urma evaluării făcute, echipa de inspectie poate restrânge domeniul de utilizare.

Formularul de Raport de inspecţie tehnică pentru inspecția instalațiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri este parte integrantă din această procedură.

CAPITOLUL IV

Anexe, Bibliografie

|  | IV.1. ANEXE |
| --- | --- |
| ◙ | Anexa 1 – Formularul Raportului de inspecţie tehnică |
| ◙ | Anexa 2 – Anexa la Raportul de inspec\ie tehnic` a instalaţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri |
| ◙ | Anexa 3 – Parametri tehnico-funcţionali ai instalaţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri |
| ◙ | Anexa 4 - Cerinţe de securitate şi protecţia mediului |
| ◙ | Anexa 5 – Acte normative şi reglementări tehnice |
| ◙ | Anexa 6 - Standarde |

IV.2. BIBLIOGRAFIE

La elaborarea lucrării au fost utilizate:

1. BADIU, M. - ”Tehnologii şi echipamente performante pentru procesarea agregatelor minerale de balastieră”, Al IX-lea Simpozion de utilaje pentru construcţii SINUC, U.T.C.-Bucureşti, decembrie 2003;

2. BADIU, M. - ”Consideraţii asupra energiei de mărunţire la concasoarele cu impact”, Schimbul de experienţă al laboratoarelor în construcţii”, SELC 2005” ediţia XVII-a Neptun, octombrie 2005;

3. BADIU, M. - “Reabilitarea balastierelor”, Revista Construcţiilor nr.7 august 2005;

4. BADIU, M. - “Evaluarea energiei de mărunţire la concasoarele cu impact”, SDM 2005, Conferinţa a IV-a de dinamica maşinilor, cu participare internaţională. Braşov, mai 2005;

5. BADIU, M. - ”Analiza parametrilor dinamici la ciururile vibratoare inerţiale”, SDM 2005, Conferinţa a IV-a de dinamica maşinilor, cu participare internaţională, Brasov, mai 2005;

6. BADIU, M. - “Studiu şi soluţii tehnologice de reabilitare balastieră”, Universitatea “Dunărea de Jos”Galati, Facultatea de Inginerie Brăila, iunie 1999;

7. BADIU, M. - „Cerinţe de calitate în procesarea agregatelor minerale”, Referat de doctorat nr. 1, Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila;

8. BADIU, M. - “Sisteme de echipamente de procesare a agregatelor minerale de balastieră”, Referat de doctorat nr. 2. Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila;

9. BADIU, M. - “Analiza multicriterială a performanţelor tehnologice pentru lucrările de balastieră”, Referat de doctorat nr. 3., Universitatea “Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Inginerie Brăila;

10. BADIU, M., VELEA, G. - “Instalaţii mobile pentru prelucrarea agregatelor minerale”,  Conferinţa Naţională de echipamente, instalaţii şi inginerie de proces, Universitatea Politehnică Bucureşti, septembrie 2004;

11. BADIU, M., STANCU, M. - “Cerinţe de calitate în procesarea agregatelor minerale de balastieră”, Revista Construcţiilor nr. 4, mai 2005;

12. BADIU, M., STANCU, M. - “Calitatea procesării agregatelor minerale”, Conferinţa Naţională de echipamente, instalaţii şi inginerie de proces, Universitatea Politehnică Bucureşti septembrie 2004;

13. BADIU, M., STANCU, M. - “Analiza  cerinţelor de calitate în procesarea agregatelor minerale de balastieră”, Schimbul de experienţa al laboratoarelor in construcţii”, SELC 2004, ediţia XVI-a Neptun, octombrie 2004; Prezentare de postere;

14. BADIU, M., STANCU, M. - “Tehnologii de mărunţire a agregatelor minerale. Laboratoare, tehnologii şi echipamente pentru construcţii, cu participare internaţională, ”CONTEL”, Sinaia, 2005;

15. BADIU, M., STANCU, M. - “Influenţa neconformităţilor echipamentelor asupra calităţii agregatelor minerale de balastieră”, Laboratoare, tehnologii şi echipamente pentru construcţii cu participare internaţională, ”CONTEL”, Sinaia, 2005;

16. BADIU, M. - “Analiza cerinţelor de calitate în promovarea agregatelor minerale de balastieră”, Conferinţa internaţională, „Durabilitatea betoanelor şi lucrărilor din beton”, Bucureşti, 25-30 septembrie 2005;

17. BADIU, M. - “Parametrii dinamici la ciururilor vibratoare inerţiale”, Schimbul de experienţă al laboratoarelor în construcţii”, SELC 2005”, ediţia XVII-a, Neptun, octombrie 2005;

18. BADIU, M., IOFCEA, DOINA - „Elaborarea documentației de evaluare a fabricației echipamentelor tehnologice autohtone pentru prelucrarea agregatelor de balastieră”, Revista Construcţiilor nr. 95, august 2013;

19. Baza de date tehnice, statistice şi de mentenanţă a instalaţiilor tehnologice noi şi în exploatare din România în perioada 1991- prezent (baza de date a Asociaţiei Române pentru Tehnologii Echipamente şi Mecanizare în Construcţii - AROTEM, certificate de conformitate, rapoarte de inspecţie tehnică pentru echipamente, expertize tehnice pentru echipamente, expertize tehnice ale proceselor tehnologice care utilizează echipamente de construcţii);

20. Baza documentară, realizată timp de 15 ani în cadrul ICECON, constând în publicaţii de

specialitate (din Franța, Germania, Italia, Austria şi Polonia), proceduri, rapoarte tehnice şi rapoarte de colaborare cu firmele străine privind comportarea funcţională, tehnologică, de fiabilitate, precum şi mentenanţa echipamentelor tehnologice în construcţii;

21.Cărțile  tehnice ale instalaţiilor de producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane și lucrări de drumuri (buncăr de material, alimentatoare, concasoare, ciururi, instalația de spălare a agregatelor, benzile transportoare, grupul pompare apă, etc.).

ANEXA 1

Formularul Raportului de inspecţie tehnică a instalaţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri:

Formularul Raportului de inspecție tehnică trebuie să conțină:

| 1 | Date de identificare a organismului de inspecție (denumire și adresă) |
| --- | --- |
| 2 | Numărul și data emiterii Raportului de inspecție tehnică |
| 3 | Denumirea și date de identificare a instalației de inspectat (model, tip, serie, an de fabricație) |
| 4 | Date de identificare a firmei deținătoare a instalației (denumire, adresă), numărul și data contractului pentru inspecție |
| 5 | Date de identificare a firmei producătoare (denumire, adresă) |
| 6 | Documente de referință utilizate în cadrul inspecției |
| 7 | Identificarea metodelor și procedurilor utilizate |
| 8 | Locul și data inspecției, precum și data limită a următoarei inspecții |
| 9 | Durata normală de funcționare a echipamentului tehnologic (conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea “Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe“) |
| 10 | Durata de funcţionare consumată |
| 11 | Data ultimei revizii tehnice a echipamentului inspectat, din Fişa de evidenţă a lucrărilor de mentenanţă |
| 12 | Rezultatele inspecţiei, conform Anexei la Raportul de inspecţie tehnică |

ANEXA 2

Anexa la Raportul de inspecție tehnică a instalaţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri:

Anexa la Raportul de inspecție tehnică trebuie să conțină:

A. Verificarea documentelor tehnice ale instalaţiei pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri

a. Cartea tehnică

b. Fişa tehnică a instalaţiei privind: durata de utilizare, condiţiile de utilizare, reparaţii şi revizii tehnice, eventuale modificări (modernizări)

c. Certificat de conformitate de la producător cu referinţe la: Legea nr. 319/2006 privind Protecția și securitatea muncii cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva 42/2006)

d. Marcajul CE privind conformitatea de securitate europeană

B. Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate a instalaţiei pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri

a. Structuri metalice de susținere utilaje (profile confecții metalice, suduri, articulații, bolțuri, elemente de fixare la fundație, elemente de fixare tronsoane metalice);

b. Buncăre material (suduri și integritate pereți, elemente de fixare, grătare, sisteme de golire, vopsitorii);

c. Alimentatoare (suduri, elemente de fixare, bare, jgheaburi, arcuri, vibratoare, plăci sau racleți, lanțuri, roți de lanț, benzi de cauciuc, role de reazem, tamburi, mecanisme de antrenare, vopsitorii);

d. Concasoare (suduri, elemente de fixare, carcase, blindaje, ciocane, sisteme de reglaj, mecanisme antrenare, aparători transmisii, vopsitorii);

e. Ciururi (elemente de fixare șasiu, suduri, site, elemente de fixare site, vibratoare, apărătoare excentrice, mecanisme antrenare vibratoare, arcuri, echipamente de spălare, echipamente recuperare apă spălare, vopsitorii);

f. Utilaje spălare-desecare agregate (cuve, suduri, mecanisme antrenare, cupe, palete, elice, benzi desecătoare, elemente fixare utilaj, vopsitorii);

g. Benzi transportoare (benzi de cauciuc, role de rezemare, tamburi de antrenare, mecanisme de antrenare, tambure de întindere, ștergătoare de bandă, dispozitive oprire de urgență);

h. Depozit produse finite (platforme, pereți despărțitori, identificare sorturi);

i. Grup pompare apă (sorb, pompe, conducte, robinete);

j. Decantoare ape uzate (canale colectoare, compartimente, balustradă de protecţie);

k. Instalație de umectare (pompe, rezervor apă, duze);

l. Platforme, pasarele, scări (pardoseli, trepte antiderapante, balustrade, suduri, vopsitorii);

m. Instalație electrică (grup elecrogen, cabluri electrice, doze cutii de borne, dulapuri electrice, centură de împământare);

n.Cabină și postul de comandă (uși, ferestre, scaun reglabil, încălzire/aeresire, iluminat, pupitru de comandă).

C. Inspecţii operaţionale de conformitate şi securitate

1. Determinarea parametrilor tehnologici

Parametrii tehnico-funcţionali care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în ANEXA 3

a. Număr de site la ciur primar

b. Suprafață ciur primar

c. Unghiul de înclinare al sitelor la ciurul primar

d. Număr de site la ciur secundar

e. Suprafață ciur secundar

f. Unghiul de înclinare al sitelor la ciurul secundar

g. Număr de site la ciur terțiar

h. Suprafață ciur terțiar

i. Unghiul de înclinare al sitelor la ciurul terțiar

j. Concasor primar – dimensiunea maximă a materialului la intrare

k. Concasor primar – dimensiunea maximă a materialului la ieșire

l. Concasor secundar – dimensiunea maximă a materialului la intrare

m. Concasor secundar – dimensiunea maximă a materialului la ieșire

n. Nivelul de zgomot la postul de comandă

2. Determinarea parametrilor tehnici care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în Anexa 3

3. Determinarea parametrilor de securitate care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în Anexa 4

a. Cerinţe de securitate:

- sistem de iluminare;

- sisteme speciale de prindere pentru încărcare şi transport;

- organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);

- verificare protectori (apărători, capace, limitatori, integritatea sistemului electric, etc.);

- verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului, protecţie la incendiu, protecţie la temperaturi ridicate;

- verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;

- măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă.

b. Cerinţe de mediu:

- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi și ulei hidraulic

4. Calculul incertitudinii de măsurare

D. Rezultatele inspecţiei instalaţiei pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri

E. Domeniul de utilizare a instalaţiei pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri

F. Numele şi semnătura responsabilului de inspecţie

ANEXA 3

PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI CARE SE EVALUEAZĂ LA INSPECȚIA INSTALAȚIEI  DE PRODUCEREA (PROCESAREA) AGREGATELOR MINERALE

| Producerea agregatelor pentru beton şi lucrări de drumuri | A.CAPABILITATEA ECHIPAMENTELOR TEHNOLOGICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice | Parametri | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| 1. Concasoare (cu fălci, cu ciocane, conice, cu valţuri) | Grad concasare i | Concasoare cu fălci i = Concasoare cu con i = Concasoare cu ciocane i = Concasoare cu valţuri i = |  |  |  | motor | transmisie | organ sfărâmare | blindaje | disp.siguranţă |
|  |  |  | Dimensiunea gurii de alimentare | măsurare | Conform cărţii tehnice |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Deschiderea minimă la ieşire | măsurare |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Turaţia | măsurare |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  | Capacitate de sfărâmare | probă |  | X | X | X |  |  |
|  |  |  | Protecţie | probă |  |  |  |  | X | X |
| 2. Ciururi vibrante | Granulozitate agregate | Indicate în standardele de agregate*1 SR EN 13242 tabelele 2, 3, 4; SR EN 12620 tabelele 2-6; SR EN 13043 tabelele 2, 3, 4 |  |  |  | motor | transmisie | excentrici | arcuri | site |
|  |  |  | Amplitudinea vibraţiilor A (mm) | a)calcul: A=m0r/m b)măsurare | 3 – 4,5 mm |  |  | X |  |  |
|  |  |  | Momentul static al excentricilor | ms = m0r m0 – masa excentricilor [kg] r – excentricitatea [mm] | Cerinţa de a se obtine amplitudinea indicată |  |  | X |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | Turaţia arborelui cu excentrici n [rot/min] | măsurare | Carte tehnică | X | X |  |  |  |
|  |  |  | Frecvenţa f(Hz) | f=n/60 | Carte tehnică | X | X |  |  |  |
|  |  |  | Pulsaţia vibraţiilor forţate [rad/s] | ω=πn/30 |  | X | X |  |  |  |
|  |  |  | Pulsaţia proprie p [s-1] | a)calcul p=km k-rigiditatea arcurilor m-masa ciurului cu material | ω/p = 4…6 (funcţionare în regim de postrezonanţă) |  |  |  | X |  |
|  |  |  | Unghiul de înclinare a a a sitelor α | măsurare | Carte tehnică |  |  |  |  | X |
|  |  |  | Coeficientul de aruncare | calcul: C=Aω2/gcosα | 2,8 – 3,3 | X | X | X |  |  |
|  |  |  | Suprafaţa sitelor [m2] | S=BL B-lăţime L-lungime | Carte tehnică |  |  |  |  | X |
|  |  |  | Suprafaţa activă de cernere s [%] | calcul: l -latura ochiului sitei l1 –pasul sârmelor | s=51% (site 4;8mm) s=64% (sită 16 mm) s=4% (sită 31 mm) |  |  |  |  | X |
| B. Verificare de ansamblu a calităţii procesului tehnologic | - verificarea documentaţiei tehnice şi de provenienţă a echipamentelor tehnologice - existenţa Raportului de inspecţie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Cerinţe de securitate | Verificarea îndeplinirii cerinţelor HG 1029/2008 (Directiva 2006/42/CE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Cerinţe de protecţia mediului | Verificarea îndeplinirii cerinţelor Legii 265/2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*1 Extrase din standardele de agregate privind granulozitatea agregatelor

ANEXA 4

CERINŢE DE SECURITATE ŞI PROTECTIA MEDIULUI

1. Inspecția tehnică privind îndeplinirea cerinţelor de securitate

1.1. Fenomene periculoase (riscuri)

Fenomenele periculoase specifice instalaţiilor pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri

- Pericole mecanice                                                                                                           Tabel 1a

| Denumire | Locul unde apar |
| --- | --- |
| Îngropare | -în buncărele de alimentare sau depozitare a materialelor tratate sau netratate |
| Strivire | -la montarea/ instalarea maşinilor -în zonele de acţiune a transportoarelor cu bandă, ciururilor, concasoarelor, șnecurilor desecătoare |
| Tăiere sau secţionare | -la elementele mobile ale instalaţiei, de exemplu: - transportoare cu bandă - uşile de descărcare a buncărelor |
| Antrenare sau prindere | -în rolele transportoarelor cu bandă -pe transportoarele cu bandă -cu elementele mobile ale ciururilor și concasoarelor |
| Pierderea stabilităţii | -capacitate portantă necorespunzătoare a fundaţiei -montarea/instalarea maşinilor transportabile |
| Cădere Alunecare | -în buncărele de alimentare, în concasoare, în alimentatoare -de pe pasarele -pe pasarelele sau platformele de acces |

b. Pericole electrice                                                                                                               Tabel 1b

| Denumire | Locul unde apar |
| --- | --- |
| Contact electric (direct sau indirect) | -circuite de putere |

c. Pericole generate de materiale şi produse (la mentenanţă)                                          Tabel 1c

| Denumire | Locul unde apar |
| --- | --- |
| Cotact cu pulberi nocive sau inhalarea acestora | Lucrări de mentenanţă: -în carcasele ciururilor -în buncărul de alimentare |
| Incendiu sau explozie | -în cabina de comandă |

d. Pericole generate de nerespectarea principiilor ergonomice                                        Tabel 1d

| Denumire | Locul unde apar |
| --- | --- |
| Poziţie defectuoasă | -în cabinele de comandă (poziţia consolelor, poziţie cu vizibilitate insuficientă a terminalelor) |
| Iluminat necorespunzător al postului de comandă | -amplasarea necorespunzătoare a cabinei de comandă în raport cu iluminatul natural sau sursele de iluminat artificial |

e. Pericole generate de defectarea sursei de energie şi alte disfuncţionalităţi                  Tabel 1e

| Denumire | Locul unde apar |
| --- | --- |
| Defectarea alimentării cu energie (electrică, pneumatică şi hidraulică) | -închiderea automată a obturatoarelor de golire a buncărelor şi silozurilor de depozitare a materialelor |
| Pierderea neprevăzută a stabilităţii maşinii, răsturnare | -în particular pentru instalatiile transportabile la montare/ instalare şi reglare în timpul asamblării |

f. Pericole  generate de absenţa sau poziţionarea incorectă a dispozitivelor de protecţie

Tabel 1f

| Denumire | Locul unde apar |
| --- | --- |
| Accesorii pentru încărcare şi descărcare | -prelevarea probelor pentru controlul producţiei pe instalaţia aflată în funcţiune |
| Accesorii principale pentru protecţie în timpul operaţiilor de mentenanţă | -accesorii de montare pentru manipularea pieselor de schimb grele şi agabaritice (de exemplu pentru ciururi, concasoare) dacă aceste maşini sunt amplasate la înălţime |
| Apărătorile de protectie la transmisiile mecanice | -la concasoarele cu fălci și cu ciocane -la mecanismele exterioare de antrenare a tamburilor de la benzile transportoare - la ciururile vibrante |

  - Verificarea cerinţelor de securitate

Verificarea cerinţelor de securitate este sintetizată în tabelul 2 şi urmăreşte să se stabilească dacă     s-au luat măsurile necesare pentru eliminarea sau reducerea riscurilor (pericolelor) indicate în tabelele 1a - 1f.

Tabel 2

| Verificări | Mod de verificare |  |  | Rezultat |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examinare vizuală | Încercare functională | Măsurare | Conform | Necon- form |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Buncăre şi silozuri | Acces/grilaj | Sistem de blocare | Dimensiuni grilaj |  |  |
| Transportoare cu bandă | Protectori | Sistem de blocare | Dimensiuni grilaj |  |  |
| Concasoare | Protectori | Sistem de blocare | Dimensiuni grilaj |  |  |
| Ciur, instalaţie desprăfuire | Ferestre vizitare | Sistem de blocare |  |  |  |
| Buncăre, padocuri | Dispozitiv prelevare probe | Sistem de blocare |  |  |  |
| Echipamamente de ridicare | Amplasare echipamente de ridicare | Dispozitive de protecţie Hidraulice şi/sau mecanice |  |  |  |
| Post de comandă | Pupitre, uşi | Sistem de blocare | Temperatura |  |  |
| Instalaţie electrică | Cabluri, împământare | Opriri de urgenţă Semnal acustic Izolaţie electrică Sistem de blocare |  |  |  |
| Mijloace de acces | Pasarele, platforme, scări |  | Distanţa |  |  |
| Zone interzise/ cu acces limitat | Panouri de avertizare |  |  |  |  |

1.3. Verificarea existenţei  marcajelor

Instalaţiile pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri trebuie să fie prevăzute cu plăcuţe de identificare. Plăcuţe de identificare pentru fiecare din echipamentele componente instalaţiei trebuie să cuprindă următoarele marcaje: numele şi adresa producătorului, anul de fabricaţie, tipul, seria, marcajul CE (pentru produse destinate a fi comercializate în UE).

2. Verificarea îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului

Instalaţiile pentru producerea (procesarea) agregatelor minerale pentru betoane şi lucrări de drumuri trebuie să asigure şi încadrarea sub limitele admise de poluare a mediului cu pulberi, scurgeri de fluide tehnologice, reziduuri ce rezultă din fluxul tehnologic, repectându-se Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru îndeplinirea cerinţelor de mai sus se impune verificarea cerinţelor indicate în tabelul 3.

Tabel 3

| Nr. crt. | Cerinţe pentru protectia mediului | Rezultatul verificării |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | conform | neconform |
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Eliminarea emisiilor de praf la buncărele de alimentare |  |  |
| 2 | Eliminarea emisiilor de praf la ciururile de agregate (carcase etanşe racordate la instalaţia de desprăfuire) |  |  |
| 3 | Eliminarea emisiilor de praf la concasoare (carcase etanşe racordate la instalaţia de desprăfuire) |  |  |
| 4 | Eliminarea emisiilor de praf la padocurile de depozitare (dotarea cu instalaţie de umectare a prafului) |  |  |
| 5 | Etanşare la instalaţiile de transport (benzile transportoare) |  |  |
| 6 | Inexistenta pierderilor de combustibil şi ulei |  |  |
| 7 | Existenţa și funcționare corectă a decantoarelor de ape uzate |  |  |
| 8 | Existenţa unei autorizaţii de mediu valabile |  |  |

Acte normative şi reglementări tehnice                                        ANEXA 5

| Nr. crt. | Denumirea actului normativ | Publicaţia |
| --- | --- | --- |
|  | Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr.12 din 24 ianuarie 1995 |
|  | Legea nr. 319/2006 securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006 |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva 42/2006); | Monitorul Oficial nr. 674 din 30 septembrie 2008 |
|  | HG 1756/2006 – “Hotărâre privind limitarea emisiilor de zgomot produs de echipamente “ (Directiva 14/2000); | Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2007 |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 |
|  | Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă | Monitorul Oficial nr. 815 din 03 octombrie 2006 |
|  | Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 1196 din 30 decembrie 2005 |
|  | Hotărârea nr. 1236/2012 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului | Monitorul Oficial, Partea I nr. 876 din 21decembrie 2012 |
|  | Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului - indicativ CP 012/1-2007 | Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 16/05/2008 |

- ANEXA 6

- Standarde

| Nr. crt. | Standard | Titlu |
| --- | --- | --- |
|  | SR EN ISO/CEI 17020/2012 | Evaluarea conformității. Cerințe pentru funcționarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecții |
|  | SR EN 12620+A1:2008 | Agregate pentru beton |
|  | SR EN 13242+A1:2008 | Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în inginerie civilă şi în construcţii de drumuri |
|  | SR EN 13043:2003, SR EN 13043:2003/AC:2004 | Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic |
|  | SR EN 13139:2003; SR EN 13139:2003/AC:2004; SR EN 13139:2003/C91:2009 | Agregate pentru mortare |
|  | SR EN 13450:2003; SR EN 13450:2003/AC:2004 | Agregate pentru balast de cale ferată |
|  | SR EN 13383-1/2003, SR EN 13383-1:2003/AC:2004 | Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificații |