Procedură pentru inspecȚia TEHNICă A echipamentelor PENTRU TRANSPORTUL ŞI PUNEREA ÎN OPERĂ A BETONULUI

CUPRINS

| CAP.I | OBIECT, CONŢINUT, DOMENIU DE APLICARE, DOCUMENTE DE REFERINŢĂ, DEFINIŢII, DOCUMENTE REZULTATE ÎN URMA PROCESULUI DE INSPECŢIE TEHNICĂ | 4 |
| --- | --- | --- |
| I. | OBIECTUL FUNDAMENTAL AL PROCEDURII | 4 |
| I.1. | OBIECTIVELE PROCEDURII | 4 |
| I.2. | CONŢINUTUL PROCEDURII | 4 |
| I.3. | DOMENIU DE APLICARE | 4 |
| I.4. | CERINŢE DE SECURITATE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI | 5 |
| I.5. | DEFINIŢII | 5 |
| I.6. | DOCUMENTE REZULTATE ÎN PROCESUL DE INSPECŢIE TEHNICĂ | 6 |
| CAP.II | CONCEPT PROCEDURAL AL INSPECŢIEI TEHNICE | 7 |
| II.1. | CONCEPTUL PROCEDURAL AL INSPECŢIEI TEHNICE | 7 |
| II.2. | ORGANIZAREA INSPECŢIEI TEHNICE | 7 |
| CAP.III | VERIFICAREA STĂRII TEHNICE A MAŞINILOR MĂSURAREA/DETERMINAREA PARAMETRILOR TEHNICI ŞI/SAU TEHNOLOGICI, VERIFICAREA ÎNDEPLINIRII PRINCIPALELOR CERINŢE DE SECURITATE ŞI MEDIU,ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ | 9 |
| III.1. A. B. | VERIFICAREA STĂRII TEHNICE A MAŞINILOR Autobetoniere şi autobasculante cu benă specială pentru beton Pompe şi autopompe de beton | 9 10 10 |
| III.2. | ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ A AUTOBETONIERELOR ŞI AUTOBASCULANTELOR CU BENA SPECIALĂ PENTRU BETON | 11 |
| III.2.1. | INSPECŢIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ A AUTOBETONIERELOR ŞI AUTOBASCULANTELOR CU BENA SPECIALĂ PENTRU BETON | 11 |
| III.2.2. | INSPECŢIA ŞASIULUI SUPLIMENTAR ŞI A CAPOTAJELOR. | 12 |
| III.2.3. | INSPECŢIA GRUPULUI DE ACŢIONARE A TOBEI | 12 |
| III.2.4. | INSPECŢIA TEHNICĂ A INSTALAŢIEI HIDRAULICE DE ACŢIONARE A TOBEI | 12 |
| III.2.5. | INSPECŢIA INSTALAŢIEI DE APĂ | 13 |
| III.2.6. | INSPECŢIA TEHNICĂ A ECHIPAMENRULUI DE LUCRU | 13 |
| III.2.7. | INSPECŢIA POSTULUI DE CONDUCERE | 14 |
| III.2.8. | INSPECŢIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCŢIONALI - MĂSURAREA ŞI DETERMINAREA PARAMETRILOR PRINCIPALI | 14 |
|  | REZULTATELE INSPECŢIEI | 15 |
| III.3. | ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ A POMPELOR ŞI AUTOPOMPELOR DE BETON | 15 |
| III.3.1. | INSPECŢIA PRIVIND STAREA TEHNICĂ A POMPELOR ŞI AUTOPOMPELOR DE BETON | 15 |
| III.3.2. | INSPECŢIA ŞASIULUI SUPLIMENTAR ŞI A CAPOTAJELOR. | 16 |
| III.3.3. | INSPECŢIA GRUPULUI DE ACŢIONARE DIESEL - HIDRAULIC SAU ELECTRO - HIDRAULIC | 16 |
| III.3.4. | INSPECŢIA TEHNICĂ A ECHIPAMENTULUI DE LUCRU | 17 |
| III.3.5. | INSPECŢIA POSTULUI DE CONDUCERE | 17 |
| III.3.6. | INSPECŢIA PRIVIND PARAMETRII TEHNICO-FUNCŢIONALI - MĂSURAREA ŞI DETERMINAREA PARAMETRILOR PRINCIPALI | 18 |
|  | REZULTATELE INSPECŢIEI | 19 |
| CAP. IV | ANEXE, BIBLIOGRAFIE | 20 |
| IV.1. IV.2 | ANEXE BIBLIOGRAFIE Anexa 1- Raport de inspecţie tehnică (model) Anexa 2 - Anexa la Raport de inspecţie tehnică (conţinut) Anexa 3 - TABEL 1 – PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI LA AUTOBETONIERE ŞI AUTOBASCULANTE CU BENĂ SPECIALĂ PENTRU BETON - TABEL 2 – PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI LA POMPE ŞI AUTOPOMPE DE BETON Anexa 4 - Cerinţe de securitate şi protecţia mediului Anexa 5 – Acte normative şi reglementări tehnice Anexa 6 - Standarde | 20 20 21 22 25 27 29 31 32 |

CAPITOLUL I

Obiect, conținut, domeniu de aplicare, cerinţe de securitate şi protecţia mediului, definiţii, documente rezultate în urma procesului de inspecţie

1. OBIECTUL FUNDAMENTAL AL PROCEDURII

Obiectul lucrării constă în elaborarea unei proceduri de inspecţie tehnică a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere, autobasculantele cu benă specială pentru beton, pompe şi autopompe de beton, care stabilește verificările ce trebuie efectuate, având în vedere toţi factorii care influenţează calitatea betonului, astfel încât să se asigure nivelul de calitate al betonului impus de reglementările tehnice în domeniu.

I.1. OBIECTIVELE PROCEDURII

I.1.1. Elaborarea unei proceduri operaţionale pentru evaluarea capabilităţii  tehnice a echipamentelor (mașinilor) pentru transportul şi punerea în operă a betonului.

I.1.2. Stabilirea “nivelului de performanţă de prag” la echipamentele (mașinile) de transport şi punere în operă a betonului, astfel încât să existe garanţia obţinerii unor betoane la un nivel de calitate acceptat şi predictibil.

I.1.3. Corelarea “valorilor de prag” ale echipamentelor (mașinilor) pentru transportul şi punerea în operă a betonului la nivelul solicitat privind menţinerea pe durata transportului şi la punerea în operă a calităţii betonului preparat în centrala de beton.

I.1.4. Asigurarea menţinerii parametrilor de lucru la „niveluri de prag” pe întreaga durată de viaţă a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor.

I.2. CONŢINUTUL PROCEDURII

Procedura de inspecţie tehnică în conformitate cu obiectivele şi obiectul lucrării conţine metode de analiză şi evaluare, după cum urmează:

- verificarea capabilităţii funcţionale şi tehnologice a echipamentelor (mașinilor) de a transporta şi a pune în operă betonul la nivelul de calitate impus şi în condiţii de eficienţă ridicată;

- verificarea respectării cerinţelor tehnologice impuse procesului de transport şi punere în operă a betonului şi în special de menţinere a calităţii betonului preparat în centrale de betoane;

- verificarea existenţei şi a modului de aplicare a unui sistem de mentenanţă sigur şi stabil, care să asigure menţinerea performanţelor tehnologice ale echipamentelor (mașinilor) de a transporta şi a pune în operă betonul;

- stabilirea unor niveluri de prag minime sau maxime pentru principalii parametri ai echipamentului (mașinii) de transport şi punere în operă a betonului şi compararea acestora cu valorile determinate în cadrul inspecţiei;

- verificări privind îndeplinirea de către echipamentele (mașinile) de transport şi punere în operă a cerinţelor de bază privind securitatea şi protecţia mediului.

I.3. DOMENIU DE APLICARE

Prezenta procedură se aplică pentru verificarea îndeplinirii cerinţelor de capabilitate a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betonului în vederea realizării unor betoane de calitate conform NE 012-1/2007, precum şi pentru verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi protecţia mediului. Procedura se aplică agenţilor economici, persoane juridice, care importă, comercializează, închiriază prin leasing sau exploatează echipamente pentru transportul şi punerea în operă a betonului.

Procedura de inspecţie tehnică conţine reguli operaţionale de analiză şi evaluare cu finalizare printr-un document denumit “Raport de inspecţie tehnică”.

I.4. CERINŢE DE SECURITATE ŞI PROTECŢIA MEDIULUI – a se vedea Anexa 4

I.5. DEFINIŢII

Pentru cerinţele prezentei proceduri se aplică termenii şi definiţiile următoare:

- Inspecţia tehnică  - un proces complex în care se realizează examinarea unui proiect al unui produs, examinarea unui produs, a unui serviciu, a unui proces sau al unei fabrici şi stabilirea conformităţii lor cu cerinţele specifice sau, pe baza unei judecăţi profesionale, cu cerinţele generale.

- Inspecţia operatională - proces de evaluare a conformităţii prin observare şi judecare, însoţite după caz, de măsurare, de încercare, sau de comparare cu un calibru.

- Valoarea de prag - valoarea maximă sau minimă a unei mărimi asociate unei caracteristici tehnice sau tehnologice a unui echipament (determinată după un anumit procedeu de măsurare), permiţând compararea mărimii cu altele de aceeaşi natură şi peste, sau sub care, nu se poate trece. Valorile de prag se pot exprima prin valori absolute şi relative. Valorile de prag pot fi cu sau fără abateri.

- Nivel tehnic de capabilitate  – însușire a unui echipament de a fi capabil să execute operaţii tehnologice la un nivel de performanţă stabilit, cu respectarea cerinţelor de calitate şi a cerinţelor esenţiale de securitate şi sănătate în muncă care îi sunt aplicabile.

- Nivel parametric de prag – valoarea maximă sau minimă a unui parametru peste, sau sub care, nivelul tehnic de capabilitate al unui echipament tehnologic este necorespunzător.

- Mașină – echipament de transport şi punere în operă a betonului.

- Autobetonieră - unitate de amestecare a betonului montată de obicei pe un şasiu autopropulsat, capabilă să amestece şi să livreze un beton omogen.

- Malaxor / cuvă agitatoare - echipament montat de obicei pe un şasiu autopropulsat şi capabil să conserve un beton proaspăt omogen în timpul transportului.

- Bena (buncăr de transport) - echipament utilizat pentru transportul betonului fără agitare, de exemplu, camion cu benă basculantă sau buncăr de transport.

- Beton - material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrişului şi apei cu sau fără aditivi şi adaosuri şi ale cărui proprietăţi se dezvoltă prin hidratarea cimentului.

- Beton proaspăt - beton complet amestecat ce se află în stare fluidă, gata pentru  punerea în operă şi compactarea prin vibrare.

- Amestec - cantitatea de beton proaspăt produs într-un singur ciclu de amestecare discontinuă, sau cantitatea descarcată în timp de 1 minut de un malaxor cu funcţionare continuă.

- Şarja - cantitatea de beton transportată într-un vehicul şi conţinând unul sau mai multe amestecuri.

- Lucrabilitate - proprietatea betonului proaspăt (cu păstrarea omogenităţii) de a asigura umplerea cofrajelor şi înglobarea armăturilor. Se apreciază pe baza consistenţei betonului determinate prin metode specifice: tasare, grad de compactare şi răspândire.

- Verificare - examinarea dovezilor obiective de asigurare a cerinţelor specificate, prin precizări procedurale, în vederea confirmării conformităţii.

1.6. DOCUMENTE REZULTATE ÎN PROCESUL DE INSPECŢIE TEHNICĂ

În procesul de inspecţie tehnică se va întocmi un dosar care va cuprinde cel puţin următoarele documente:

- Documentul prin care se solicită inspecţia tehnică (cerere, notă de comandă, etc.);

- Documente de referinţă:

- documentaţia tehnică a maşinii (caracteristici tehnice şi tehnologice, componente şi măsuri de sănătate şi securitate, mentenanţa maşinii);

- standarde/norme/specificaţii tehnice pentru produs, standarde/norme/specificaţii tehnice pentru proces;

- procedura operaţională a organismului de inspecţie, etc;

- Înregistrări realizate în procesul de inspecţie;

- Documentul final: Raport de inspecţie tehnică rezultat în urma procesului de inspecţie tehnică şi care se elaborează în două exemplare, dintre care unul va fi înaintat beneficiarului, iar celălalt va fi arhivat la organismul de inspecţie pentru un interval de timp (ani) stabilit prin procedurile sistemului calității. Datele obligatorii înscrise în Raportul de inspecţie tehnică sunt prezentate în ANEXA 1 și ANEXA 2 la prezenta procedură.

CAPITOLUL II

II.1. CONCEPTUL PROCEDURAL AL INSPECŢIEI TEHNICE

Procedura de inspecţie este concepută astfel încât să poată fi verificate următoarele aspecte:

a) Starea tehnică a maşinii

Inspecţia stării tehnice va cuprinde:

- examinarea vizuală a maşinii în staţionare;

- examinarea vizuală a maşinii la funcţionarea în gol;

- examinarea vizuală a maşinii la funcţionarea în sarcină.

Examinarea maşinii constă în efectuarea următoarelor activităţi:

- inspecţia şasiului şi a capotajelor;

- inspecţia grupului de acţionare (motorul diesel);

- inspecţia transmisiei;

- inspecţia instalaţiei hidraulice;

- inspecţia sistemului de deplasare;

- inspecţia echipamentului de lucru;

- inspecţia postului de conducere.

b) Parametrii tehnico-funcţionali

Măsurarea şi determinarea principalilor parametri, stabilirea valorilor de prag, stabilirea abaterilor parametrilor tehnici şi tehnologici.

c) Îndeplinirea cerinţelor de securitate şi mediu

d) Stabilirea rezultatelor inspecţiei tehnice

Îndeplinirea cerințelor din procedura de inspecţie tehnică stabilite pentru mașină în vederea demonstrării capabilităţii acesteia de a răspunde cerinţelor tehnice şi tehnologice pentru realizarea de lucrări de calitate care să conducă la realizarea cerinţelor esenţiale prevăzute în directive, standarde, normative, specificaţii tehnice, etc.

e) Domeniul de utilizare

Dacă cerinţele prevăzute în procedură nu sunt îndeplinite în totalitate, în urma evaluării făcute, echipa de inspecţie tehnică poate restrânge domeniul de utilizare în construcţii. Domeniul de utilizare precizat în formularul de raport de inspecţie tehnică poate fi restrâns sau extins prin completarea de către echipa de inspecţie.

II.2. ORGANIZAREA INSPECŢIEI TEHNICE

Inspecţia tehnică cuprinde următoarele etape:

a. Prezentarea echipei de inspecţie conducerii societăţii solicitante sau reprezentantului acesteia, în calitate de beneficiar al inspecţiei tehnice, ce deţine mașina (echipamentul de transport şi punere în operă a betonului).

b. Efectuarea instructajului introductiv general echipei de inspecţie tehnică, de către persoana desemnată de beneficiar, conform dispoziţiilor Legii 319/2006.

c. Desfăşurarea inspecţiei tehnice în prezenţa persoanei împuternicite de conducerea societăţii solicitante (beneficiar).

d. Semnarea angajamentului deontologic de către membrii echipei de inspecţie, înaintea începerii inspecţiei tehnice propriu-zise, în prezenţa persoanei împuternicite de către beneficiar. Verificarea dosarului de produs referitor la documentele depuse de beneficiar (cerere, chestionar de autoevaluare şi documentaţia tehnică - în limba română). Verificarea îndeplinirii condiţiilor contractuale (contract semnat, avans plătit etc.).

e. Informarea în manieră succintă a beneficiarului de către şeful echipei de inspecţie tehnică cu privire la modalitatea de desfăşurare a inspecţiei tehnice, a obiectivelor urmărite în cadrul inspecţiei şi prezentarea  conţinutului Raportului de inspecţie tehnică.

f. Consemnarea în raportul de inspecţie tehnică, pe parcursul sau la sfârşitul activităţii de inspecţie, a rezultatelor constatate  de către echipă, prin notare cu conform  şi/sau neconform.

g. Completarea cu rezultatele măsurărilor și cu valorile determinate prin calcul efectuate de către echipa de inspecţie în Raportul de inspecţie tehnică.

h. Prezentarea concluziilor inspecţiei tehnice şi semnarea Raportului de inspecţie tehnică de către membrii echipei de inspecţie.

CAPITOLUL III

Verificarea stării tehnice a maşinilor,

Măsurarea/determinarea parametrilor tehnici şi/sau tehnologici,

Verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate şi mediu,

Activităţile operaţionale desfăşurate la inspecţia tehnică

III.1. VERIFICAREA STĂRII TEHNICE A MAŞINILOR

Pentru verificarea stării tehnice a maşinilor, acestea trebuie să fie complet echipate conform documentaţiei tehnice.

Evaluarea funcţională prin examinarea vizuală a mașinii în staționare presupune existenţa componentelor vitale şi tehnologice, cum sunt:

- Autobetonierele şi autobasculantele cu benă specială pentru beton trebuie să aibă  în compunere următoarele:

- şasiu / autoşasiu;

- şasiu suplimentar şi capotaje;

- grup de acţionare electro-hidraulic sau diesel-hidraulic;

- verificare grup de acţionare a tobei;

- instalaţie hidraulică de acţionare a tobei/a arborelui agitator/a benei (basculare) ;

- sistem de deplasare;

- instalaţia hidraulică a benei (malaxare şi/saubasculare);

- echipament de lucru (tobă cu sistem de malaxare/bena specială pentru beton, pâlnie de încărcare, mecanism de descărcare, instalaţie de apă);

- benă specială pentru beton;

- cabină şi post de conducere cu aparatură de control, monitorizare de proces de lucru (acolo unde este cazul), monitorizare parametri funcţionali ai maşinii şi semnalizare.

- Pompele și autopompele de beton trebuie să aibă  în compunere următoarele:

- şasiu / autoşasiu;

- şasiu suplimentar şi capotaje;

- grup de acţionare electro-hidraulic sau diesel-hidraulic;

- instalaţie hidraulică;

- echipament de lucru: pompă de beton (cilindri, placă de distribuţie şi pistoane); buncăr de  alimentare cu beton, sistem de distribuţie a betonului (conducte metalice, furtune, braț), instalaţie de spălare;

- cabină şi post de conducere cu aparatură de control, monitorizare de proces de lucru (acolo unde este cazul), monitorizare parametri funcţionali ai maşinii şi semnalizare.

A. Autobetoniere şi  autobasculante  cu benă specială pentru beton

Pentru verificarea stării tehnice a autobetonierelor şi  autobasculantelor cu benă specială pentru beton se desfăşoară următoarele activităţi:

a. evaluarea funcţională prin examinarea vizuală a utilajului în staţionare a subansamblurilor principale funcţionale şi tehnologice, cum sunt:

- grupul de acţionare a tobei sau benei basculante, transmisia, instalaţia hidraulică, şasiul suplimentar, instalaţia de apă:

- echipamentul de lucru: (toba/bena basculantă cu sistemul de malaxare, pâlnia de încărcare, mecanismul de descărcare);

- postul de conducere cu aparatura de comandă şi monitorizare a procesului tehnologic.

b. verificarea funcţională şi tehnologică a întregului echipament în gol şi în sarcină

- Verificarea capabilităţii tehnologice în frontul de lucru şi a atingerii parametrilor de prag;

- Măsurarea / determinarea principalilor parametri şi evaluarea acestora în raport cu valorile din cartea tehnică şi “valorile de prag” stabilite, pentru:

¤ turaţia tobei;

¤ înălţimea la pâlnia de încărcare;

¤ înălţimea maximă la jgheabul de descărcare;

¤ timpul minim de descărcare;

¤ turaţia melcului agitator.

- Verificări privind mentenanţa echipamentului tehnologic (documente de evidenţă a stării tehnice).

Programul de mentenanţă care trebuie să cuprindă:

¤ măsurile operaţionale de înlocuire rapidă a componentelor defecte;

¤ operaţiile de mentenanţă adoptate, în mod special, pentru asigurarea menţinerii parametrilor funcţionali iniţiali, ce determină direct capabilitatea tehnologică de lucru.

¤ înregistrări privind operaţiile de mentenanţă efectuate (fişa de evidenţă).

c. verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate a muncii şi a mediului

¤ cerinţe de securitate

    - sistem de iluminare;

    - organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);

    - verificare protectori (apărători, capace, limitatori, sistem electric, etc.);

    - verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului;

    - verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;

    - măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă.

¤ cerinţe de mediu

- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.

B. Pompe  şi autopompe de beton

Pentru verificarea stării tehnice a pompelor şi autopompelor de beton se desfăşoară următoarele activităţi:

a. evaluarea funcţională prin examinarea vizuală a utilajului în staţionare a subansamblurilor principale funcţionale şi tehnologice, cum sunt:

- grup de acţionare electro-hidraulic sau diesel-hidraulic, instalaţie hidraulică, şasiu / autoşasiu;

- echipamentul de lucru: pompa de beton (cilindrii, placa de distribuţie şi pistoanele); buncăr de  alimentare cu beton, sistemul de distribuţie a betonului (conducte metalice, furtune, braţ), instalaţie de spălare;

- postul de conducere cu aparatura de comandă şi monitorizare a procesului tehnologic.

b.  verificarea funcţională şi tehnologică a întregului echipament în gol şi în sarcină

- Verificarea capabilităţii tehnologice în frontul de lucru şi a atingerii parametrilor de prag;

- Măsurarea / determinarea principalilor parametri şi evaluarea acestora în raport cu valorile din cartea tehnică şi “valorile de prag” stabilite, pentru:

¤ presiunea de pompare a betonului;

¤ înălţimea maximă;

¤ deschiderea maximă;

¤ diametrul interior al conductei;

¤ productivitatea tehnică;

- Verificări privind mentenanţa echipamentului tehnologic (documente de evidenţă a stării tehnice).

Programul de mentenanţă trebuie să cuprindă:

¤ măsurile operaţionale de înlocuire rapidă a componentelor defecte;

¤ operaţiile de mentenanţă adoptate, în mod special, pentru asigurarea conservării parametrilor funcţionali iniţiali, ce determină direct capabilitatea tehnologică de lucru;

¤ înregistrări privind operaţiile de mentenanţă efectuate (fişa de evidenţă).

c. verificarea îndeplinirii principalelor cerinţe de securitate a muncii şi a mediului

¤ cerinţe de securitate

- sistem de iluminare;

- organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);

- verificare protectori (apărători, capace, limitatori, sistem electric, etc.);

- existenţa şi verificarea dispozitivelor de calare;

- verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului;

- verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;

- măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă.

¤ cerinţe de mediu.

- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.

III.2. ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE  DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ A autobetonierelor Şi  autobasculantelor  cu benĂ specialĂ pentru beton

III.2.1. Activităţile operaţionale la inspecţia privind starea tehnică a autobetonierelor şi autobasculantelor cu benă specială pentru beton

Activitatea de inspecţie privind starea tehnică va cuprinde următoarele:

- examinarea vizuală a maşinii în staţionare;

- examinarea vizuală a funcţionării maşinii, în gol;

- examinarea vizuală a funcţionării maşinii, în sarcină.

La funcţionarea în gol şi în sarcină a mașinii, aceasta va fi comandată numai de operatorul titular, iar inspectorii se vor situa în cabină sau în afara razei de acţiune a acesteia.

La subansamblele/piesele instalaţiei supuse inspecţiei, prezentate în formularul de Raport de inspecţie tehnică se examinează starea şi funcţionalitatea numai acolo unde este cazul.

Când subansamblul inspectat tehnic din cadrul mașinii este conform, în formularul Raport de inspecţie tehnică, rezultatul final este conformitate

Dacă la un subansamblu din cadrul instalaţiei se inspectează, atât starea tehnică, cât şi funcţionalitatea şi una dintre acestea este neconformă, rezultatul final este neconformitate. Se poate preciza, în funcţie de caz, “starea neconformă” sau “funcţionalitate neconformă”.

Ca documente de referinţă se vor utiliza: cartea tehnică, CP 012/1 – 2007, SR EN 953 +A1:2009.

III.2.2. Activităţile operaţionale la inspecţia şasiului suplimentar şi a capotajelor

Activităţile operaţionale la inspecţia şasiului suplimentar şi a capotajelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- la construcţia metalică nu sunt admise deformaţii, modificări, deteriorări sau uzuri pronunţate;

- elementele de amortizare să fie complete, nefisurate, fără deformaţii remanente exagerate;

- la cordoanele de sudură nu sunt admise crăpături;

- articulaţiile trebuie să lucreze uşor şi să aibă ungătoare;

- îmbinările demontabile să fie complete şi să fie bine strânse;

- dispozitivul de blocare să fie complet, cu toate elementele de siguranţă şi să nu aibă fisuri;

- capotajele trebuie să fie complete şi să nu aibă deformaţii sau uzuri pronunţate (coroziune);

- părţile vopsite ale maşinii nu trebuie să aibă pete de oxizi.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.2.3. Activităţile operaţionale la inspecţia grupului de acţionare a tobei sau benei basculante

Activităţile operaţionale la inspecţia grupului de acţionare a tobei sau benei basculante trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- grupul de actionare să fie complet, să aibă placuţe de inscripţionare complete şi capotaje etanşe;

- motorul trebuie să aibă o pornire uşoară la rece şi să  funcţioneze uniform, fără  zgomote şi vibraţii anormale;

- sistemul de alimentare cu combustibil, sistemul de ungere, sistemul de răcire, sistemul de aspiraţie a aerului, sistemul de evacuare a gazelor trebuie să fie complete şi să funcționeze la parametrii indicaţi în cartea maşinii;

- verificarea prinderii grupului de acţionare la şasiul suplimentar;

- verificarea dispozitivului de cuplare-decuplare a pompei hidraulice.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.2.4. Activităţile operaţionale la inspecţia instalaţiei hidraulice de acţionare a tobei sau benei basculante

Activităţile operaţionale la inspecţia instalaţiei hidraulice de acţionare a tobei sau benei basculante trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- pompa şi motorul hidraulic trebuie să răspundă prompt la comenzi şi să nu existe pierderi de ulei în instalaţia hidraulică;

-  aparatajul de comandă şi control trebuie să fie complet şi în funcţiune;

-  racordurile hidraulice să nu fie deteriorate şi să nu prezinte pierderi de ulei;

-  furtunurile sau conductele metalice să nu prezinte urme de îmbătrânire  sau uzură.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.2.5. Activităţile operaţionale la inspecţia instalaţiei de apă

Activităţile operaţionale la inspecţia instalaţiei de apă trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  - rezervorul de apă, cu o capacitate suficientă acoperirii necesarului de apă, să fie complet (capac gură umplere, indicator de nivel, etc) şi să nu piardă apă;

  - dozatorul de apă trebuie să fie în funcţiune, menţinut curat şi cu capac de protecţie transparent;

  - instalaţia de spălare sub presiune trebuie să fie completă (robineţi, pompă, furtun nedeteriorat, braţ cu ventil şi duză) şi să permită spălarea pe toată lungimea maşinii.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.2.6. Activităţile operaţionale la inspecţia echipamentului de lucru (toba/bena basculantă cu sistemul de malaxare, pâlnia de încărcare, mecanismul de descărcare)

Activităţile operaţionale la inspecţia echipamentului de lucru presupun următoarele:

- inspecţia tehnică a tobei/benei basculante – cerinţe:

- toba/bena basculantă nu trebuie să prezinte deformaţii, modificări, deteriorări sau uzuri pronunţate, depuneri de beton întărit;

- calea de rulare nu trebuie să prezinte uzuri pronunţate şi praguri;

- rolele de sprijin să nu fie uzate sau deformate şi să nu aibă jocuri radiale în lagăre;

- capacele de vizitare (golire în caz de avarie) trebuie să fie neblocate, etanşe şi să nu permită scurgerea laptelui de ciment;

- toba/bena basculantă trebuie să asigure descărcarea completă a betonului.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

- inspecţia tehnică a pâlniei de încărcare – cerinţe:

- pâlnia de încărcare nu trebuie să prezinte deformaţii, modificări, uzuri pronunţate, depuneri de beton întărit şi trebuie să aibă  protecţie anticorozivă pe suprafeţele care nu vin în contact cu betonul.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate.

- inspecţia tehnică a mecanismului de descărcare – cerinţe:

- jghiaburile de bază şi cele suplimentare detaşabile nu trebuie să prezinte deformaţii, modificări, deteriorări, uzuri pronunţate sau depuneri de beton;

- dispozitivul de manevrare jgheab trebuie să răspundă prompt la comenzi.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.2.7. Activităţile operaţionale la inspecţia postului de conducere

Activităţile operaţionale la inspecţia postului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- scările şi scaunul să fie cele prevăzute de producător şi în bună stare;

- platforma de comandă să nu fie blocată cu piese de schimb sau alte materiale;

- butoanele şi manetele de comandă să fie uşor identificabile, să nu prezinte urme de deteriorare şi să raspundă prompt la acţionare

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.2.8. Activităţile operaţionale la inspecţia privind parametrii tehnico-funcţionali - Măsurarea şi determinarea parametrilor principali.

Pentru a vedea dacă maşina şi-a păstrat capabilitatea tehnologică, se măsoară şi se determină parametrii de mai jos. Valorile măsurate şi incertitudinile de măsurare se consemnează în Raportul de inspecție tehnică. În cazul în care “valoarea măsurată + incertitudinea de măsurare” depăşeşte limita admisă, responsabilitatea utilizării echipamentului tehnologic revine beneficiarului. Evaluarea se face având ca document de referinţă cartea tehnică (proiectul) sau alte acte normative.

- Turaţia tobei - se determină turaţia în gol (la turaţia nominală a motorului termic) prin măsurarea cu cronometrul a timpului (t) în care toba execută un nr. (R) de rotaţii complete. Turaţia (n) se determina cu relaţia:

n (rot/min) = R (rot) / t (min)

Pentru o determinare cât mai exactă a turaţiei se alege R ≥ 20 rot.

Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 5% (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, aceasta se consideră conformă.

- Timpul de descărcare - se măsoară cu cronometrul timpul de descărcare şi se compară

cu valoarea din cartea tehnică. Dacă timpul efectiv de descărcare variază cu până la ± 5% (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertiudinea de măsurare, acesta se consideră conform.

- Unghiul de basculare al benei - se măsoară cu ajutorul nivelei de unghi şi se  determină ca diferenţa între unghiul de basculare maxim şi unghiul de basculare minim. Se verifică conformitatea lui cu cartea tehnică.

- Înălţimea la pâlnia de încărcare este distanţa de la planul orizontal, pe care se află autobetoniera sau autobasculanta, la marginea de sus a pâlniei de încărcare. Se verifică conformitatea ei cu cartea tehnică. Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 20 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertiudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.

- Înălţimea maximă la jghiabul de  descărcare este distanţa de la planul orizontal, pe care se află autobetoniera sau autobasculanta, la marginea inferioară a primului jgheab de descarcăre. Se verifică conformitatea ei cu cartea tehnică. Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 20 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertiudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.

- Turaţia melcului agitator (la autotransportoarele cu benă) - se determină turaţia în gol  prin măsurarea cu cronometrul a timpului (t) în care melcul execută un număr (R) de rotaţii complete. Turaţia (n) se determină cu relaţia:

n (rot/min) = R (rot) / t (min)

Pentru o determinare cât mai exactă a turaţiei se alege R ≥ 20 rot.

Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 5% (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, aceasta se consideră conformă.

- Măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă

Măsurarea se efectuează utilizând dozimetrul de zgomot, astfel:

- microfonul se amplasează pe înălțime la nivelul urechii operatorului, acesta stând, după caz, pe scaun sau în picioare, în fața pupitrului de comandă;

- se fac câte trei măsurări de o parte și de alta a operatorului;

- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent stânga “Lech.s” ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea stângă;

- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent dreapta “Lech.d” ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea dreaptă.

În ANEXA 2 se menţionează valoarea zgomotului mediu echivalent “Lmediu.echiv”obținut cu relația:

Lmediu.echiv=Lechiv.s+Lechiv.d2, în dB(A).

REZULTATELE INSPECŢIEI

În urma activităţilor operaţionale la inspecţia tehnică se precizează dacă cerinţele din procedura de inspecţie sunt îndeplinite.

Dacă cerinţele prevăzute în procedură nu sunt îndeplinite în totalitate, în urma evaluării făcute, echipa de inspectie poate restrânge domeniul de utilizare.

Formularul de Raport de inspecţie tehnică pentru autobetoniere şi  autobasculante  cu benă specială pentru beton este parte integrantă din această procedură.

III.3. ACTIVITĂŢILE OPERAŢIONALE DESFĂŞURATE LA INSPECŢIA TEHNICĂ A pompelor Şi autopompelor de beton

III.3.1. Activităţile operaţionale la inspecţia privind starea tehnică a pompelor şi autopompelor de beton

Activitatea de inspecţie privind starea tehnică va cuprinde următoarele:

- examinarea vizuală a maşinii în staţionare;

- examinarea vizuală a funcţionării maşinii, în gol;

- examinarea vizuală a funcţionării maşinii, în sarcină.

La funcţionarea în gol şi în sarcină, maşina  va fi comandată numai de operatorul titular, iar inspectorii se vor situa în cabină sau în afara razei de acţiune a acestuia.

La subansamblele/piesele instalaţiei supuse inspecţiei, prezentate în formularul de Raport de inspecţie tehnică se examinează starea şi funcţionalitatea numai acolo unde este cazul.

Când subansamblul inspectat tehnic din cadrul mașinii este conform, în formularul Raport de inspecţie tehnică, rezultatul final este conformitatea.

Dacă la un subansamblu din cadrul instalaţiei se inspectează, atât starea tehnică, cât şi funcţionalitatea şi una dintre acestea este neconformă, rezultatul final este neconformitatea formularul de Raport de inspecţie tehnică. Se poate preciza, în funcţie de caz, “starea neconformă” sau “funcţionalitate neconformă”.

Ca documente de referinţă se vor utiliza: cartea tehnică, CP 012/1 – 2007, SR EN 953 +A1:2009.

III.3.2. Activităţile operaţionale la inspecţia şasiului suplimentar şi a capotajelor

Activităţile operaţionale la inspecţia şasiului suplimentar şi a capotajelor trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- construcţia metalică nu trebuie să prezinte deformaţii, modificări, deteriorări sau uzuri pronunţate;

- elementele de amortizare să fie complete, nefisurate, fără deformaţii remanente exagerate;

- cordoanele de sudură nu trebuie să prezinte crăpături;

- articulaţiile trebuie să lucreze uşor şi să aibă ungătoare;

- îmbinările demontabile să fie complete şi să fie bine strânse;

- calajele să nu prezinte urme de deteriorare şi să poată fi acţionate (glisate/rotite) cu uşurinţă;

- dispozitivul de blocare să fie complet, cu toate elementele de siguranţă şi să nu prezinte fisuri;

- capotajele trebuie să fie complete şi să nu prezinte deformaţii sau uzuri pronunţate (coroziune);

- părţile vopsite ale maşinii nu trebuie să prezinte pete de oxizi.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.3.3. Activităţile operaţionale la inspecţia grupului de acţionare diesel-hidraulic sau electro-hidraulic

Activităţile operaţionale la inspecţia grupului de acţionare diesel-hidraulic sau electro-hidraulic trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- grupul de acţionare să fie complet, să aibă plăcuţe de inscripţionare complete şi capotaje etanşe;

- motorul trebuie să aibă o pornire uşoară la rece şi să funcţioneze uniform, fără zgomote şi vibraţii anormale;

- sistemul de alimentare cu combustibil, sistemul de ungere, sistemul de răcire, sistemul de aspiraţie a aerului, sistemul de evacuare a gazelor trebuie să fie complete şi să funcţioneze la parametrii indicaţi în cartea maşinii;

- motorul electric trebuie să fie bine fixat la şasiu şi la centura de împământare; şi de pe motor nu trebuie să lipsească capacele ventilatorului şi cutiei de borne;

- pompele şi motoarele hidraulice trebuie să răspundă prompt la comenzi şi să nu existe pierderi de ulei în instalaţia hidraulică;

- aparatajul de comandă şi control trebuie să fie complet şi în funcţiune;

- racordurile hidraulice să fie complete şi cu filetele nedeteriorate;

- furtunele sau conductele metalice nu trebuie să prezinte urme de îmbătrânire sau uzură.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.3.4. Activităţile operaţionale la inspecţia echipamentului de lucru: pompa de beton (cilindri, placă de distributie şi pistoane); buncăr de  alimentare cu beton, sistemul de distribuţie a betonului (conducte metalice, furtune, braţ), instalaţie de spălare

a)  Activităţile operaţionale la inspecţia buncărului de alimentare cu beton – cerinţe:

- cuva buncărului nu trebuie să fie deformată, spartă ori crăpată, să nu prezinte depuneri de beton întărit, iar buşonul de golire să fie etanş;

- grătarul de deasupra buncărului nu trebuie să fie spart sau excesiv de uzat şi rezemarea să fie stabilă;

- agitatorul cu palete să fie complet, să nu aibă uzura pronunțată a paletelor și să  funcționeze la turația nominală.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

- Activităţile operaţionale la inspecţia pompei de beton– cerinţe:

- cămăşile cilindrilor de aspirare – refulare beton nu trebuie să se mişte în carcasele lor şi nu trebuie să prezinte uzuri exagerate în zona frontală, de aspiraţie.

- pistoanele pentru aspirare – refulare beton trebuie să culiseze uşor fără zgomote anormale (vibraţii ori lovituri);

- mecanismul de admisie şi refulare a betonului, placă de distribuţie în / din cilindri nu trebuie să aibă uzură excesivă care să permită pierderea laptelui de ciment în cursa de refulare şi trebuie să fie bine sincronizat cu mişcarea celor două pistoane.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

- Activităţile operaţionale la inspecţia sistemului de distribuţie a betonului – cerinţe:

- braţul articulat să se destindă / plieze cu uşurinţă, să se rotească pe tot domeniul de lucru prevăzut de producător şi să nu prezinte uzură pronunţată în articulaţii.

- conductele metalice să nu fie deformate (mai ales la capete),  excesiv de uzate ori crăpate;

- colierele de îmbinare a conductelor să fie complete (cu garnituri), nedeformate, nefisurate şi bine strânse;

- furtunul de la capătul braţului (conductei) să nu fie deformat ori spart.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

- Activităţile operaţionale la inspecţia instalaţiei de spălare – cerinţe:

- rezervorul de apă prevăzut cu capace, robinet de golire şi indicator de nivel;

- conductele necrăpate şi cu robineţii în stare de funcţionare;

- bilele şi bureţii de spălare trebuie să existe în dotare şi să nu fie deteriorate;

- instalaţia de spălare sub presiune trebuie să fie completă (pompă - furtun – braţ cu duză şi ventil) şi să permită spălarea pe toată lungimea maşinii.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.3.5. Activităţile operaţionale la inspecţia postului de conducere

Activităţile operaţionale la inspecţia postului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- scările şi scaunul să fie cele prevazute de producător şi în bună stare;

- platforma de comandă să nu fie blocată cu piese de schimb sau alte materiale;

- butoanele şi manetele de comandă să fie uşor identificabile, să nu prezinte urme de deteriorare şi să răspundă prompt la acţionare.

Dacă aceste cerinţe nu sunt respectate, în formularul Raport de inspecţie tehnică se consemnează neconformitate .

III.3.6. Activităţile operaţionale la inspecţia privind parametrii tehnico-funcţionali - Măsurarea şi determinarea parametrilor principali

Pentru a vedea dacă maşina şi-a păstrat capabilitatea tehnologică, se măsoară şi se determină parametrii de mai jos. Valorile măsurate şi incertitudinile de măsurare se consemnează în Raportul de inspecție tehnică. În cazul în care “valoarea măsurată + incertitudinea de măsurare” depăşeşte limita admisă, responsabilitatea utilizării echipamentului tehnologic revine beneficiarului. Evaluarea se face având ca document de referinţă cartea tehnică (proiectul) sau alte acte normative.

- Diametrul interior al conductei;

Valoarea măsurată poate să varieze cu până la ± 1 mm (inclusiv) faţă de valoarea indicată în cartea tehnică. Ţinând seama şi de incertitudinea de măsurare, se acordă conformitate.

- Turaţia agitatorului din buncărul de beton:

Se determină turaţia în gol (la turaţia nominală a motorului termic) prin măsurare cu cronometrul a timpului (t) în care arborele agitatorului execută un nr. (R) de rotaţii complete. Turaţia (n) se determina cu relaţia:

n (rot/min) = R (rot) / t (min)

Pentru o determinare cât mai exactă a turaţiei se alege R≥20 rot.

Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 5% (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, aceasta se consideră conformă.

- Înălţimea la grătarul buncărului;

Înălţimea la grătarul buncărului este distanţa de la planul orizontal, pe care se află autopompa (pompa), la marginea de sus a buncărului de alimentare. Dacă valoarea gasită variază cu până la ± 25 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertiudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.

- Presiunea în instalaţia de pompare a betonului;

Presiunea în instalaţia de pompare a betonului şi respectiv în instalaţia de acţionare a  braţului distribuitor se măsoară cu ajutorul manometrului de echipa de inspecţie. Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 2 % faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertiudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.

- Lungimea maximă şi înălţimea maximă de pompare;

Se măsoară lungimea desfaşurată a braţului (pe orizontală) şi înălţimea maximă cu braţul desfăşurat (pe verticală) folosind o ruletă de lungime corespunzătoare şi o sârmă de oţel flexibilă pe care se stabilesc reperele între care se efectuează măsurarea. Dacă valoarea găsită variază cu până la ± 100 mm (inclusiv) faţă de valoarea din cartea tehnică, ţinând seama şi de incertiudinea de măsurare, aceasta se consideră conformă.

- Productivitatea tehnică

Productivitatea tehnică Q [m3/h] se determină prin calcul, cu relatia: Q=QpD2/Dc2, în care:

Qp – debitul pompei hidraulice [m3/h]

D – diametrul cilindrului de pompare

Dc - diametrul cilindrului hidraulic

- Măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă

Măsurarea se efectuează utilizând dozimetrul de zgomot, astfel:

- microfonul se amplasează pe înălțime la nivelul urechii operatorului, acesta stând, după caz, pe scaun sau în picioare, în fața pupitrului de comandă;

- se fac câte trei măsurări de o parte și de alta a operatorului;

- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent stânga “Lech.s” ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea stângă;

- se calculează nivelul de zgomot global continuu echivalent dreapta “Lech.d” ca medie aritmetică a celor trei valori măsurate la urechea dreaptă.

În ANEXA 2 se menţionează valoarea zgomotului mediu echivalent “Lmediu.echiv”obținut cu relația:

Lmediu.echiv=Lechiv.s+Lechiv.d2, în dB(A).

REZULTATELE INSPECŢIEI

În urma activităţilor operaţionale la inspecţia tehnică se precizează dacă cerinţele din procedura de inspecţie sunt îndeplinite.

Dacă cerinţele prevăzute în procedură nu sunt îndeplinite în totalitate, în urma evaluării făcute, echipa de inspectie poate restrânge domeniul de utilizare.

Formularul de Raport de inspecţie tehnică pentru pompe şi autopompe de beton este parte integrantă din această procedură.

CAPITOLUL IV

Anexe, Bibliografie

IV.1. ANEXE

◙ Anexa 1 Raport de inspecţie tehnică (model);

◙ Anexa 2 Anexa la Raport de inspecţie tehnică (conţinut)

◙ Anexa 3

- TABELUL 1 – PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI LA autobetoniere Şi autobasculante cu benĂ specialĂ pentru beton

- TABELUL 2 – PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI LA pompe Şi autopompe de beton

◙  Anexa 4 – Cerințe de securitate şi  protecţia  mediului

◙  Anexa 5 – Acte normative şi reglementări tehnice

◙  Anexa 6 – Standarde

IV.2. BIBLIOGRAFIE.

◙ Iofcea, Doina - “Influența neconformităţilor echipamentelor tehnologice asupra calităţii materialelor de construcţii procesate”, SELC, Ediția a XV-a – Piatra Neamţ, 2003, Editura MATRIX ROM;

◙ Iofcea, Doina – “Procedură generală privind asigurarea cerinţelor de calitate a betonului”, SINUC, 2004;

◙ Iofcea, Doina – “Proceduri operaţionale pentru evaluarea conformităţii în vederea certificării betonului marfă, CONTEL Conferinţă cu participare internaţională, Sinaia, 2005;

◙ Iofcea, Doina – “Rolul inspecţiei tehnice în evaluarea capabilităţii tehnologice a echipamentelor de preparare, transport şi punere în operă a betonului”, Conferinţa Internaţională “Durabilitatea betoanelor şi lucrărilor din beton” – Academia de Științe Tehnice din România – București, 2005;

◙ *** Cărţile  tehnice ale  autobetonierelor şi/sau ale pompelor (autopompelor) de beton;

La elaborarea lucrării au mai fost utilizate:

◙ Baza de date AROTEM (date tehnice, statistice şi de mentenanţă a echipamentelor tehnologice noi şi în exploatare constituite în perioada 1991-prezent);

◙ Baza documentară ICECON (publicaţii de specialitate din Franţa, Germania, Italia, Austria şi Polonia, proceduri, rapoarte tehnice privind comportarea funcţională, tehnologică, de fiabilitate precum şi mentenanţa  maşinilor, utilajelor şi echipamentelor de construcţii).

ANEXA 1

Formularul Raportului de inspecţie tehnică a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere, autobasculante cu benă specialaă de beton, pompe şi autopompe de beton:

Formularul Raportului de inspecție tehnică trebuie să conțină:

| 1 | Date de identificare a organismului de inspecție (denumire și adresă) |
| --- | --- |
| 2 | Numărul și data emiterii Raportului de inspecție tehnică |
| 3 | Denumirea și date de identificare a mașinii de inspectat (model, tip, serie, an de fabricație) |
| 4 | Date de identificare a firmei deținătoare a mașinii (denumire, adresă), numărul și data contractului pentru inspecție |
| 5 | Date de identificare a firmei producătoare (denumire, adresă) |
| 6 | Documente de referință utilizate în cadrul inspecției |
| 7 | Identificarea metodelor și procedurilor utilizate |
| 8 | Locul și data inspecției, precum și data limită a următoarei inspecții |
| 9 | Durata normală de funcționare a mașinii (conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea “Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe“) |
| 10 | Durata de funcţionare consumată |
| 11 | Data ultimei revizii tehnice a mașinii inspectate, din Fişa de evidenţă a lucrărilor de mentenanţă |
| 12 | Rezultatele inspecţiei, conform Anexei la Raportul de inspecţie tehnică. |

ANEXA 2

Anexa la Raportul de inspecție tehnică a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere, autobasculante cu benă specială pentru beton, pompe şi autopompe de beton:

Anexa la Raportul de inspecție tehnică trebuie să conțină:

A. Verificarea documentelor tehnice a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere, autobasculante cu benă specială pentru beton, pompe şi autopompe de beton

a. Cartea tehnică;

b. Fişa tehnică a mașinii privind: durata de utilizare, condiţiile de utilizare, reparaţii şi revizii tehnice, eventuale modificări (modernizări);

c. Certificat de conformitate de la producător cu referinţe la: Legea nr. 319/2006 privind Protecția și securitatea muncii cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare (Directiva 42/2006);

d. Marcajul CE privind conformitatea de securitate europeană.

B. Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate

1. Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere şi autobasculante cu benă specială pentru beton

a. Ansamblul şasiu suplimentar şi capotaje (structură metalică, suduri, elemente de fixare, îmbinări demontabile şi nedemontabile, capotaje, vopsitorie etc);

b. Grupul de acţionare a tobei/benei basculante (motor auxiliar şi motor de pornire, sisteme de reglare, sisteme de ungere, răcire, prinderea la şasiul suplimentar, etc.);

c. Instalaţia hidraulică de acționare a tobei/benei basculante (grup de pompare, aparatură de comandă şi control, motoare hidraulice, racorduri, conducte şi cuple hidraulice, etc.);

d. Instalaţia de apă (rezervorul de apă, dozatorul, instalaţia de spălare sub presiune);

e. Echipament de lucru (toba cu sistemul de malaxare/melcul agitator, pâlnia de încărcare, mecanismul de descărcare, melcul agitator);

f. Postul de conducere (acces, scaun, pupitru de comandă, etc).

2. Verificarea de conformitate a stării tehnice şi de securitate a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv pompe şi autopompe de beton

a. Ansamblul şasiu suplimentar şi capotaje (structură metalică, suduri, elemente de fixare, îmbinări demontabile şi nedemontabile, dispozitive de remorcare, calaje, capotaje, vopsitorie);

b. Grupul de acţionare diesel-hidraulic sau electro-hidraulic (motor diesel şi motor de pornire, sisteme de reglare, sisteme de ungere, răcire, prinderea la şasiul suplimentar, etc.);

c. Echipament de lucru: pompa de beton; buncăr de  alimentare cu beton, sistemul de distribuţie a betonului, instalaţie de spălare:

- buncăr alimentare beton (cuva, grătar, agitator);

- pompa de beton (cilindrii şi pistoane pentru beton, mecanismul de admisie şi refulare beton);

- sistemul de distribuţie a betonului (conducte metalice, furtune, braţ);

- instalaţia de apă (rezervorul de apă, conducte, bile şi bureţi de spălare, instalaţia de spălare sub presiune);

d. Postul de conducere (acces, scaun, pupitru de comandă, etc.).

C. Inspecţii operaţionale de conformitate şi securitate

1. Determinarea parametrilor tehnologici ai echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere şi autobasculante cu bena specială pentru beton

Parametrii tehnico-funcţionali care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în ANEXA 3

- Turaţia tobei;

- Timpul minim de descărcare;

- Înălţimea la pâlnia de încărcare;

- Înălţimea maximă la jgheabul de descărcare;

- Turaţia melcului agitator;

- Nivelul de zgomot la postul de comandă;

- Volumul util al tobei.

2. Determinarea parametrilor tehnologici ai echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv pompe și autopompe

Parametrii tehnico-funcţionali care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în ANEXA 3

- Diametrul interior al conductei;

- Turaţia agitatorului din buncărul de beton;

- Înălţimea la grătarul buncărului;

- Presiunea în instalaţia de pompare a betonului;

- Presiunea în instalaţia de actionare braţ;

- Lungimea maximă de pompare;

- Înălțimea maximă de pompare;

- Nivelul de zgomot la postul de comandă;

- Productivitatea tehnică.

3. Determinarea parametrilor de securitate ai echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere/ autobasculante cu benă specială pentru beton care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în ANEXA 4

a. Cerinţe de securitate:

- sistem de iluminare;

- organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);

- verificare protectori (apărători, capace, limitatori, sistemul electric, etc.);

- existenţa şi verificarea dispozitivelor de calare;

- verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului;

- verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;

- măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă.

b. Cerinţe de mediu:

- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi şi ulei hidraulic.

4. Determinarea parametrilor de securitate ai echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv pompe și autopompe care se vor măsura/determina şi evalua sunt prezentați în ANEXA 4

a. Cerinţe de securitate:

- sistem de iluminare;

- sisteme speciale de prindere pentru încărcare şi transport;

- organe de comandă (marcare, manevrabilitate, răspuns la comenzi);

- verificare protectori (apărători, capace, limitatori, integritatea sistemului electric, etc.);

- verificarea dotărilor şi starea sistemelor de protecţie la reducerea zgomotului, protecţie la incendiu, protecţie la temperaturi ridicate;

- verificarea dispozitivelor de semnalizare şi a marcajelor;

- măsurarea nivelului de zgomot la postul de comandă.

b. Cerinţe de mediu:

- inexistenţa pierderilor de carburanţi, lubrifianţi și ulei hidraulic

5. Calculul incertitudinii de măsurare

D. Rezultatele inspecţiei echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv pompe și autopompe

E. Domeniul de utilizare a echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv pompe și autopompe

F. Numele şi semnătura responsabilului de inspecţie

II. PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI ai echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv autobetoniere şi autobasculante cu benă specială pentru beton									ANEXA 3 – TABEL 1

| Transportul şi punerea în operă a betoanelor |  | A. Capabilitatea echipamentelor tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice |  | Parametri | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare |  | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Autobetoniere şi autobasculante cu benă specială pentru beton | Caracteristicile betonului la descărcare pe şantier : - Consistenţa; - Conţinut de ciment; - Raport apă/ciment; - Conținut de aer; - Rezistenţa la compresiune; - Rezistenţa la penetrarea apei. |  | Conform CP012/1-2007 |  |  |  |  | Grup de acționare toba | Instalație hidraulică de acționare a tobei | Instalația de apă | Echipament de lucru: toba | Echipament de lucru: pâlnia de încărcare | Echipament de lucru: mecanismul de descărcare | Sistem de comandă |
|  |  |  |  | Turaţia tobei (maximă, minimă) |  | măsurare | Valorile indicate în cartea tehnică ± 5% | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Timpul minim de descărcare (la turația maximă) |  | măsurare | Valoare indicată în cartea tehnică ±10% | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Înălţimea la pâlnia de încărcare |  | măsurare | Valoare indicată în cartea tehnică ±15% | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Înălţimea maximă la pâlnia de descărcare |  | măsurare | Valoare indicată în cartea tehnică ±15% | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Turația melcului agitator |  | măsurare | Valorile indicate în cartea tehnică±5% | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Nivel de zgomot |  | măsurare | 85dB(A) | X | X | X | X | X | X | X |
| 2. Autobetoniere şi autobasculante cu benă specială pentru beton | Caracteristicile betonului la descărcare pe şantier |  | Conform CP012/1-2007 | Omogenitatea betonului la utilizarea ca autoagitator |  | Verificare omogenitate prin încercarea mai multor probe din aceeaşi şarjă | Cerinţe CP 012/1-2007:tab.11 și 18 -consistenţă, Tab.14 (rezistenţa la compres. | X | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Omogenitatea betonului la utilizarea ca malaxor |  | Verificarea omogenitate prin încercarea mai multor probe din aceeaşi şarjă | Cerinţe CP 012/1-2007:tab.11 și 18 -consistenţă, Tab.14 (rezistenţa la compres. | X | X | X | X | X | X | X |
| B. Verificare de ansamblu calitate proces tehnologic | - verificarea documentaţiei tehnice şi de provenienţă a echipamentelor tehnologice - existenţa Raportului de inspecţie tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Cerinţe de securitate | Verificarea îndeplinirii cerinţelor HG 1029/2008 (Directiva 2006/42/CE) – Anexa 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Cerinţe de protecţia mediului | Verificarea îndeplinirii cerinţelor Legii 265/2006– Anexa 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

II. PARAMETRI TEHNICO-FUNCŢIONALI ai echipamentelor (mașinilor) de transport şi punere în operă a betoanelor, respectiv pompe și autopompe											ANEXA 3 – TABEL 2

| Transportul şi punerea în operă a betoanelor |  | Capabilitatea echipamentelor tehnologice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Performanţe (cerinţe) de execuţie a lucrării |  | Performanţe funcţionale şi tehnologice ale echipamentelor |  |  |  | Componente cu influenţă determinantă asupra performanţelor |  |  |  |  |  |
| Denumirea echipamentelor tehnologice |  | Parametri | Nivel de prag şi abateri | Denumire | Modul de verificare |  | Valori de prag (Abateri) |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. Pompe şi autopompe de beton | Caracteristicile betonului la descărcare pe şantier : - Consistenţa; - Conţinut de ciment; - Raport apă/ciment; - Continut de aer; - Rezistenţa la compresiune; - Rezistenţa la penetrarea apei. |  | Conform CP012/1-2007*2 |  |  |  |  | Grup acționare diesel - el. sau diesel-hidr. | Echip.de lucru:buncăr alimentare beton | Echip.de lucru:pompă de beton | Echip.de lucru:sistem de distribuție beton | Instalația de apă | Postul de conducere |
|  |  |  |  | Diametrul interior al conductei |  | măsurare | Valorile indicate în cartea tehnică ± 1 mm | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Turația agitatorului din buncărul de beton |  | măsurare | Valoare indicată în cartea tehnică ±5% | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Înălţimea la gratarul buncărului |  | măsurare | Valoare indicată în cartea tehnică ± 25 mm | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Presiunea în instalaţia de pompare a betonului |  | măsurare | Valoare indicată în cartea tehnică ±2% | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Presiunea în instalaţia de acţionare braţ |  | măsurare | Valorile indicate în cartea tehnică ± 2 % | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Lungimea maximă de pompare |  | măsurare | Valorile indicate în cartea tehnică ±100 mm | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Înălţimea maximă de pompare |  | măsurare | Valorile indicate în cartea tehnică ±100 mm | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Nivel de zgomot |  | măsurare | 85dB(A) | X | X | X | X | X | X |
|  |  |  |  | Productivitatea tehnică Q [m3/h] |  | Calcul | Valorile indicate în cartea tehnică | X | X | X | X | X | X |
| B. Verificare de ansamblu a calităţii procesului tehnologic | - verificarea documentaţiei tehnice şi de provenienţă a echipamentelor tehnologice - existenţa Raportului de inspecţie tehnică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Cerinţe de securitate | Verificarea îndeplinirii cerinţelor HG 1029/2008 (Directiva 2006/42/CE) – Anexa 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Cerinţe de protecţia mediului | Verificarea îndeplinirii cerinţelor Legii 265/2006– Anexa 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 4

CERINŢE DE SECURITATE ŞI  PROTECŢIA MEDIULUI

1. Verificarea cerințelor de securitate și a măsurilor de protecție prevăzute pentru Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului.

Verificările de securitate pentru maşinile de transportat, şi punere în operă a betonului au ca scop eliminarea sau reducerea riscurilor (pericolelor) şi cuprind:

- verificarea executării maşinii conform proiectului prin măsuratori, inspectie, teste funcţionale (inclusiv pentru dispozitivele de securitate), informaţii asupra maşinii privind utilizarea în siguranţă, mentenanţă, inspecţia;

-verificarea stabilității, atât prin calcul, cât şi prin testare la sarcina maximă multiplicată cu factorul de siguranţă de 1,25.

1.1. Verificări comune tuturor maşinilor:

- verificări ale instalaţiilor hidraulice sau pneumatice;

- verificarea instalaţiilor electrice ;

- verificarea măsurilor de protecţie contra alunecării (platforme, căi de acces, pasarele din tablă striată);

- verificarea existenţei sistemelor de oprire de urgenţă, care trebuie să asigure oprirea tuturor funcţiilor maşinii în cel mai scurt timp, prevenirea repornirii automate a maşinii;

- verificarea măsurilor de protecţie contra pericolelor termice (dispozitive de protecţie, izolaţie termică) pentru a preveni depăşirea temperaturilor admise ale suprafeţelor pentru un timp de contact de 10 secunde;

- verificarea respectării cerinţelor ergonomice;

- verificarea măsurilor de siguranţă la întreruperea alimentării cu energie şi la defectarea sistemelor de comandă.

1.2. Verificări specifice pompelor de beton mobile şi staționare;

1.3. Verificări specifice maşinilor de transport beton;

1.4.Verificari specifice braţelor distribuitoare la maşini mobile şi staționare pentru punerea în operă a betonului;

1.5. Verificări specifice conductelor de alimentare.

2. Verificarea existenţei marcajelor şi anume:

a) Pentru pompe de beton şi maşini de transport beton trebuie să existe o  placă de identificare, care trebuie să cuprindă numele şi adresa producătorului, anul de fabricaţie, tipul, seria, marcajul CE, presiunea maximă în instalaţia hidraulică, presiunea maximă în conducta de transport, puterea motorului (la maşini cu acţionare electrică);

b) Pentru braţul distribuitor trebuie să existe o placă de identificare, care trebuie să cuprindă numele şi adresa producătorului, anul de fabricaţie, tipul, seria, marcajul CE, presiunea maximă în instalaţia hidraulică, diametrul maxim al conductei de transport, lungimea maximă a furtunului pentru punerea în operă a betonului, reacţiunile maxime pe calaje.

De asemenea, pe brațul distribuitor trebuie instalate plăci de avertizare care să interzică utilizarea ca macara, precum şi plăci care să indice distanţa de siguranţă până la liniile de înaltă tensiune.

3. Verificarea îndeplinirii cerinţelor privind protecţia mediului

Maşinile de transportat şi punere în operă a betonului trebuie să asigure şi încadrarea sub limitele admise de poluare a mediului cu reziduri ce rezultă din procesul tehnologic (resturi de beton, apă de spălare), pulberi, pierderi de ulei hidraulic, ulei de transmisie etc., gaze de eșapament (la maşinile cu motor cu ardere internă), respectându-se Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru îndeplinirea cerinţelor de mai sus se impune rezolvarea următoarelor probleme:

- Reducerea emisiilor de praf la încărcarea malaxorului cu ciment.

- Utilizarea unor sisteme eficiente de etanşare a conductelor de transport beton.

- Reducerea pierderilor de beton la încărcarea buncărului pompei cu material.

- Dotarea cu aparate care să asigure controlul bunei funcţionări a echipamentului (controlul presiunii).

- Controlul calității materialului (beton) înainte de încărcarea în buncărul pompei  pentru evitarea formării blocajelor pe conductele de transport.

- Executarea  spălarii pompelor şi a conductelor cu dirijarea apei de spălare în bazine de decantare special amenajate.

- Întreţinerea şi reglarea corespunzătoare a motoarelor diesel pentru reducerea emisiilor de fum şi a componentelor nocive din gazele de eșapament.

4. Verificarea îndeplinirii cerinţelor de capabilitate

Maşinile de transportat şi punere în operă a betonului trebuie să fie capabile să realizeze transportul prin conducte şi punerea în operă a acestor materiale cu productivitatea indicată în documentaţie şi fără a se produce efecte negative asupra calităţii materialelor. Pentru aceasta, parametrii constructivi, tehnici şi tehnologici trebuie să corespundă cu indicaţiile din cartea tehnică şi cu prevederile reglementărilor tehnice din domeniu. De exemplu, pentru maşini mobile cu pompă şi braţ distribuitor, trebuie verificate următoarele caracteristici:

- presiunea maximă în instalaţia hidraulică a pompei şi a braţului distribuitor;

- presiunea maximă în conducta de transport;

- raza maximă măsurată din axul de rotire a braţului;

- diametrul maxim al conductei de transport;

- diametrul şi lungimea furtunului pentru punerea în operă a betonului;

- distanţa de la axa de rotire la calaje (în față, în spate și lateral);

- reacţiunile maxime pe calaje.

Pentru menţinerea capabilităţii tehnologice a maşinilor de transportat şi punere în operă a betonului, este important să se realizeze şi controlul proceselor de mentenanţă. Se va verifica executarea tuturor lucrărilor de reparaţie şi întreţinere în conformitate cu instrucţiunile de reglare, întreţinere şi reparaţii.

ANEXA 5

Acte normative şi reglementări tehnice

| Nr. | Denumire | Publicaţia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii | Monitorul Oficial nr.12 din 24.01.1995 |
| 2 | Legea 319/2006 privind protecţia şi securitatea muncii | Monitorul Oficial nr.646 din 26.07.2006 |
| 3 | Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG 195/2005 privind protecţia mediului | Monitorul Oficial nr.1196 din 30.12.2005 Monitorul Oficial nr.586/2006 |
| 4 | Ordin MAPPM nr. 462/1993 privind aprobarea Condiţiilor tehnice privind protecţia atmosferică şi Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanţi atmosferici produși de surse staționare | Monitorul Oficial nr. 190 din 10.08.1993 |
| 5 | Ordin MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului | Monitorul Oficial nr. 303 bis din 06.11.1997 |
| 5 | HG 1029/2008 - Hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a maşinilor industriale | Monitorul Oficial nr. 674 din 30.09.2008 |
| 6 | HG 1756/2006 – Hotărâre privind limitarea emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor | Monitorul Oficial nr. 48 din 22.01.2007 |
| 7 | Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare | Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 |
| 8 | Normativ pentru producerea betonului și executarea lucrărilor din beton, beton armat și beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului - indicativ CP 012/1-2007 | Monitorul Oficial, Partea I nr. 374 din 16/05/2008 |
| 9 | Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat, Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.-indicativ NE 012/2 - 2010 | Monitorul Oficial nr. 853.bis din 20.12.2010 |

ANEXA 6

Standarde

| Nr. | Indicativul standardului | Denumire |
| --- | --- | --- |
| 1 | SR EN 12001:2012 | Maşini pentru transportat, pulverizat şi punere în operă a betonului şi mortarului. Cerinţe de securitate |
| 2 | SR EN 953+A1:2009 | Securitatea maşinilor. Protectori. Cerinţe generale pentru proiectarea şi construcţia protectorilor ficsi şi mobili |
| 3 | SR EN ISO 11201:2010 | Acustica. Zgomotul emis de maşini şi echipamente. Determinarea nivelurilor de presiune acustică al emisiei la locul de muncă şi în alte poziţii precizate, în condiţii apropiate de cele ale unui câmp liber deasupra unui plan reflectant, cu corecţii de mediu neglijabile |
| 4 | STAS 12574-87 | Aer din zonele protejate. Condiţii de calitate |